ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

рег.№..............................................

ОБЕКТ: „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА”

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: гр. Свиленград, ул.„Граничар” № 166, секции „А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З“,Община Свиленград

УПИ II за комплексно жил. строителство, кв.166

Сдружение на собствениците: „ГРАД СВИЛЕНГРАД, ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, ХАСКОВСКА ОБЛАСТ, УЛИЦА ГРАНИЧАР №166”

"Многофамилната жилищна сграда се реализира в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради".

ЧАСТ А „ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРОЕЖА”

РАЗДЕЛ І „ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ И ПАРАМЕТРИ”

1.1 Вид на строежа: „Многофамилна жилищна сграда”

1.2 Предназначение на строежа: жилищно

1.3 Категория на строежа: трета категория

1.4. Идентификатор на строежа:

- № на кадастрален район: ....................................................

- № на поземления имот: ……………………….………..…

- № на сградата: ......................................................................

- Строително съоръжение: .....................................................

- Когато липсва кадастрална карта:.........................................

- планоснимачен №: .................................................................

№ на имот: УПИ II за компл. жил. строителство, кв.166

1.5 Адрес: гр. Свиленград, ул.„Граничар” № 166, секции „А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З”

1.6.Година на построяване: 1984 г.

1.7.Вид собственост: ………………Частна собственост………………………..

(държавна, общинска, частна, друга)

1.8.Промени (строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията, година на извършване.

1.8.1. Вид на промените: По време на експлоатацията  на  сградата на ул. „Граничар” № 166  част от балконите и лоджиите са  остъклени с PVC/ алуминиева дограма и метална дограма с единично стъкло с цел подобряване на енергийната ефективност. Някои от лоджиите и балконите са присвоени към кухните на апартаментите (чрез иззиждане, остъкляване и премахване на подпрозоречен парапет и дограма) с цел увеличаване на  светлата площ на кухните.

(реконструкция(в т.ч. надстрояване и пристрояване), основно обновяване, основен ремонт, промяна на предназначението)

1.8.2. Промени по чл. 151 от ЗУТ (без разрешение за строеж):

1.8.2.1. Вид на промените:

Секция „А“

На кота +1,38:

Апартамент 1-усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и зазиждане на прозоречен отвор. Извършено е остъкляване на балкон към спалня.

Апартамент 2 - остъкляване на балкон към кухня.

Апартамент 3 -Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и зазиждане на прозоречен отвор. Извършено е остъкляване на балкон към дневна.

На кота +4,16:

Апартамент 2- Извършено е остъкляване на балкон към кухня, изградени са нови преградни стени в дневна.

Апартамент 3-Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и зазиждане на прозоречен отвор.

На кота +6,93:

Апартамент 1- Извършено е усвояване на балкон към спалня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване. Зазидан е прозоречен отвор при лоджия кухня.

Апартамент 2-Извършено е остъкляване на балкон кухня.

Апартамент 3-Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и зазиждане на прозоречен отвор.

На кота +9,70;

Апартамент 1-Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и частично зазиждане на прозоречен отвор. Извършено е остъкляване на  на балкон към спалня.

Апартамент 2- Усвоен е балкон към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

Апартамент 3- Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и зазиждане на прозоречен отвор. Усвоен е балкон към дневна посредством премахване на подпрозоречен парапет и остъкляване.

На кота +12,47:

Апартамент 1- Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

Апартамент 2- Извършено е остъкляване на балкон към кухня.

Апартамент 3- Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване. Извършено е остъкляване на балкон дневна.

Секция „Б”

На кота +1,38:

Апартамент 1- В процеса на експлоатация е извършено остъкляване на лоджия към кухня и на балкон към дневна.

Апартамент 2-Усвоен е балкон към спалня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

Апартамент 3 -Усвоен е балкон към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

На кота +4,16:

Апартамент 1-Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

Апартамент 2-Извършено е остъкляване на балкон към спалня.

Апартамент 3- Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

На кота +6,93:

Апартамент 1-Извършено е остъкляване на лоджия към кухня и на балкон към дневна.

Апартамент 2-Извършено е остъкляване на балкон към дневна и усвояване на балкон към спалня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

Апартамент 3-Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

На кота +9,70:

Апартамент 1-Извършено е остъкляване на лоджия към кухня и на балкон към дневна.

Апартамент 2- Извършено е остъкляване на балкон към дневна и усвояване на балкон към спалня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

Апартамент 3- Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на подпрозоречен парапет и остъкляване.

На кота +12,47:

Апартамент 1- Извършено е остъкляване на лоджия към кухня и на балкон към дневна.

Апартамент 2- Усвоен е балкон към спалня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

Апартамент 3-Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

На кота +15,24:

Апартамент 1- Извършено е остъкляване на лоджия към кухня и на балкон към дневна.

Апартамент 2- Извършено е остъкляване на балкон към дневна и балкон към спалня.

Апартамент 3- Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

Извършено е остъкляване на балкон към дневна.

Секция „В”

На кота +1,38:

Апартамент 1-  По време на експлоатацията е извършено усвояване на балкон към спалня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване. Извършено е  остъкляване на балкон към дневна и спалня 2. Зазидан е портален отвор между дневна и спалня.

Апартамент 2 -Извършено е остъкляване на лоджия към кухня и на балкон към дневна.

На кота +4,16:

Апартамент 1- Усвоен е балкон към спалня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване. Зазидан е портален отвор между дневна и спалня. Извършено е остъкляване на балкон към дневна и спалня 2.

Апартамент 2- Извършено е остъкляване на лоджия към кухня и на балкон към дневна.

На кота +6,93:

Апартамент 1- Усвоен е балкон към спалня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване. Зазидан е портален отвор между дневна и спалня. Извършено е остъкляване на балкон към дневна и спалня 2.

Апартамент 2-Извършено е остъкляване на лоджия към кухня и на балкон към дневна.

На кота +9,70:

Апартамент 1- Усвоен е балкон към спалня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване. Зазидан е портален отвор между дневна и спалня. Извършено е остъкляване на балкон към дневна и спалня 2.

Апартамент 2-Извършено е остъкляване на лоджия към кухня и на балкон към дневна.

На кота +12,47:

Апартамент 1-Усвоен е балкон към спалня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване. Зазидан е портален отвор между дневна и спалня. Извършено е остъкляване на балкон към дневна и спалня 2.

Апартамент 2-Извършено е остъкляване на лоджия към кухня и на балкон към дневна.

На кота +15,24:

Апартамент 1-Усвоен е балкон към спалня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване. Зазидан е портален отвор между дневна и спалня. Извършено е остъкляване на балкон към дневна и спалня 2.

Апартамент 2-Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

Секция „Г”

На кота +1,38:

Апартамент 1  - По време на експлоатацията е извършено остъкляване на лоджия към кухня.

Апартамент 2 -  Извършено е усвояване на балкони към спалня 1 и спалня 2 посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване и зазиждане на портален отвор между дневна и спалня.

На кота +4,16:

Апартамент 1- Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

Апартамент 2-Извършено е остъкляване на балкон към спалня 1. Зазидан е портален отвор между дневна и спалня.

На кота +6,93:

Апартамент 1-Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

Апартамент 2-Извършено е остъкляване на балкон към спалня 2 и на балкон към дневна. Зазидан е портален отвор между дневна и спалня.

На кота +9,70:

Апартамент 2-Зазидан е портален отвор между дневна и спалня.

На кота +12,47:

Апартамент 1-Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

Апартамент 2-Извършено е остъкляване на балкон към спалня 2 и на балкон към дневна. Зазидан е портален отвор между дневна и спалня.

На кота +15,24:

Апартамент 1- Извършено е остъкляване на лоджия към кухня и на балкон към дневна.

Апартамент 2- Извършено е остъкляване на балкон към спалня 2 и на балкон към дневна. Зазидан е портален отвор между дневна и спалня.

Секция „Д”

На кота +1,38:

Апартамент 1-  Извършено е остъкляване на балкон към спалня и дневна.

Апартамент 2 - Извършено е остъкляване на балкон към дневна и усвояване на лоджия към кухня чрез премахване на съществуващи едропанелни стени и остъкляване.

Апартамент 3 -Извършено е усвояване на лоджия към кухня чрез премахване на съществуващи едропанелни стени и иззиждане на прозоречен отвор. Остъклена е лоджия към дневна.

На кота +4,16:

Апартамент 1- Извършено е остъкляване на балкон при спалня и дневна.

Апартамент 3- Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

На кота +6,93:

Апартамент 3-Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

На кота +9,70

Апартамент 1:Извършено е остъкляване на балкони към спалня и дневна.

Апартамент 3: Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

На кота +12,47:

Апартамент 2-Извършено е остъкляване на балкон към дневна. Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

Апартамент 3-Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

На кота +15,24:

Апартамент 2- Извършено е изграждане на нова стена (12,5см) в дневна.

Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

Апартамент 3- Премахната е тънка панелна стена (6см) към кухня о обособяване на кухненски бокс. Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

Секция „Е”

На кота +1,38:

Апартамент 1 - Извършени са промени по усвояване на лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и зазиждане на прозоречен отвор. Извършено е остъкляване на лоджия към дневна.

Апартамент 2 -Извършено е остъкляване на лоджии към дневна, трапезария и спалня1

На кота +4,16:

Апартамент 1- Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

Обособен е кухненски бокс на мястото на мокро помещение чрез отваряне на проход в панелна стена (с дебелина 6см ).Извършено е остъкляване на лоджия към дневна.

Апартамент 2-Извършено е остъкляване на балкон към спалня1 и усвояване на балкон към дневна посредством премахване на подпрозоречен парапет и остъкляване. Остъкляване на балкон към трапезария.

На кота +6,93:

Апартамент 1-Извършено е остъкляване на лоджия към кухня и дневна.

Апартамент 2- Извършено е остъкляване на балкон към трапезария

На кота +9,70:

Апартамент 1- Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

Апартамент 2- Извършено е остъкляване на балкон към трапезария.

На кота +12,47:

Апартамент 1-Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

На кота +15,24:

Апартамент 1- Извършено е остъкляване на лоджия към кухня. Обособен е кухненски бокс на мястото на мокро помещение и тоалетна чрез премахване на панелна стена (с дебелина 6см ).

Апартамент 2-Извършено е усвояване на балкон към трапезария чрез премахване на външен вертикален ограждащ елемент – едропанелна стена и остъкляване.

Секция „Ж”

На кота +1,38:

Апартамент 1 -Извършени са промени по остъкляване на лоджия към кухня и дневна.

Апартамент 2 -Извършено е остъкляване на балкон към трапезария.

На кота +4,16:

Апартамент 1-  Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

Апартамент 2-  Извършено е остъкляване на балкон към трапезария.

На кота +6,93:

Апартамент 1- Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

Апартамент 2- Извършено е остъкляване на балкон към трапезария.

На кота +9,70:

Апартамент 1-Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

Апартамент 2- Извършено е остъкляване на балкон към трапезария.

На кота +12,47:

Апартамент 1- Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени, остъкляване чрез частично зазиждане на прозоречен отвор.

Апартамент 2- Усвоена е лоджия към трапезария чрез премахване на подпрозоречен парапет.

Секция „З”

На кота +1,38:

Апартамент 1 - Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

Апартамент 3- Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

На кота +4,16:

Апартамент 1- Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

Апартамент 2- Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

Апартамент 3- Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

На кота +6,93:

Апартамент 1-Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени, частично зазиждане на прозоречен отвор и остъкляване.

Апартамент 2-Остъкляване лоджия към кухня.

Апартамент 3-Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

На кота +9,70:

Апартамент 2- Извършено е остъкляване на лоджия към кухня и намаляване на прозоречните отвори в спалня и дневна чрез иззиждане.

Апартамент 3-Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

На кота +12,47:

Апартамент 1-Извършено е остъкляване на лоджия към кухня.

Апартамент 3- Усвоена е лоджия към кухня посредством премахване на вертикални ограждащи елементи – едропанелни стени и остъкляване.

(вътрешни преустройства при условията на чл.151, т.3 от ЗУТ, текущ ремонт съгласно чл.151, т.4 ,5 и 6 от ЗУТ)

1.8.2.2. Опис на наличните документи за извършените промени: няма

1.9.1.Инвестиционен проект –не е запазен

1.9.2. Разрешение за строеж- няма запазено

1.9.3. Писмо за преустройство (писмо виза за проектиране):   няма

1.9.4. Екзекутивна документация, предадена в ………… и заверена на ……………………

1.9.5. Констативни актове по чл.176 ал. 1 от ЗУТ: не е запазен

1.9.6. Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ  № ………….. съставен от ………..

1.9.7. Разрешение за ползване № …………… издадено от ………..на …, гр……………-няма документ

1.9.8. Удостоверение за търпимост №.............................от ...............г., издадено от.....

1.9.9. Други данни в зависимост от вида и предназначението на строежа:……………

РАЗДЕЛ II „ОСНОВНИ ОБЕМНО ПЛАНИРОВЪЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ “

2.1. За сгради:

Многофамилна жилищна сграда, ситуирана на  ул. „Граничар” № 166, гр. Свиленград,  Община Свиленград, се състои от осем секции, проектирани  на деформационна фуга една спрямо друга, формиращи „П“-образна жилищна структура с вътрешно междублоково пространство със зелени площи и открити паркоместа. Теренът, върху който е ситуирана сградата, се характеризира със слаба денивелация по цялата дължина на жилищната структура, с падане на терена в посока югозапад-североизток с 0,75м.

Три от секциите са пететажни, а останалите пет средни секции - шестетажни, с обособени стълбищни ядра, които осигуряват достъп до жилищните етажи, покриви и сутерени, без да са отделени в самостоятелни стълбищни клетки. Проектирани са асансьорни шахти, в които са инсталирани и въведени в експлоатация асансьорни уредби

Достъпът до жилищните входове на секция „А“ , „Б“ , „Е“, „Ж“ и „З“ е от северозапад, на секции „В“, „Г“ и „Д“ – от североизток. Обособени са паркоместа, зелени площи и детски площадки непосредствено пред входовете на секциите.

Брой етажи – пет броя надземни жилищни етажа при  три от секциите и шест броя жилищни етажа – при останалите пет секции, полувкопан етаж с мазета и бомбоубежища и един подпокривен изолационен етаж със светла височина 0,64 м.

Секция „А“ съдържа следните обекти:

15 бр. жилищни апартамента с комуникационни площи, разположени на пет жилищни етажа, по три апартамента на етаж.

19бр. складови помещения с комуникационни площи, разположени на полувкопано ниво.

На кота -1,20 е разположен сутеренът, който съдържа:  19 бр. складови помещения, коридори и стълбище.

Етажът е полувкопан и повечето помещения имат прозорци за естествена вентилация.

На кота +/-0,00 е входът на сградата, който е разположен на нивото на  прилежащия терен.

На кота +1,38 е разположен  първият жилищен етаж, който съдържа три броя апартамента : Ап.1, Ап.2 и Ап.3, стълбищна клетка, комуникационни площи и допълнително складово помещение на междинната стълбищна площадка.

Апартамент 1  включва: коридор, кухня, балкон, спалня, дневна, балкон 2, баня с тоалетна.

Апартамент 2 включва: коридор, баня, кухня, балкон, спалня, дневна.

Апартамент 3 включва: коридор, баня с тоалетна, кухня, спалня, дневна и балкон.

На кота +4,16 е разположен вторият жилищен етаж

На кота +6,93 е разположен третият жилищен етаж

На кота +9,70 е разположен четвъртият жилищен етаж

На кота +12,47 е разположен  петият жилищен етаж

Тези етажи са типови и еднакви с първият жилищен етаж , следователно съдържат: по три броя апартамента, функционално и по площ еднакви с апартаментите на кота +1,38, стълбищна клетка и коридор. От всяка междинна стълбищна площадка се влиза в обща складова стая.

Въпреки типовото изпълнение на секцията, в процеса на експлоатация са извършени редица изменения от страна на собствениците, които са подробно описани в т. 1.8.2.1 на техническия паспорт.

На кота + 15,24 е подпокривният етаж на сградата, който е неизползваем, изолационен етаж със светла височина 0,64 м.

На кота + 16,00 е зоната с достъп към покрива и проектно предвидена за помещение за ревизия на асансьорна уредба, която не е реализирана.

На кота + 16,10 е най-горната част от плоският покрив на сградата.

На кота + 18,18 е най-високата точка на покрива на стълбищната клетка.

Вертикалната комуникация в секцията се осъществява посредством  двураменна стълбищна клетка с ширина на стълбищното рамо 105см  и „око“ между тях – 10 см. Стълбищната клетка е проектирана на северозападната фасада на секцията и чрез прозорци има директно естествено осветление и вентилация, като на всяка междинна площадка е обособено по едно допълнително складово помещение. Секцията има проектирана и въведена в експлоатация асансьорна уредба.

Секция „Б”съдържа следните обекти:

18бр. жилищни апартамента с комуникационни площи, разположени на шест жилищни етажа, по три апартамента на етаж.

20бр. складови помещения с комуникационни площи, разположени на полувкопано ниво.

На кота -1,20 е разположен сутеренът, който съдържа:  20 бр. складови помещения, коридори и стълбище.

Етажът е полувкопан и повечето помещения имат прозорци за естествена вентилация.

На кота +/-0,00 е входът на сградата, който е разположен на нивото на  прилежащия терен.

На кота +1,38 е разположен  първият жилищен етаж, който съдържа три броя апартамента : Ап.1, Ап.2 , Ап.3, стълбищна клетка, комуникационни площи и допълнително складово помещение на междинната стълбищна площадка.

Апартамент 1  включва: коридор, склад, баня с тоалетна, кухня, два балкона, спалня 1, спалня 2, дневна.

Апартамент 2 включва: коридор, дневна, два балкона, кухня, спалня, баня с тоалетна.

Апартамент 3 включва: коридор, дневна,  два балкона, кухня, спалня, баня с тоалетна.

На кота +4,16 е разположен вторият жилищен етаж

На кота +6,93 е разположен третият жилищен етаж

На кота +9,70 е разположен четвъртият жилищен етаж

На кота +12,47 е разположен  петият жилищен етаж

На кота +15,24 е разположен  шестият жилищен етаж

Тези етажи са типови и еднакви с първият жилищен етаж , следователно съдържат: по два броя апартамента, функционално и по площ еднакви с апартаментите на кота +1,38, стълбищна клетка и коридор. От всяка междинна стълбищна площадка се влиза в обща складова стая.

Въпреки типовото изпълнение на секцията, в процеса на експлоатация са извършени редица изменения от страна на собствениците, които са подробно описани в т. 1.8.2.1 на техническия паспорт

На кота + 17,98 е подпокривният етаж на сградата, който е неизползваем, изолационен етаж със светла височина 0,64 м.

На кота + 18,78 е зоната с достъп към покрива и проектно предвидена за помещение за ревизия на асансьорна уредба, която не е реализирана.

На кота + 18,87 е най-горната част от плоският покрив на сградата.

На кота + 20,95 е най-високата точка на покрива на стълбищната клетка.

Вертикалната комуникация в секцията се осъществява посредством  двураменна стълбищна клетка с ширина на стълбищното рамо 105 см и „око“ между тях – 10 см. Стълбищната клетка е проектирана на северозападната фасада на секцията и чрез прозорци има директно естествено осветление и вентилация, като на всяка междинна площадка е обособено по едно допълнително складово помещение. Секцията има проектирана и въведена в експлоатация асансьорна уредба.

Секция „В“ съдържа следните обекти:

12 бр. жилищни апартамента с комуникационни площи, разположени на шест жилищни етажа, по два апартамента на етаж.

21бр. складови помещения с комуникационни площи, разположени на полувкопано ниво.

На кота -1,20 е разположен сутеренът, който съдържа: 21бр. складови помещения, коридори и стълбище.

Етажът е полувкопан и повечето помещения имат прозорци за естествена вентилация.

На кота +/-0,00 е входът на сградата, който е разположен на нивото на  прилежащия терен.

На кота +1,38 е разположен  първият жилищен етаж, който съдържа два броя апартамента : Ап.1 и Ап.2,  стълбищна клетка, комуникационни площи и допълнително складово помещение на междинната стълбищна площадка.

Апартамент 1  включва: коридор, складово помещение, тоалетна, баня с тоалетна, кухня, дневна, две спални и два балкона.

Апартамент 2 включва: коридор, склад, тоалетна, баня с тоалетна, две спални,кухня, дневна, два балкона.

На кота +4,16 е разположен вторият жилищен етаж

На кота +6,93 е разположен третият жилищен етаж

На кота +9,70 е разположен четвъртият жилищен етаж

На кота +12,47 е разположен  петият жилищен етаж

На кота +15,24 е разположен  шестият жилищен етаж

Тези етажи са типови и еднакви с първият жилищен етаж , следователно съдържат: по два броя апартамента, функционално и по площ еднакви с апартаментите на кота +1,38, стълбищна клетка и коридор. От всяка междинна стълбищна площадка се влиза в обща складова стая.

Въпреки типовото изпълнение на секцията, в процеса на експлоатация са извършени редица изменения от страна на собствениците, които са подробно описани в т. 1.8.2.1 на техническия паспорт.

На кота + 17,98 е подпокривният етаж на сградата, който е неизползваем, изолационен етаж със светла височина 0,64 м.

На кота + 18,78 е зоната с достъп към покрива и проектно предвидена за помещение за ревизия на асансьорна уредба, която не е реализирана.

На кота + 18,87 е най-горната част от плоският покрив на сградата.

На кота + 20,95 е най-високата точка на покрива на стълбищната клетка.

Вертикалната комуникация в секцията се осъществява посредством  двураменна стълбищна клетка с ширина на стълбищното рамо 105см и „око“ между тях – 10 см. Стълбищната клетка е проектирана на североизточната фасада на секцията и чрез прозорци има директно естествено осветление и вентилация, като на всяка междинна площадка е обособено по едно допълнително складово помещение. Секцията има проектирана и въведена в експлоатация асансьорна уредба.

Секция „Г“ съдържа следните обекти:

12 бр. жилищни апартамента с комуникационни площи, разположени на шест жилищни етажа, по два апартамента на етаж.

21бр. складови помещения с комуникационни площи, разположени на полувкопано ниво.

На кота -1,20 е разположен сутеренът, който съдържа: 21бр. складови помещения, коридори и стълбище.

Етажът е полувкопан и повечето помещения имат прозорци за естествена вентилация.

На кота +/-0,00 е входът на сградата, който е разположен на нивото на  прилежащия терен.

На кота +1,38 е разположен  първият жилищен етаж, който съдържа два броя апартамента : Ап.1 и Ап.2, стълбищна клетка, комуникационни площи и допълнително складово помещение на междинната стълбищна площадка.

Апартамент 1  включва: коридор, склад, кухня, два балкона, баня с тоалетна, две спални и дневна.

Апартамент 2 включва: коридор, баня с тоалетна, две спални, дневна, кухня, трапезария, два балкона.

На кота +4,16 е разположен вторият жилищен етаж

На кота +6,93 е разположен третият жилищен етаж

На кота +9,70 е разположен четвъртият жилищен етаж

На кота +12,47 е разположен  петият жилищен етаж

На кота +15,24 е разположен  шестият жилищен етаж

Тези етажи са типови и еднакви с първият жилищен етаж , следователно съдържат: по два броя апартамента, функционално и по площ еднакви с апартаментите на кота +1,38, стълбищна клетка и коридор. От всяка междинна стълбищна площадка се влиза в обща складова стая.

Въпреки типовото изпълнение на секцията, в процеса на експлоатация са извършени редица изменения от страна на собствениците, които са подробно описани в т. 1.8.2.1 на техническия паспорт.

На кота + 17,98 е подпокривният етаж на сградата, който е неизползваем, изолационен етаж със светла височина 0,64 м.

На кота + 18,78 е зоната с достъп към покрива и проектно предвидена за помещение за ревизия на асансьорна уредба, която не е реализирана.

На кота + 18,87 е най-горната част от плоският покрив на сградата.

На кота + 20,95 е най-високата точка на покрива на стълбищната клетка.

Вертикалната комуникация в секцията се осъществява посредством  двураменна стълбищна клетка с ширина на стълбищното рамо 105см и „око“ между тях – 10 см. Стълбищната клетка е проектирана на североизточната фасада на секцията и чрез прозорци има директно естествено осветление и вентилация, като на всяка междинна площадка е обособено по едно допълнително складово помещение. Секцията има проектирана и въведена в експлоатация асансьорна уредба.

Секция „Д“ съдържа следните обекти:

18 бр. жилищни апартамента с комуникационни площи, разположени на шест жилищни етажа, по три апартамента на етаж.

18бр. складови помещения с комуникационни площи, разположени на полувкопано ниво.

На кота -1,20 е разположен сутеренът, който съдържа: 18 бр. складови помещения, коридори и стълбище.

Етажът е полувкопан и повечето помещения имат прозорци за естествена вентилация.

На кота +/-0,00 е входът на сградата, който е разположен на нивото на  прилежащия терен.

На кота +1,38 е разположен  първият жилищен етаж, който съдържа три броя апартамента : Ап.1, Ап.2 и Ап.3, стълбищна клетка, комуникационни площи и допълнително складово помещение на междинната стълбищна площадка.

Апартамент 1  включва: коридор, склад, кухненски бокс, трапезария, баня с тоалетна, спалня и дневна, балкон.

Апартамент 2 включва: коридор, баня, кухня, спалня, дневна и балкон.

Апартамент 3 включва: коридор, баня, кухня, две спални, дневна, тоалетна и балкон.

На кота +4,16 е разположен вторият жилищен етаж

На кота +6,93 е разположен третият жилищен етаж

На кота +9,70 е разположен четвъртият жилищен етаж

На кота +12,47 е разположен  петият жилищен етаж

На кота +15,24 е разположен  шестият жилищен етаж

Тези етажи са типови и еднакви с първият жилищен етаж , следователно съдържат: по три броя апартамента, функционално и по площ еднакви с апартаментите на кота +1,38, стълбищна клетка и коридор. От всяка междинна стълбищна площадка се влиза в обща складова стая.

Въпреки типовото изпълнение на секцията, в процеса на експлоатация са извършени редица изменения от страна на собствениците, които са подробно описани в т. 1.8.2.1 на техническия паспорт.

На кота + 17,98 е подпокривният етаж на сградата, който е неизползваем, изолационен етаж със светла височина 0,64 м.

На кота + 18,78 е зоната с достъп към покрива и проектно предвидена за помещение за ревизия на асансьорна уредба, която не е реализирана.

На кота + 18,87 е най-горната част от плоският покрив на сградата.

На кота + 20,95 е най-високата точка на покрива на стълбищната клетка.

Вертикалната комуникация в секцията се осъществява посредством  двураменна стълбищна клетка с ширина на стълбищното рамо 105см и „око“ между тях – 10 см. Стълбищната клетка е проектирана на североизточната фасада на секцията и чрез прозорци има директно естествено осветление и вентилация, като на всяка междинна площадка е обособено по едно допълнително складово помещение. Секцията има проектирана и въведена в експлоатация асансьорна уредба.

Секция „Е” съдържа следните обекти:

12 бр. жилищни апартамента с комуникационни площи, разположени на шест жилищни етажа, по два апартамента на етаж.

18бр. складови помещения с комуникационни площи, разположени на полувкопано ниво.

На кота -1,20 е разположен сутеренът, който съдържа: 18 бр. складови помещения, коридори и стълбище.

Етажът е полувкопан и повечето помещения имат прозорци за естествена вентилация.

На кота +/-0,00 е входът на сградата, който е разположен на нивото на  прилежащия терен.

На кота +1,38 е разположен  първият жилищен етаж, който съдържа два броя апартамента : Ап.1, Ап.2, стълбищна клетка, комуникационни площи и допълнително складово помещение на междинната стълбищна площадка.

Апартамент 1  включва: коридор, кухня, две спални, дневна, балкон, баня, тоалетна, мокро помещение.

Апартамент 2 включва: коридор, баня с тоалетна, две спални, две лоджии, дневна, тоалетна, кухня, трапезария, балкон.

На кота +4,16 е разположен вторият жилищен етаж

На кота +6,93 е разположен третият жилищен етаж

На кота +9,70 е разположен четвъртият жилищен етаж

На кота +12,47 е разположен  петият жилищен етаж

На кота +15,24 е разположен  шестият жилищен етаж

Тези етажи са типови и еднакви с първият жилищен етаж , следователно съдържат: по два броя апартамента, функционално и по площ еднакви с апартаментите на кота +1,38, стълбищна клетка и коридор. От всяка междинна стълбищна площадка се влиза в обща складова стая.

Въпреки типовото изпълнение на секцията, в процеса на експлоатация са извършени редица изменения от страна на собствениците, които са подробно описани в т. 1.8.2.1 на техническия паспорт.

На кота + 17,98 е подпокривният етаж на сградата, който е неизползваем, изолационен етаж със светла височина 0,64 м.

На кота + 18,78 е зоната с достъп към покрива и проектно предвидена за помещение за ревизия на асансьорна уредба, която не е реализирана.

На кота + 18,87 е най-горната част от плоския покрив на сградата.

На кота + 20,95 е най-високата точка на покрива на стълбищната клетка.

Вертикалната комуникация в секцията се осъществява посредством  двураменна стълбищна клетка с ширина на стълбищното рамо 105см и „око“ между тях – 10 см. Стълбищната клетка е проектирана на северозападната  фасада на секцията и чрез прозорци има директно естествено осветление и вентилация, като на всяка междинна площадка е обособено по едно допълнително складово помещение. Секцията има проектирана и въведена в експлоатация асансьорна уредба.

Секция „Ж” съдържа следните обекти:

10 бр. жилищни апартамента с комуникационни площи, разположени на пет жилищни етажа, по два апартамента на етаж.

18бр. складови помещения с комуникационни площи, разположени на полувкопано ниво.

На кота -1,20 е разположен сутеренът, който съдържа: 18 бр. складови помещения, коридори и стълбище. Етажът е полувкопан и повечето помещения имат прозорци за естествена вентилация.

На кота +/-0,00 е входът на сградата, който е разположен на нивото на  прилежащия терен.

На кота +1,38 е разположен  първият жилищен етаж, който съдържа два броя апартамента : Ап.1, Ап.2, стълбищна клетка, комуникационни площи и допълнително складово помещение на междинната стълбищна площадка.

Апартамент 1  включва: коридор, кухня, две спални, дневна, балкон, баня, тоалетна, мокро помещение.

Апартамент 2 включва: коридор, баня с тоалетна, две спални, две лоджии, дневна, тоалетна, кухня, трапезария, балкон.

На кота +4,16 е разположен вторият жилищен етаж

На кота +6,93 е разположен третият жилищен етаж

На кота +9,70 е разположен четвъртият жилищен етаж

На кота +12,47 е разположен  петият жилищен етаж

Тези етажи са типови и еднакви с първият жилищен етаж , следователно съдържат: по два броя апартамента, функционално и по площ еднакви с апартаментите на кота +1,38, стълбищна клетка и коридор. От всяка междинна стълбищна площадка се влиза в обща складова стая.

Въпреки типовото изпълнение на секцията, в процеса на експлоатация са извършени редица изменения от страна на собствениците, които са подробно описани в т. 1.8.2.1 на техническия паспорт

На кота + 15,24 е подпокривният етаж на сградата, който е неизползваем, изолационен етаж със светла височина 0,64 м.

На кота + 16,00 е зоната с достъп към покрива и проектно предвидена за помещение за ревизия на асансьорна уредба, която не е реализирана.

На кота + 16,10 е най-горната част от плоския покрив на сградата.

На кота + 18,18 е най-високата точка на покрива на стълбищната клетка.

Вертикалната комуникация в секцията се осъществява посредством  двураменна стълбищна клетка с ширина на стълбищното рамо 105см и „око“ между тях – 10 см. Стълбищната клетка е проектирана на северозападната фасада на секцията и чрез прозорци има директно естествено осветление и вентилация, като на всяка междинна площадка е обособено по едно допълнително складово помещение. Секцията има проектирана и въведена в експлоатация асансьорна уредба.

Секция „З” съдържа следните обекти:

15 бр. жилищни апартамента с комуникационни площи, разположени на пет жилищни етажа, по три апартамента на етаж.

18бр. складови помещения с комуникационни площи, разположени на полувкопано ниво.

На кота -1,20 е разположен сутеренът, който съдържа: 18 бр. складови помещения, коридори и стълбище.

Етажът е полувкопан и повечето помещения имат прозорци за естествена вентилация.

На кота +/-0,00 е входът на сградата, който е разположен на нивото на  прилежащия терен.

На кота +1,38 е разположен  първият жилищен етаж, който съдържа три броя апартамента : Ап.1, Ап.2 и Ап.3, стълбищна клетка, комуникационни площи и допълнително складово помещение на междинната стълбищна площадка.

Апартамент 1  включва: коридор, баня с тоалетна, кухня, балкон, спалня, дневна и лоджия.

Апартамент 2 включва: коридор, баня с тоалетна, дневна, спалня, кухня, балкон.

Апартамент 3 включва: коридор, дневна, лоджия, спалня, кухня, баня с тоалетна.

На кота +4,16 е разположен вторият жилищен етаж

На кота +6,93 е разположен третият жилищен етаж

На кота +9,70 е разположен четвъртият жилищен етаж

На кота +12,47 е разположен  петият жилищен етаж

Тези етажи са типови и еднакви с първият жилищен етаж , следователно съдържат: по три  броя апартамента, функционално и по площ еднакви с апартаментите на кота +1,38, стълбищна клетка и коридор. От всяка междинна стълбищна площадка се влиза в обща складова стая.

Въпреки типовото изпълнение на секцията, в процеса на експлоатация са извършени редица изменения от страна на собствениците, които са подробно описани в т. 1.8.2.1 на техническия паспорт.

На кота + 15,24 е подпокривният етаж на сградата, който е неизползваем, изолационен етаж със светла височина 0,64 м.

На кота + 16,00 е зоната с достъп към покрива и проектно предвидена за помещение за ревизия на асансьорна уредба, която не е реализирана.

На кота + 16,10 е най-горната част от плоския покрив на сградата.

На кота + 18,18 е най-високата точка на покрива на стълбищната клетка.

Вертикалната комуникация в секцията се осъществява посредством  двураменна стълбищна клетка с ширина на стълбищното рамо 105см и „око“ между тях – 10 см. Стълбищната клетка е проектирана на северозападната фасада на секцията и чрез прозорци има директно естествено осветление и вентилация, като на всяка междинна площадка е обособено по едно допълнително складово помещение. Секцията има проектирана и въведена в експлоатация асансьорна уредба.

2.1.1 Площи:

ЗП I етаж -  1811,19м2

ЗП II етаж -  1811,19м2

ЗП III етаж -  1811,19м2

ЗП IV етаж -  1811,19м2

ЗП V етаж -  1811,19м2

ЗП VI етаж -  1149,93м2

РЗП без сутерен –10 205,9 м2

ЗП  сутерен– 1314,1м2

РЗП включително сутерен –11 520м2

2.1.2. Обем:

Застроен общ обем – 34 042,97 м3

Застроен обем по секции:

-секция „А“ – 3707,54 м3

-секция „Б“ – 4907,46 м3

-секция „В“ – 4260,09 м3

-секция „Г“ – 4224,02 м3

-секция „Д“ – 5212,24 м3

-секция „Е“ – 4264,91м3

-секция „Ж“ – 3698,23м3

-секция „З“ – 3768,48 м3

2.1.3. Височина

Височина за всяка секция /спрямо средно ниво на прилежащия терен за секцията/:

-секция „А“ –16,55м

-секция „Б“ –19,16м

-секция „В“ –19,14м

-секция „Г“ –19,15м

-секция „Д“ –19,15м

-секция „Е“ – 19,15м

-секция „Ж“ – 16,88м

-секция „З“ –17,01м

брой етажи –пет броя надземни жилищни етажа при  три от секциите и шест броя жилищни етажа – при останалите пет секции, полувкопан етаж с мазета и бомбоубежища и един подпокривен изолационен етаж със светла височина 0,64 м.

2.1.4. Инсталационна и технологична осигуреност:

Сградни инсталации: водопроводна, канализационна, електро;

Сградни отклонения: водопроводно, канализационно, кабели НН;

ЧАСТ „ВиК”:

Сградата е изградена по метода ЕПЖС. Състои се от 8 секции:

- „А“ 5 етажа, по три апартамента на етаж.

- „Б“ 6 етажа, по три апартамента на етаж.

- „В“ 6 етажа, по два апартамента на етаж.

- „Г“ 6 етажа, по два апартамента на етаж.

- „Д“ 6 етажа, по два апартамента на етаж.

- „Е“ 6 етажа, по два апартамента на етаж.

- „Ж“ 6 етажа, по два апартамента на етаж.

- „З“ 5 етажа, по три апартамента на етаж.

Като цяло сградата е оформена в „П“ образна форма., като:

- Канализацията преминава изцяло по външната страна „П-то“.

- Водопроводните връзки са и от външната страна и откъм вътрешния двор.

Във всяка секция водопроводните връзки са Г 2”. Трите от изток на запад са захранени с вода от северната улица, а четвъртият, „най западният“, е водоснабден от тупиковата улица от юг.

Всяка секция има отделна водопроводна връзка - всички 2“. Общите водомери са в избите.

Водопроводната инсталация е от три тръби – студена, топла и циркулация, макар че последните 2 никога не са ползвани. Водопроводната инсталация е топлоизолирана изцяло с въже от стъклена вата и лента СИЛ. Намира се в добро състояние, изключение са  спирателните кранове, които са за подмяна. Не се забелязват течове от водопровода. Топлата вода е от индивидуални ел. бойлери.

Всяка секция има по две канализационни включвания към уличния канал.

Канализация – вертикални клонове и апартаментни разводки РVС тръби.

Хоризонтална канализация – каменинови тръби под пода на сутерена.

Ревизионни шахти – в коридорите на избата.

Канализацията по етажите е в общо добро състояние и течове няма.

Изключително проблемна е канализацията в сутерена. От огледа и по сведения на живущите, мазетата се наводняват при всеки по-значителен дъжд – по няколко пъти в годината. Това се дължи преди всичко на проблеми в уличната мрежа, която явно е с нисък капацитет и при валеж не може да поеме дъждовните води.

ЧАСТ „ЕЛЕКТРО и АСАНСЬОР":

Електрозахранването на сградата се осъществява, съгласно сключените договори на собствениците, с „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД посредством осем постоянни електрически линии – от разпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД към Главните разпределителни табла   / ГРТ/ на двата  жилищни входа на сградата.

- Сградата се състои от осем жилищни входа. Във всеки вход в избата срещу входната площадка е ситуирано Главното разпределително ел.табло  /ГРТ/ за съответния вход. Таблата се експлоатират и обслужват от собствениците на сградата. Таблата са коректно заключени и обезопасени. В тях са монтирани главният прекъсвач на сградата, захранването на асансьорната уредба, захранването и управлението на покривният вентилатор за отдушниците на мокрите помещения, както и захранването на осветлението в общите части на жил.вход и автомата за стълбищно осветление. Електромерите и главните предпазители  на всички самостоятелни обекти в сградата са монтирани в електромерни табла, разположени на стълбищните площадки, на съответните етажи. Главните предпазители в електромерните табла за всички самостоятелни потребители са с номинален ток 63А с изключение на тези на вход „З”, които са по 50 А.  Електромерните табла се поддържат от  „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД.  Собствениците на жилища в обследваната сграда нямат достъп до тях.

- От главното разпределително табло към всеки самостоятелен потребител се подаден изолиран, двужилен захранващ кабел със сечение 4/6 кв.мм.

- На покрива на сградата и над вход „А” има монтирана една антена на мобилен оператор в комплект с апаратура.  Изпълнено е необходимото заземление.

- Силова и осветителна инсталации на сградата: Електроинсталацията на цялата сграда не е подменяна от въвеждането на строежа в експлоатация.

- Електрическите, захранващи, силови и осветителни линии са двупроводни. Електроенергията в сградата е разпределена посредством  апартаменти табла. Апартаментните електрически табла са от старата номенклатура с порцеланови, винтови предпазители без дефектнотокови защити.  Електрическите кръгове в апартаментите са от смесен тип: силови с осветителни. Кабелните линии са изградени от двужилен проводник със сечение под 2кв.мм. В жилищата има малък брой подменени ключове и контакти. Не са подменяни апартаментните електроинсталации. Топлата вода и отоплението на жилищата се осъществява посредством електрически уреди.

- Стълбищното осветление и осветление в общите части на входовете е непроменено от изграждането на сградата: изградено е от двупроводна линия изхождаща от ГРТ, автомат за стълбищно осветление, ключове и лампи с нажежаеми жички. В общите коридори на избите  осветлението работи.

- Евакуационно осветление: Няма налично.

- Заземителна инсталация: Не е подменяна от изграждането на сградата. Направени са замервания от Орган за контрол „Лазур” от вида „А” при „ЕФ-Контрол” ЕООД гр.Пловдив, при които се вижда, че инсталацията е компрометирана.

- Мълниезащитна инсталация: Състои се от мълниеприемна мрежа, мълниеотводни спусъци от бетонно желязо и заземителни колове. Мълниеприемната мрежа на покрива е изрязана при ремонта на същия. Направени са замервания от Орган за контрол „Лазур” от вида „А” при „ЕФ-Контрол” ЕООД гр.Пловдив, от които е видно, че инсталацията е компрометирана.

- Охранителна система на сградата: не е налична

- Контрол на достъпа: Входовете се заключват със секретен ключ. Няма изградена електронна система за достъп.

- Домофонна система: Наличната  работи частично.

- Асансьорна уредба: Всеки вход се обслужва от един асансьор. Машинните отделения на уредбите се помещават в подпокривното пространство в отделно помещение. Асансьорните уредби са  с капацитет за 4 лица, до 320кг. При вход „В”, етажните вратите на асансьора опират в пода и не се отварят до край.

След извършени електрозамервания от лицензирана електролаборатория бяха предоставени следните сертификати и протоколи, а именно:

- Сертификат за контрол № 1488/15.09.2015 г. на компоненти, подлежащи на контрол – съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба, изд. от ОК „Лазур” от вида А при „ЕФ-Контрол” ЕООД, гр. Пловдив

- Протокол за контрол № 1488/15.09.2015 г. на компоненти, подлежащи на контрол – съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба, изд. от ОК „Лазур” от вида А при „ЕФ-Контрол” ЕООД, гр. Пловдив

- Сертификат за контрол № 1487/15.09.2015 г. на компоненти, подлежащи на контрол – съпротивление на защитна заземителна уредба, изд. от ОК „Лазур” от вида А при „ЕФ-Контрол” ЕООД, гр. Пловдив

- Протокол за контрол № 1487/15.09.2015 г. на компоненти, подлежащи на контрол – съпротивление на защитна заземителна уредба, изд. от ОК „Лазур” от вида А при „ЕФ-Контрол” ЕООД, гр. Пловдив

- Сертификат за акредитация на „ЕФ-Контрол” ЕООД, гр. Пловдив

Заключение /оценка за съответствие/ от извършения контрол:

- За мълниезащитна заземителна уредба: стойностите на контролирания параметър   Т4, Т7, Т8, Т9 и Т10 са в съответствие, а на Т1, Т2, Т3, Т5, Т6, Т11, Т12, Т13 и Т14 не са в съответствие  с изискванията на Наредба № 4, ДВ, бр. 6/2011 г.

- За защитна заземителна уредба: стойностите на контролирания параметър   не са в съответствие  с изискванията на Наредба № 3, ДВ, бр. 90,91/2004 г., Наредба 16-116, ДВ, бр. 26/2008 г.

ЧАСТ „ОВ и ТИЕС”

Многофамилна жилищна сграда се намира в град Свиленград,   ул. „Граничар” № 166.

Състои се  от осем секции, формиращи „П“-образна жилищна структура с вътрешно междублоково пространство със зелени площи и открити паркоместа. Три от секциите са пететажни, а останалите пет, средни секции, са шестетажни, с обособени стълбищни ядра, които осигуряват достъп до жилищните етажи, покриви и сутерени, без да са отделени в самостоятелни стълбищни клетки.

Сградата не е газифицирана.

- Топлата вода и отоплението на жилищата се осъществява посредством електрически уреди.

Стълбищните клетки на всяка една от секциите има  директно естествено осветление и вентилация чрез прозорци, като на всяка междинна площадка е обособено по едно допълнително складово помещение.

По време на експлоатацията  на  сградата на ул. „Граничар” № 166  част от балконите и лоджиите са  остъклени с PVC/ алуминиева дограма и метална дограма с единично стъкло с цел подобряване на енергийната ефективност. Някои от лоджиите и балконите са присвоени към кухните на апартаментите (чрез иззиждане, остъкляване и премахване на подпрозоречен парапет и дограма) с цел увеличаване на  светлата площ на кухните.

ЧАСТ ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ:

Сградата е разделена на осем отделни секции (вх.А;вх.Б;вх.В;вх.Г;вх.Д;вх.Е;вх.Ж;вх.З) с деформационни фуги между тях. Три от секциите (вх.А;вх.Ж;вх.З) са съставени от полусутерен и пет надземни жилищни етажа, останалите секции от полусутерен и шест надземни жилищни етажа. Едропанелната жилищна сграда е построена съгласно проектна номенклатура за строителна система ЕПЖС. Безскелетна панелна конструкцията  изпълнена от едрогабаритни заводски изработени стенни, подови и други сглобяеми стоманобетонни елементи (панели). Връзките между панелите (дюбелите) се изпълняват чрез ел. заварки и последващо замонолитване с дребнозърнест филц-бетон. Фундаменти и сутеренните стени са монолитно изпълнение. Стълбищната клетка във всяка секция е двураменна, с асансьорна шахта По данни от собствениците сградата е въведена в експлоатация през 1984 год.

Основни характеристики на продуктите свързани с пожарната безопасност на строежа: настилките в стаите са основно от ламиниран паркет и теракота/гранитогрес. Стълбищата са с мозайка. Подовете на обслужващите помещения и санитарните възли са от теракота. Стените на помещенията са боядисани с латексови бои. Таваните също.

Сградата не е газифицирана.

Сградата има пряк достъп до съществуващата улична инфраструктура на  гр.Свиленград. Евакуацията на намиращите се в сградата се осъществява през стълбищната клетка. Тя разполага с един евакуационен изход директно на нивото на терена.

Клас на функционална пожарна опасност:

Сградата според класа и вида на изпълняваните функции и характеристиката на пожарната опасност се приравнява съгласно Наредба №Iз- 1971 за "Строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар" към клас на функционална пожарна опасност Ф1 и подклас Ф 1.3.

Помещенията на сградата по отношение на ел. съоръженията принадлежат към местата от първа група "Нормална пожарна опасност".

Електро съоръженията в помещенията са в нормално изпълнение съгласно Наредба №3 от 09.06.2004 год. за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии и на Наредба №. 4 от 2003 год. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради.

Степен на огнеустойчивост: предвид изграждането на сградата от:

-носещи стени от стоманобетонови панели

-плочи – стоманобетонови панели

-неносещи стени от стоманобетонови панели и обикновени измазани тухли.

Същата се определя като II степен на огнеустойчивост.

Покритията на вътрешни стени, тавани и подове:

-вътрешните стени - строителни продукти с клас А1-А2 по реакция на огън, боядисани с латекс;

-тавани - строителни продукти с клас А2 по реакция на огън;

-подови покрития :

-стаи – паркет, мокет -  клас Р по реакция на огън;

-бани и складови помещения - теракота с клас А1 по реакция на огън;

-врати - дърво с клас F по реакция на огън.

Евакуацията се извършва по стълбището. По етажите има изнесени предмети и битови уреди, които биха затруднили лесната евакуация на хората.

Пожароизвестителна система към момента на съставяне на паспорта няма изградена. Система за пожарогасене към момента на съставяне на паспорта няма изградена. Предвидено е димо и топлоотвеждането при пожар да се осъществява от прозоречните отвори и вратите. Вътрешна противопожарна водопроводна система към момента на съставяне на паспорта няма изградена. Евакуационно осветление – сградата не разполага с такова.

(в т.ч. сградни инсталации, сградни отклонения, съоръжения, технологично оборудване, системи за безопасност и др.)

2.2. За съоръжения на техническата инфраструктура:

2.2.1. Местоположение (наземни, надземни, подземни)

2.2.2. Габарити(височина, широчина, дължина, диаметър и др.)-

2.2.3.Функционални характеристики (капацитет, носимоспособност, пропускателна способност, налягане, напрежение, мощност и др.) –

2.2.4. Сервитути:

2.3. Други специфични характерни показатели в зависимост от вида и предназначението на строежа..............................................................................

2.3.1. ..................................................................................

2.3.2. ...................................................................................

РАЗДЕЛ III „ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ”

3.1. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ към сградите

3.1.1. Вид на строителната система, тип на конструкцията:

Сградата е разделена на осем отделни секции (вх.А;вх.Б;вх.В;вх.Г;вх.Д;вх.Е;вх.Ж;вх.З) с деформационни фуги между тях. Осемте секции на сградата образуват буквата П. Три от секциите (вх.А;вх.Ж;вх.З) са съставени от полусутерен и пет надземни жилищни етажа, останалите секции от полусутерен и шест надземни жилищни етажа. Едропанелната жилищна сграда е построена съгласно проектна номенклатура за строителна система ЕПЖС. Безскелетна панелна конструкцията  изпълнена от едрогабаритни заводски изработени стенни, подови и други сглобяеми стоманобетонни елементи (панели). Връзките между панелите (дюбелите) се изпълняват чрез ел. заварки и последващо замонолитване с дребнозърнест филц-бетон. Фундаменти и сутеренните стени са монолитно изпълнение. Стълбищната клетка във всяка секция е двураменна, с асансьорна шахта. Стълбищната клетка заедно с асансьорната шахта излизат над покривната плоча        (има асансьорна кула). В сутеренното ниво във всеки вход има изградено противорадиационно укритие (ПРУ), съгласно нормативните изисквания за този тип сгради по време на строителството на обследваната конструкция. Покривната плоча е двойна, хоризонтална – тип „студен покрив”. Покривната хидроизолация е в компрометирано състояние, поради което са констатирани множество течове в подпокривното пространство.

ул. „Граничар” №166 вх. А:

Секцията се състои от полувкопан сутерен (полусутерен) и пет надземни жилищни етажа. Фундаментите и периферните сутеренни стени са монолитно изпълнение. На всеки жилищен етаж има по три апартамента. Стълбищната клетка е двураменна с асансьорна шахта. Асансьорът е в експлоатация, но визуално отделните му елементи (врати, осветление, табло и др.) са в лошо състояние. Стълбищната клетка излиза над покривната плоча за улеснен достъп до покрива (наличие на т.н. асансьорна кула). В сутеренното ниво са разположени избени помещения. Покривната плоча е двойна – тип „студен покрив”. Покривната хидроизолация е в лошо и компрометирано състояние, като са констатирани течове в подпокривното пространство и в помещенията от последния жилищен етаж.

ул. „Граничар” №166 вх. Б:

Секцията се състои от полувкопан сутерен (полусутерен) и шест надземни жилищни етажа. Фундаментите и периферните сутеренни стени са монолитно изпълнение. На всеки жилищен етаж има по три апартамента. Стълбищната клетка е двураменна с асансьорна шахта. Асансьорът е в експлоатация, но визуално отделните му елементи (врати, осветление, табло и др.) са в лошо състояние. Стълбищната клетка излиза над покривната плоча за улеснен достъп до покрива (наличие на т.н. асансьорна кула). В сутеренното ниво са разположени избени помещения. Покривната плоча е двойна – тип „студен покрив”. Покривната хидроизолация е в лошо и компрометирано състояние, като са констатирани течове в подпокривното пространство и в помещенията от последния жилищен етаж.

ул. „Граничар” №166 вх. В:

Секцията се състои от полувкопан сутерен (полусутерен) и шест надземни жилищни етажа. Фундаментите и периферните сутеренни стени са монолитно изпълнение. На всеки жилищен етаж има по два апартамента. Стълбищната клетка е двураменна с асансьорна шахта. Асансьорът е в експлоатация, но визуално отделните му елементи (врати, осветление, табло и др.) са в лошо състояние. Стълбищната клетка излиза над покривната плоча за улеснен достъп до покрива (наличие на т.н. асансьорна кула). В сутеренното ниво са разположени избени помещения. Канализацията на секцията е компрометира в полусутерена. По време на огледа голямо количество вода се изливаше директно в основите на сградата. В следствие на това се забелязва пропадане на неносещи преградни стени.   Покривната плоча е двойна – тип „студен покрив”. Покривната хидроизолация е в лошо състояние, като са констатирани течове в подпокривното пространство и в помещенията от последния жилищен етаж.

ул. „Граничар” №166 вх. Г:

Секцията се състои от полувкопан сутерен (полусутерен) и шест надземни жилищни етажа. Фундаментите и периферните сутеренни стени са монолитно изпълнение. На всеки жилищен етаж има по два апартамента. Стълбищната клетка е двураменна с асансьорна шахта. Асансьорът е в експлоатация, но визуално отделните му елементи (врати, осветление, табло и др.) са в лошо състояние. Стълбищната клетка излиза над покривната плоча за улеснен достъп до покрива (наличие на т.н. асансьорна кула). В сутеренното ниво са разположени избени помещения в които се виждат следи от наводнения . В следствие на това се забелязва пропадане на неносещи преградни стени.   Покривната плоча е двойна – тип „студен покрив”. Покривната хидроизолация е в лошо и компрометирано състояние, като са констатирани течове в подпокривното пространство и в помещенията от последния жилищен етаж.

ул. „Граничар” №166 вх. Д:

Секцията се състои от полувкопан сутерен (полусутерен) и шест надземни жилищни етажа. Фундаментите и периферните сутеренни стени са монолитно изпълнение. На всеки жилищен етаж има по три апартамента. Стълбищната клетка е двураменна с асансьорна шахта. Асансьорът е в експлоатация, но визуално отделните му елементи (врати, осветление, табло и др.) са в лошо състояние. Стълбищната клетка излиза над покривната плоча за улеснен достъп до покрива (наличие на т.н. асансьорна кула). В сутеренното ниво са разположени избени помещения. Покривната плоча е двойна – тип „студен покрив”. Покривната хидроизолация е в лошо и компрометирано състояние, като са констатирани течове в подпокривното пространство и в помещенията от последния жилищен етаж.

ул. „Граничар” №166 вх. Е:

Секцията се състои от полувкопан сутерен (полусутерен) и шест надземни жилищни етажа. Фундаментите и периферните сутеренни стени са монолитно изпълнение. На всеки жилищен етаж има по два апартамента. Стълбищната клетка е двураменна с асансьорна шахта. Асансьорът е в експлоатация, но визуално отделните му елементи (врати, осветление, табло и др.) са в лошо състояние. Стълбищната клетка излиза над покривната плоча за улеснен достъп до покрива (наличие на т.н. асансьорна кула). В сутеренното ниво са разположени избени помещения. Покривната плоча е двойна – тип „студен покрив”. Покривната хидроизолация е в лошо и компрометирано състояние, като са констатирани течове в подпокривното пространство и в помещенията от последния жилищен етаж.

ул. „Граничар” №166 вх. Ж:

Секцията се състои от полувкопан сутерен (полусутерен) и пет надземни жилищни етажа. Фундаментите и периферните сутеренни стени са монолитно изпълнение. На всеки жилищен етаж има по два апартамента. Стълбищната клетка е двураменна с асансьорна шахта. Асансьорът е в експлоатация, но визуално отделните му елементи (врати, осветление, табло и др.) са в лошо състояние. Стълбищната клетка излиза над покривната плоча за улеснен достъп до покрива (наличие на т.н. асансьорна кула). В сутеренното ниво са разположени избени помещения. Покривната плоча е двойна – тип „студен покрив”. Покривната хидроизолация е в лошо и компрометирано състояние, като са констатирани течове в подпокривното пространство и в помещенията от последния жилищен етаж.

ул. „Граничар” №166 вх. З:

Секцията се състои от полувкопан сутерен (полусутерен) и пет надземни жилищни етажа. Фундаментите и периферните сутеренни стени са монолитно изпълнение. На всеки жилищен етаж има по два апартамента. Стълбищната клетка е двураменна с асансьорна шахта. Асансьорът е в експлоатация, но визуално отделните му елементи (врати, осветление, табло и др.) са в лошо състояние. Стълбищната клетка излиза над покривната плоча за улеснен достъп до покрива (наличие на т.н. асансьорна кула). В сутеренното ниво са разположени избени помещения. Покривната плоча е двойна – тип „студен покрив”. Покривната хидроизолация е в лошо и компрометирано състояние, като са констатирани течове в подпокривното пространство и в помещенията от последния жилищен етаж.

В процеса на експлоатация на многофамилната жилищна сграда са извършени редица изменения от страна на собствениците. Тези промени са подробно описани в конструктивното обследване. Премахнати  са (или частично са нарушени) неносещи преградни панели.  Тези промени не са свързани с нарушаване на проектната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност на конструкцията.

По данни на собствениците, строителството на сградата е в периода 1987-88год. Предвид тези години на строителство, може да се счита, че сградата е проектирана по конструктивните норми и изисквания в сила през 1986 год. и конструкцията е осигурена за вертикални и хоризонтални натоварвания и въздействия по изискванията на действалите за периода на проектиране строителни норми. За разработването на проекта би трябвало да са спазени действащите  норми както следва:

-  „Натоварвания и въздействия. Норми за проектиране” утвърдени със заповед №3321/3.08.1979г. на МССМ и №889/1.08.1979 на КАБ    – 1979г [7];

- „Бетонни и стоманобетонни конструкции. Норми за проектиране” утвърдени със заповед №1587/2.06.1980 на КАБ – 1981г.  [8];

- „ Правилник за строителство в земетръсни райони от 13.11.1964год’’-1964 г., изменения и допълнения 1972г. и 1977г. [9];

-  „Плоско фундиране. Правилник за проектиране” отпечатан в БСА, кн. 1-2/1983г. изм. ДВ бр.6/1989г., БСА кн. 11/1988г. [10].

Град Свиленград попада в несеизмичен район  (под VII-ма степен).  Конструкцията на едропанелната жилищна сграда, построена съгласно проектна номенклатура за строителна система ЕПЖС, не е изследвана и оразмерена за хоризонтални сеизмични усилия. Безскелетната панелна конструкцията е изпълнена от едрогабаритни заводски изработени стенни, подови и други сглобяеми стоманобетонни елементи (панели). Хоризонталните сили се поемат от съвместната работа на всички носещи панели. Поемането на сеизмичната енергия (дисипацията на енергия) се получава чрез взаимодействието (деформациите)  между панелите във връзките (дюбелите) между тях.

Основните материали, вложени в конструкцията са:

- бетон  БМ 150, БМ 200;

- армировка АI , AII, AIII;

2. Носимоспособност, сеизмична устойчивост и дълготрайност на строежа:

Съгласно старите нормите гр. Свиленград попада в несеизмичен район  (под VII-ма степен) и конструкцията на сградата не е изследвана за сеизмично въздействие. По сега действащите норми Наредба № РД-02-20-2  районът е със земетръсна интензивност от VII-а степен и сеизмичен коефициент Кс = 0,10.

Така изпълнената конструкция на МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с адрес гр.Свиленград, ул. „Граничар” №166 отговаря на строителните норми действащи към момента на строителство. По експертна оценка, предвид гореизложеното и на основание изискванията на чл. 6, ал.2, на „Наредба №РД-02-20-2 от 27.01.2012г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” може да се счита, че оценката за сеизмичната осигуреност на сградата е положителна.

3.Дълготрайност на строежа:

Съгласно таблица 1 към чл. 10 на “Наредба № 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях”, 2005г. [2] жилищните, обществените и производствените сгради се категоризират от 3-та категория с проектен експлоатационен срок 50год. Многофамилна жилищната сграда в гр.Свиленград, ул. „Граничар” №166 е в експлоатация  30 год. Елементите на конструкцията на сградата са в добро състояние. По експертна оценка, при нормално поддържане на техническото състояние на сградата, тя може да бъде годна за експлоатация още 50 години.

4. Граници (степен) на пожароустойчивост (огнеустойчивост)

Стойност за конкретния строеж: Съгласно чл. 8, табл. № 1 от Наредба І3-1971/2010 г., клас на функционална пожарна опасност- Ф1.3.

Конструктивните елементи на сградата отговарят на противопожарните изисквания.

Към момента на въвеждане в експлоатация сградата е била в съотвествие с нормативната база.

5. Санитарно хигиенни изисквания и околна среда:

5.1. Осветеност: За сградата е осигурено естествено, пряко, странично осветление и изкуствено осветление.

5.2. Качество на въздуха: Помещенията в сградата имат осигурено проветряване чрез прозоречни отвори и врати.

Строежът отговаря на изискванията за опазване на здравето и живота на хората и на тяхното имущество.

5.3. Елементи на осигурената достъпна среда - Изпълнени са изискванията за изграждане на достъпна среда в урбанизирани територии, действаща към момента на проектиране на инвестиционни проекти на строеж и по време на въвеждането в експлоатация.

РАЗДЕЛ IV „СЕРТИФИКАТИ”

4.1. Сертификат на строежа

4.1.1. Сертификати за енергийна ефективност ………. 026ТВД077 ………………

(номер, срок на валидност и др. )

4.1.2. Сертификат за пожарна безопасност:

4.1.3. Други сертификати:

4.3. Декларации за съответствие на вложените строителни продукти

4.3.1. Декларации за съответствие на бетон:

Преди въвеждане в експлоатация на строежа са представени необходимите декларации и сертификати за съответствие на бетона, вложен по част „Конструктивна”

4.3.2.Декларации за съответствие за стомана:

Преди въвеждане в експлоатация на строежа са представени необходимите декларации и сертификати за съответствие на стомана, вложена по част „Конструктивна”

4.4. Паспорти за техническо оборудване

- Договор № 35/03.01.2015 г. за абонаментно обслужване и ремонт на асансьорна уредба с ЕТ „Вертикал АГИ”, гр. Свиленград/ вход А/

- Ревизионен акт № 13/09.06.2015 г. на асансьор/ вход А/

- Договор № 36/03.01.2015 г. за абонаментно обслужване и ремонт на асансьорна уредба с ЕТ „Вертикал АГИ”, гр. Свиленград/ вход Б/

- Ревизионен акт № 13/09.06.2015 г. на асансьор/ вход Б/

- Договор № 37/03.01.2015 г. за абонаментно обслужване и ремонт на асансьорна уредба с ЕТ „Вертикал АГИ”, гр. Свиленград/ вход В/

- Ревизионен акт № 12/09.06.2015 г. на асансьор/ вход В/

- Договор № 38/03.01.2015 г. за абонаментно обслужване и ремонт на асансьорна уредба с ЕТ „Вертикал АГИ”, гр. Свиленград/ вход Г/

- Ревизионен акт № 11/09.06.2015 г. на асансьор/ вход Г/

- Договор № 39/03.01.2015 г. за абонаментно обслужване и ремонт на асансьорна уредба с ЕТ „Вертикал АГИ”, гр. Свиленград/ вход Д/

- Ревизионен акт № 13/09.06.2015 г. на асансьор/ вход Д/

- Договор № 40/02.01.2015 г. за абонаментно обслужване и ремонт на асансьорна уредба с ЕТ „Вертикал АГИ”, гр. Свиленград/ вход Е/

- Ревизионен акт № 14/09.06.2015 г. на асансьор/ вход Е/

- Договор № 41/02.01.2015 г. за абонаментно обслужване и ремонт на асансьорна уредба с ЕТ „Вертикал АГИ”, гр. Свиленград/ вход Ж/

- Ревизионен акт № 13/09.06.2015 г. на асансьор/ вход Ж/

- Договор № 42/02.01.2015 г. за абонаментно обслужване и ремонт на асансьорна уредба с ЕТ „Вертикал АГИ”, гр. Свиленград/ вход З/

- Ревизионен акт № 9/09.06.2015 г. на асансьор/ вход З/

4.4.1. Паспорти на машини –

4.5. Други сертификати и документи:

РАЗДЕЛ V „Данни за собственика и лицата, съставили или актуализирали техническия паспорт”

5.1. Данни за собствениците:

ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. „ГРАНИЧАР” № 166

- Валя Живкова Василева, документ за собственост нот. акт № 618 от 09.12.1992г.-апартамент 1

- Община Свиленград, документ за собственост АОС №149/02.07.1999г.-апартамент 2

- Ярослав Димитров Грозев, документ за собственост нот. акт №53, том IV, рег.№4809, дело №588/2000г.-апартамент 3

- Мария Проданова Михайлова и Михаил Веселинов Михайлов, документ за собственост нот. акт №41, т.IІІ, рег.№3450, д.№362/22.07.2010г.-апартамент 4

- Димитър Зафиров Павлов, документ за собственост нот. акт №1247, т.VII, рег.№7795, д.№831/2002г.-апартамент 5

- Сидер Николов Димов и Гинка Атанасова Димов, документ за собственост Дог. за продажба №1030 от 14.12.1990г. -апартамент 6

- Митко Николов Петров и Огнянка Костова Петрова- апартамент 7

- Красимир Георгиев Чаушев, документ за собственост  нот. акт №74, т.VIII, д.№962/ 14.12.2009г.-апартамент 8

- Василка Колева Куртева, Мария Петрова Георгиева                                                Георги Петров Георгиев и Жечка Петрова Христова -апартамент 9

- Стоян Янчев Стоянов и Милена Николаева Стоянова, документ за собственост №176, т.IV, рег.№4795, д.№553/2012г.-апартамент 10

- Мария Димитрова Кирова и Красимир Йорданов Киров, документ за собственост Договор за покупко-продажба  №70 от 19.02.1996г.- -апартамент 11

- Елена Иванова Гуджева и Николай Христов Гуджев, документ за собственост Договор за покупко-продажба  №536 от 28.10.1993г.-апартамент 12

- Георги Атанасов Георгиев и Елена Тодорова Георгиева, документ за собственост Договор за покупко-продажба №19 от 12.01.1990г.-апартамент 13

- Янко Илиев Славов и Жанета Карчева Славова, документ за собственост Договор за покупко-продажба №155 от 26.02.1996г.-апартамент 14

- Янко Илиев Стефанов, документ за собственост Дог.за покупко-продажба вх.№5820 от 01.12.1996г.-апартамент 15

- Николай Грозев Николов и Златка Иванова Николова, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 24.04.1992г.-апартамент 16

- Тодор Гачев Тодоров и Катя Николова Тодорова, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 10.12.1993г.-апартамент 17

- Огнянка Петрова Милчева и Милчо Желязков Милчев, документ за собственост нот. акт №137, том I, рег. № 840/ 24.02.2014г., дело №89/2014г.- апартамент 18

- Христина Стоянова Куманова и Ташо Куртев Куманов, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 23.11.1990г.-апартамент 19

- Петър Георгиев Янев и Златомира Михайлова Янева, документ за собственост Заповед №430 от 25.06.1990г. за продажба -апартамент 20

- Георги Андреев Георгиев, документ за собственост нот. акт №35, том II, дело №463/ 1993г.-апартамент 21

- Христо Иванов Свиленов, документ за собственост нот. акт № 893 от 31.03.2011г.-апартамент 22

- Величка Петрова Георгиева и Тодор Игнатов Георгиев, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 17.09.1991г.-апартамент 23

- Атанас Павлов Топалов и Желязка Димитрова Атанасова - Топалова, документ за собственост Дог. за покупко-продажба №151 от 21.03.1986г. -апартамент 24

- Анка Николова Паришева и Костадин Павлов Паришев -апартамент 25

- Весела Живкова Бабикова, документ за собственост нот. акт  №69, том V, дело №633/2012г.-апартамент 26

- Недялко Карев Радев, документ за собственост №124, том I, нот.дело № 248/1986г.-апартамент 27

- Станка Димитрова Челебиева и Христо Карев Челебиев, документ за собственост нот. акт №123 от 10.07.1986г.-апартамент 28

- Анна Димитрова Радева, документ за собственост нот. акт №194, т.ХII, рег.№13366, д.№1984/2006г.-апартамент 29

- Петя Стефанова Бахарова и Димитър Милчев Бахаров -апартамент 30

- Софийка Димитрова Димитрова и Господин Колев Димитров, документ за собственост Договор за покупко-продажба №618 от 26.06.1991г.-апартамент 31

- Васил Димитров Лилянов, Димитър Василев Лилянов и Мария Василева Делсизова, документ за собственост нот. акт №8681 от 22.06.1999г.-апартамент 32

- Кирчо Стефанов Киряков и Софка Димитрова Кирякова, документ за собственост Договор за покупко-продажба № 405 от 23.06.1989г.-апартамент 33

- Димитър Русенов Бошнаков и Димитринка Славова Бошнакова -апартамент 34

- Златка Стефанова Вълчева и Христо Карамфилов Вълчев, документ за собственост Договор за покупко-продажба № 752 от 20.12.1985г.-апартамент 35

- Атанас Емилов Овчаров и Даниела Методиева Овчарова, документ за собственост нот. акт №87, т.I, дело №120/ 1985г.-апартамент 36

- Николай Георгиев Николов и Боянка Георгиева Николова, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 27.06.2000 г.-апартамент 37

- Маргарита Маринова Георгиева, документ за собственост нот. акт №71, том V, рег.№ 4748, дело №647/2014г.-апартамент 38

- Василка Костова Трингова, документ за собственост нот. акт №174, том I, нот.дело № 327/1986г.-апартамент 39

- Атанаска Желязкова Христова, документ за собственост Договор за покупко-продажба №14 от 21.01.1991г.-апартамент 40

- Димитринка Димитрова Александрова и Васил Трифонов Александров, документ за собственост нот. акт №18 от 1996г.-апартамент 41

- Желязко Господинов Желязков, Недялка Георгиева Желязкова и Георги Иванов Айгъров, документ за собственост нот. акт №17, том I, рег.№49, дело № 76/1998г.-апартамент 42

- Станимир Стоев Илчев и Кристина Стоева Илчева, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 10.11.1995г.-апартамент 43

- Данаил Георгиев Стоев-апартамент 44

- Атанас Димитров Мушев и Петя Маринова Мушева, документ за собственост Договор за покупко-продажба № 712 от 07.09.1990г.-апартамент 45

- Владимир Георгиев Вълков и Величка Ангелова Вълкова, документ за собственост Дог.за покупко-продажба № 566 от 13.08.1991г.-апартамент 46

- Атанас Христов Култуков  и Жечка Димитрова Култукова, -апартамент 47

- Атанас Христов Култуков  и Жечка Димитрова Култукова, -апартамент 48

- Пламен Анастасов Ташев и Благовеста Панайотова Ташева, документ за собственост нот. акт №25,том IV, рег.№3733 от 09.05.2006г.-апартамент 49

- Борис Йовчев Борисов и Мария Михайлова Сотирова - Борисова, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 29.02.1988г.-апартамент 50

- Иван Георгиев Калудов и Тамара Георгиева Димитрова, документ за собственост нот. акт №105/27.03.1986г.-апартамент 51

- Илчо Димитров Георгиев и Вълка Георгиева Георгиева, документ за собственост Договор за покупко-продажба № 17 от 12.01.1990г.-апартамент 52

- Иван Георгиев Калудов, документ за собственост нот. акт №106/27.03.1986г.-апартамент 53

- Димитър Александров Димитров, Светлана Александрова Петрова                                 и Юлия Георгиева Александрова, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 04.07.1988г.-апартамент 54

- Пенка Николова Иванова и Иван Стоянов Иванов, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 25.07.1989г.-апартамент 55

- Стефан Янев Иванов и Кристина Бригида Иванова, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 24.03.1986 г. -апартамент 56

- Анастасия Николова Атанасова, Недялко Атанасов Атанасов                                         и Петя Атанасова Недялкова, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 12.12.1988 г. -апартамент 57

- Иван Василев Атанасов и Софка Костова Атанасова, документ за собственост нот. акт №1185/06.09.1984г.-апартамент 58

- Данка Иванова Георгиева и Петър Трифонов Георгиев, документ за собственост Договор  за покупко-продажба от 08.02.1991г.-апартамент 59

- Димитър Ангелов Димитров, документ за собственост нот. акт №134,т.III, рег.№ 2952, дело №362/2013г.-апартамент 60

- Михаил Тодоров Димитров и Иванка Атанасова Димитрова, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 15.01.1991г.-апартамент 61

- Ангелина Сотирова Демирева и Георги Петров Демирев, документ за собственост нот. акт №17 от 15.01.1991г.-апартамент 62

- Антон Василев Влайков и  Христина Живкова Влайкова, документ за собственост нот. акт №6, том I, рег.№259, дело №5/2008г.-апартамент 63

- Иван Трифонов Пеев,Трифон Иванов  Пеев и Иван Стоянов  Пеев -апартамент 64

- Валентин Михайлов Ангелов, Стоянка Валентинова Ангелова  и Милка  Валентинова Ангелова , документ за собственост Договор за покупко-продажба  №739 от 20.09.1990г.-апартамент 65

- Николина Михайлова Георгиева и Диана Михайлова Димитрова, -апартамент 66

- Славка Карева Челебиева, документ за собственост нот. акт №122, том I, дело №246 от 10.07.1986г.- апартамент 67

- Даниела Иванова Иванова, документ за собственост нот. акт №167, том IX, рег.№8505, дело №1199 от 2012г.-апартамент 68

- Димитър Атанасов Димитров-апартамент 69

- Мими Николова Манчова, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 09.03.1990г.-апартамент 70

- Георги Димитров Кянков и Павлина Ангелова Кянкова, документ за собственост Договор за покупко-продажба № 358 от 21.03.1988г.-апартамент 71

- Валентина Пенева Георгиева и Йордан Илиев Георгиев, документ за собственост Договор за покупко-продажба № 692 от 26.09.1989г.-апартамент 72

- Елена Димитрова Рутева и Георги Димитров Рутев, документ за собственост нот. акт №91 от 17.09.2007г.-апартамент 73

- Борислав Гълъбов Милев, документ за собственост нот. акт №129, том VIII, рег.№ 8081/03.07.2008г. -апартамент 74

- Пенка Георгиева Димитрова,Сийка Димитрова Георгиева                                        , Елена Димитрова Георгиева и Галя Димитрова Колева, документ за собственост Заповед №153/04.03.1991г. за продажба -апартамент 75

- Иванка Димова Димова, Златка Атанасова Георгиева                                        Георги Атанасов Георгиев и Димо Атанасов Георгиев, документ за собственост Дог.за покупко-продажба № 650 от 24.08.1990г.-апартамент 76

- Владимир Валентинов Чолаков, документ за собственост нот. акт №75,т.VI от 31.03.2015г.-апартамент 77

- Живко Милев Милев, документ за собственост нот. акт №134, том І, рег.№ 1020, д.№ 104/2004год.-апартамент 78

- Анна Кирилова Георгиева и Валентин Христов Георгиев, документ за собственост нот. акт №89, том V, рег.№6646, дело №785/2008г.-апартамент 79

- Стефка Иванова Стефанова и Трифон Дамянов Ангелов, документ за собственост нот. акт № 055/2013г., том III -апартамент 80

- Община Свиленград, документ за собственост АОС № 151/02.07.1999г.-апартамент 81

- Община Свиленград, документ за собственост АОС № 152/02.07.1999г.-апартамент 82

- Андон Илиев Андонов и Златка Костова Чаушева, документ за собственост нот. акт  № 166, т.I, дело №297/ 1999г.-апартамент 83

- Димитър Георгиев Нашков и Мария Димитрова Нашкова, документ за собственост Дог.за покупко-продажба № 681 от 26.11.1990г.-апартамент 84

- Валентина Ставрева Кабаиванова и Димитър Христов Кабаиванов, документ за собственост нот. акт № 42, т.I, дело №130/ 09.02.1996г.-апартамент 85

- Иванка Колева Костова,Таня Димова Костова и Николай Димов Костов, документ за собственост Дог.за покупко-продажба № 852 от 22.10.1990г.-апартамент 86

- апартамент 87

- Христина Георгиева Милева и Милко Николов Милев, документ за собственост нот акт № 196, т.XII, дело №2207/2008г -апартамент 88

- Мария Георгиева Периндева и Васил Костов Периндев, документ за собственост Дог.за покупко-продажба № 202 от 13.07.2006г.-апартамент 89

- Костадин Димитров Георгиев и Миличка Димитрова Георгиева, документ за собственост нот. акт №138, т.II, дело №655/ 14.08.1992г.-апартамент 90

- Анелия Христова Дякова, документ за собственост Договор за покупко-продажба №859/25.06.2014г.-апартамент 91

- Вася Петров Николов, документ за собственост Договор за покупко-продажба №684/30.10.1981г.-апартамент 92

- Иванка Грозева Георгиева и Георги Иванов Георгиев, документ за собственост Договор за покупко-продажба №170/26.02.1996г -апартамент 93

- Тодор Костадинов Кожухаров и Елена Христова Кожухарова, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 06.11.1990г.-апартамент 94

- Нейка Петрова Панова, Павлин Вълков Панов и Валентина Павлинова Панова, документ за собственост Договор за покупко-продажба от 26.02.1996г.-апартамент 95

- Георги Веселинов Димитров и Цветелина Веселинова Димитрова, документ за собственост нот. акт №186, том. I, рег.№1621, дело №133/2011г.-апартамент 96

- Георги Стоянов Ангелов и Богдана Миткова Ангелова, документ за собственост нот. акт №96, том I, дело №180/1994 г.-апартамент 97

- Иванка Делчева Димитрова-апартамент 98

- Община Свиленград -апартамент 99

- Община Свиленград-апартамент 100

- Вълчан Василев Господинов, документ за собственост Договор за покупко-продажба №848 от 22.10.1990г.- апартамент 101

- Атанас Михайлов Костадинов  и Пенка Василева Костадинова-апартамент 102

- Стефан Илиев Стефанов и Ваня Ангелова Стефанова, документ за собственост Договор за покупко-продажба №6 от 05.01.1994г.-апартамент 103

- Диана Анастасова Филева,Анастас Филев Михайлов         Филип Анастасов Филев и Василка Георгиева Михайлова-апартамент 104

- Гергана Златкова Николова, документ за собственост Договор за покупко-продажба  НА №65, том IV, дело 459, рег.№3720 от 20.09.1990г.-апартамент 105

- Тодор Христов Карабашев -апартамент 106

- Христо Костадинов Христов и Малвина Катажина Словик Христова-апартамент 107

- Данчо Русев Тенчев  и Жана Стефанова Тенчева, документ за собственост Договор за покупко-продажба № 18/12.01.1990г.-апартамент 108

- Никола Ангелов Николов и Мария Димитрова Николова, документ за собственост нот. акт №165/26.02.1996г.-апартамент 109

- Николай Иванов Георгиев, документ за собственост нот. акт  № 134/17.04.2015г.-апартамент 110

- Недка Ганева Лозева, Анастасия Валентинова Лозева, Светослава Валентинова Лозева и Катя Валентинова Кацарова, документ за собственост-апартамент 111

- Иван Тодоров Иванов и Магдалена Иванова Иванова, документ за собственост Договор за покупко-продажба №192/26.02.1996г.-апартамент 112

5.2. Данни и лиценз на консултанта:

5.3. Данни и удостоверение за придобита пълна проектантска правоспособност:

5.4. Данни за техническия ръководител за строежите от пета категория:

5.5. Данни и удостоверение за лицата извършили обследването и съставяне на техническия паспорт на строежите: „Стройконтрол” ООД,  рег. в ПОС по ф.д. № 3502/99г., ЕИК 115345455, удостоверение № РК-0170/08.05.2014 г., за оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на строителен надзор, валидно до 08.05.2019 г., изд. от ДНСК, адрес: гр.Пловдив, бул. „Руски”№ 75, с управител инж. Мария Димитрова Сабрутева

5.2.1. Данни за наетите от консултанта физически лица:

по част „Архитектура” – арх. Васил Петров Шилев

по част „Конструктивна”” – инж. Мария Димитрова Сабрутева

по част „ВиК” – инж. Стойчо Георгиев Проданов

по част „Електро” – инж. Добрин Маринов Добрев

по част „ОВ и Енергийна ефективност”- инж. Олга Владимирова Попова

по част „Пожарна безопасност”- инж. Валери Атанасов Филипов

5.2.2. Номер и срок на валидност на лиценза: № РК-0170/08.05.2014 г. до 08.05.2019 г..

Забележки: Част А се съставя и при актуализация на техническия паспорт, както и при всяка промяна, извършена по време на експлоатацията на строежа.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНОТО ОБСЛЕДВАНЕ:

Така изпълнената конструкция на МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с адрес гр.Свиленград, ул. „Граничар” №166 отговаря на строителните норми действащи към момента на строителство. По експертна оценка, предвид гореизложеното и на основание изискванията на чл. 6, ал.2, на „Наредба №РД-02-20-2 от 27.01.2012г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” може да се счита, че оценката за сеизмичната осигуреност на сградата е положителна.

При обследването се установи, че:

- Безскелетната панелна носеща конструкция на сградата е в добро състояние и не са установени сериозни дефекти (деформации и/или повреди) свързани с нарушаване на проектната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност, вследствие на експлоатационни събития.

- Има течове и образуван мухъл по фасадни панели, които застрашават дълготрайността на дюбелните връзки;

- Не са извършвани след въвеждането в експлоатация нови СМР, които да променят категорията на сградата по ЗУТ по степен на значимост.

- Не са премахвани или добавяни носещи панели, които да оказват влияние върху коравината, носещата способност и дуктилността на сградата.

- Експлоатационната годност и дълготрайността на сградата е свързана пряко със състоянието на дюбелните връзки между отделните стоманобетонни панели. Тяхната правилна поддръжка и защита от атмосферните условия ще гарантират дългогодишна експлоатация на сградата;

- Има наводнения в избените помещения на секции „В“ и „Г“ ,довели до пропадане на неносещи преградни стени и елементи под които няма основа.

- При  оценка  на  сеизмичното  поведение  на  сградите  и  съоръженията  по нормите от 1964г.  и от 2012г.  трябва да се вземе под внимание, че изискванията по отношение на оразмеряването и конструирането на носещите елементи в последните са значително по-строги. Стоманобетонните елементи на разглежданата сграда не са конструирани по изискванията на съвременните сеизмични норми и не са в състояние да поемат изчислителните сеизмични сили дефиниращи сеизмичното въздействие съгласно „Наредба №РД-02-20-2 от 27.01.2012г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”.

УКАЗАНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ” ОТНОСНО:

- Съхраняване на целостта на строителната конструкция – недопускане на повреди или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, премахване на елементи и др.) на носещите елементи: стени,  греди, плочи и др.

- Недопускане на нерегламентирана промяна на предназначението на строежа, която води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата  .

- Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от подхлъзване, спъване, удар от падащи предмети от покрива или фасадата и др.

- Нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации .

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ  МЕРКИ ЗА ПРИВЕЖДАНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ  СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО ЧЛ.169 ОТ ЗУТ

ПО ЧАСТ „АРХИТЕКТУРА”

През периода на експлоатацията собствениците на отделните апартаменти са извършвали различни по обем и вид ремонтни дейности – частично саниране на фасадни стени (топлоизолация); остъкляване или частично подзиждане на някои балкони; подмяна на дограма в някои апартаменти; освежаване на бои и нови настилки и облицовки в някои помещения и др. Основен ремонт на покрива и на общите части на сградата не е извършван. Планирано саниране на сградата не е извършвано.

Жилищната сграда е в експлоатация повече от 30 години, без да е извършван основен ремонт на покрива и общите части, и се нуждае от цялостна и последователна ревизия и ремонт на конструктивни елементи, инсталации, финишни покрития в общите части и др., както и от саниране на ограждащите повърхности (фасади и покриви).

- Сградата да се приведе в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Изпълнението на СМР да се извърши въз основа на изготвена и одобрена проектна документация. С разработването на проектите би следвало да се потърси и единно и цялостно решение на фасадите, които към момента са доста разнородни и с неестетичен вид (във връзка с частично изпълнявани от собствениците на отделните апартаменти топлоизолации, остъклявания на балкони с различни видове материали, частично зазиждане на някои от балконите, различни като цветове и структура мазилки и т.н.).

- Да се подмени старата, неподменена до момента фасадна дограма, както и нова но компрометирана с нова подходяща и в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и съгласно изготвения и одобрен инвестиционен проект.

- Да се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции  с материали и параметри в съответствие с изискванията на ЗЕЕ, препоръките за енергоспестяващи мерки и предвиденото в одобрения инвестиционен проект.

- При проектирането и полагането на топлоизолационната система да се спазват изискванията за пожарна безопасност;

- При изпълнение на топлоизолационната система по фасадите да се запазят съществуващите вентилационни отвори на подпокривното пространство, така че да могат да изпълняват предназначението си. Отворите да се защитят срещу проникване на птици посредством вентилационни решетки или мрежи или по др. подходящ начин.

- Да се почистят и запълнят вертикалните и хоризонтални фуги с нови изолационни пълнители;

- Да се извърши основен ремонт на покрив.  В подпокривното пространство да се положи пароизолация и топлоизолация,  съгласно енергоспестяващите мерки и предвиденото в инвестиционния проект.

- След изпълнение на покривните работи и на топлоизолационната система по фасадите, по бордовете да се демонтират съществуващите обшивки, да се извърши монтаж на топлоизолация по височина на борда и да се изпълни нова обшивка от алуминиева или поцинкована ламарина с ПВЦ покритие (по мярка от място).

- Да се направи ревизия и при нужда ремонт на козирките над входовете. Горната им повърхност да се почисти от отпадъци и да се осигури коректното им и безпроблемно отводняване – по проектно решение.

- Ремонт на тротоарни настилки и недопускане на проникване на повърхностни води към основите.

ПО ЧАСТ „КОНСТРУКЦИИ:

- Конструкцията да се натоварва с до 90 % от натоварването за което е била изчислявана. Така може да изпълнява функциите си на жилищна сграда  и да бъде годна за нормална дълготрайна безаварийна експлоатация;

- Цялостен ремонт на покривната хидроизолация и на осемте секции с цел защита на носещата конструкция на сградата и дюбелните връзки между отделните панели;

- Подмяна на канализацията в полусутерените на секции „В“ и „Г“ и спиране на достъпа на води към основите на сградата.

- Подмяна на дограмата и външно саниране на сградата, включващо направа на топлоизолация. Защита от навлизане на влага в дюбелните връзки между фасадни, стенни и подови панели по проектен работен детайл;

- Направа на липсващи тротоарни настилки и възстановяване  на участъците с напукани и пропаднали дворни настилки около сградата, които да осигуряват отвеждане на атмосферните води извън основите на сградата.

ПО ЧАСТ „ВиК”:

  - Подмяна или ремонт на спирателните кранове на водопровода в сутерена. Останалата част от инсталацията е в добро състояние и може да се запази.

  - В изпълнение на нормите за ПБ в стълбището да се монтира сухотръбие.

  - Желателно е апартаментните водомери да бъдат подменени с такива с дистанционно отчитане, като таблото бъде изнесено извън блока – до електромерното.

  - Хоризонталната канализация в сутерена, да бъде подменена изцяло. Новата мрежа да се предвиди окачена – под пода на 1-ви жилищен етаж и разделна – отделни вътрешни мрежи за атмосферни води и за битови. Могат да се ползват съществуващите канални включвания. Мрежите да се обединят преди включванията, като на битовия канал се предвиди възвратна клапа.

  - Задължително да бъдат добре уплътнени отворите за преминаване на всички тръби – водопроводни и канализационни- през ограждащите стени на блока. В момента има незамонолитени отвори, през които навлиза вода от околното пространство.

ПО ЧАСТ „ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ и АСАНСЬОР”:

Изискванията за натовареност на мрежата при въвеждане на сградата в експлоатация  са били различни от сегашните и по-тази причина наличните стари електрически инсталации се оказват неспособни да поемат натоварванията на съвременните електрически уреди. Сградата е проектирана със среден капацитет на захранване от 4-6 кВ на апартамент, достатъчно за едновременно включване на хладилник, готварска печка и телевизор. Тази мощност обаче, не отговаря на нуждите на съвременните домакинства, в които се използват все повече електроуреди като климатик, пералня, съдомиялна, бойлер и др. В момента е завишена инсталираната мощност на 10 до 15 кВ на апартамент, което налага извършването на подмяна на инсталациите, за да се осигури максимална безопасност на експлоатацията и качество на електроенергията в дома. Важно е също при подмяна на електроинсталацията потребителите да вземат предвид и възможностите на новите «енергийно ефективни» технологии за електрически инсталации, предлагани на пазара.

  - Захранващи кабелни линии към апартаментите: Кабелните линии от ГРТ до апартаментните табла са двупроводни със сечение 0,04/0,06кв.м. Капацитета на такава линия не отговаря на потреблението на жилищата в сградата, което може да доведе до претоварване на мрежата. Това налага подмяната им от правоспособни електротехници, след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

  - Електрически системи и  Апартаментни табла: Наличните апартаментни табла  са от стар тип с винтови предпазители. Това налага подмяната им със съвременни ел.табла със заземителна шина, апартаментен тип. В таблата да се монтират автоматични предпазители и дефектнотокови защити, за защита от пренапрежение, съгласно Наредба 4 от 04.08.2003г. за Проектиране изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради. Електрическата системата на блока е двупроводна, няма налично трето – заземително жило. Необходимо е да се подмени с трипроводна такава. Също така в апартаментите токовите кръгове са смесени – силови контакти  с осветление. Това възпрепятства монтирането на дефектнотокови защити. Необходимо е изграждането на нови апартаментни електроинсталации, проектирани съгласно съвременните изисквания. Подмяната да се извърши от правоспособни електротехници, след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

  - Стълбищното осветление и осветлението в общите части да се подмени с енергоспестяващо по съвременна схема след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

  - Евакуационно осветление: Да се изгради такова.

  - Мълниезащитна инсталация: Наличната не функционира. Това налага подмяната й от правоспособни електротехници, след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

  - Заземителна инсталация: Наличната не функционира. Това налага подмяната й от правоспособни електротехници, след изготвяне на съответния проект от лицензиран електро-проектант.

  - Мобилният оператор да извършва необходимите периодични замервания на заземителната си инсталация и ако е необходимо да предвиди и изпълни коректно заземление на мобилната антена монтирана над вход  „А”.

  - Домофонна, Контрол на достъпа и Охранителна инсталации: При желание от страна на собствениците на сградата могат да бъдат изградени нови такива.

  - Асансьорна уредба: Да се приведе в съответствие с изискванията на Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори. Необходимо е да се монтира аварийно осветително тяло в асансьорната кабинка. Да се поставят на видно място четливи надписи с указания за ползването на уредбата, както и товароносимостта й /брой лица и килограми/. Също така да се постави четлив надпис с телефон за аварийни ситуации. Асансьорните врати на всички етажи да се приведат в изправност и да бъдат годни за ползване. Да се възстановят счупените указателни стрелки по етажите, за да няма достъп до неизолирани кабели.

  - При вход „В” – да се предвидят мерки за отстраняване на проблема с отваряемостта на вратите.

ПО ЧАСТ „ОВ и ТИЕС"

- Топлоизолация по външни стени, за да стане сградата енергоефективна.

- Топлоизолация и хидроизолация покрив

- Смяна на дограма по общите части ,прозорци на апартаменти по фасади

- Стълбищното осветление и осветлението в общите части да се подмени с енергоспестяващо

ПО ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ"

- В изпълнение на нормите за ПБ в стълбището да се монтира сухотръбие.

- Стълбищата и етажните площадки да се поддържат свободни от всякакви предмети (мебели, големи саксии с цветя и др.) пречещи на свободното придвижване на хората по време на евакуация

КОНСУЛТАНТ:   „СТРОЙКОНТРОЛ”ООД:

…………………………             ……………………………....                  ……………………………

/арх. В. Шилев /                      /инж. М. Сабрутева /                      / инж. Ст. Проданов /

….……………………..           .……………………      			  .................................

/инж. Д. Добрев/                  /инж. О. Попова/     			  /инж. В. Филипов/

.............................………………………….

/ инж. М. Сабрутева – управител /