|  | „ ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД ХАСКОВО КОНСУЛТАНТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И/ИЛИ УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЛИЦЕНЗ № ЛК – 000526 / 12.10.2006г. издаден от МРРБ Удължен до 12.06.2016г. гр. Хасково, бул. “България-над реката” № 3, тел./ факс 038/666 920, е-mail enarconsult@gmail.com |
| --- | --- |

Приложение към чл. 8

от Наредба №5/28.12.2006 г. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г.)

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

регистрационен № ................... от ........................ г.

на съществуващ строеж: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА

находящ се в: с административен адрес гр.Свиленград, ж.к.“Изгрев“ бл.7

Многофамилната жилищна сграда се реализира в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Рег. № ...........

# Част А “Основни характеристики на строежа”

Раздел І “Идентификационни данни и параметри”

1.1. Вид на строежа: Съществуваща сграда – вх.А и Г- 5 етажни, вх.Б и В – 6 етажни

1.2. Предназначение на строежа:   Многофамилна жилищна сграда

1.3. Категория на строежа: Строежът е IIIта категория, съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква "в" от Закона за устройство на територията (ЗУТ) (обн. ДВ бр.1/2001г., посл.изм. и доп. бр.35/2015г.) и чл.6, ал.3, т.2 от Наредба №1/2003г. за номенклатурата на видовете строежи (обн. ДВ бр.72/2003г., посл.изм. и доп. бр.98/2012г.) - жилищни сгради със високо застрояване.

1.4. Идентификатор на строежа:

№ на кадастрален район:

№ на поземлен имот:

№ на сграда:

строително съоръжение:

планоснимачен№:

местност: ......................................... № на имот: I  квартал: 25А парцел: .................

1.5. Адрес: 		      Област Хасково, Община Свиленград, гр.Свиленград

(област, община, населено място)

жк "Изгрев" бл.7

(улица №, ж. к., квартал, блок, вход)

1.6. Година на построяване: 1982 год.

1.7. Вид собственост: частна, съгл. представен от Сдружението на собствениците списък

(държавна, общинска, частна, друга)

1.8. Промени (строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията, година

на извършване

1.8.1. Вид на промените: По сградата не са правени значителни промени и не са премахнати носещи конструктивни елементи.

- частично остъкляване на балкони и тераси с PVC дограма със стъклопакет и с метални винкели единично стъкло;

- премахване на подпрозоречната част от фасадния панел на част от жилищата, които имат монтирана PVC дограма на балконите и приобщаване на пространството на балкона към помещението зад него;

- частично зазиждане на балконите и монтаж на прозоречна дограма, като площта им се приобщава към помещението зад тях;

- изнасяне на кухнята на балкона в част от апартаментите;

(реконструкция (в т.ч. надстрояване и пристрояване), основно обновяване, основен ремонт, промяна на предназначението)

1.8.2. Промени по чл. 151 от ЗУТ (без разрешение за строеж):

1.8.2.1. Вид на промените:  подмяна на дървената слепена дограма с PVC със стъклопакет по фасадите; текущ ремонт на част от помещенията, вътрешни преустройства без промяна предназначението на помещенията, частично изпълнена топлоизолация.

(вътрешни преустройства при условията на чл.151, т. 3 от ЗУТ, текущ ремонт съгласно чл. 151, т. 4, 5 и 6 от ЗУТ)

1.8.2.2. Опис на наличните документи за извършените промени: няма

1.9. Опис на наличните документи:

1.9.1. Инвестиционен проект –няма

1.9.2. Разрешение за строеж : няма данни

1.9.3. Преработка на инвестиционния проект: няма данни

1.9.4. Екзекутивна документация: няма данни

1.9.5. Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от  ЗУТ: няма данни

1.9.6. Държавна приемателна комисия

1.9.7. Разрешение за ползване, Удостоверение за въвеждане в експлоатация: няма данни

1.9.8. Държавна приемателна комисия  - няма данни

1.9.9. Удостоверение за търпимост: няма данни

1.10. Други данни в зависимост от вида и предназначението на строежа:  няма

# Раздел ІІ  “Основни обемно-планировъчни и функционални показатели”

2.1. За сгради:

Сградата представлява едропанелен жилищен блок. Състои се от четири секции – двете крайни са по пет етажа, а средните две по шест етажа. Покривът на сградата е с инсталационен неизползваем етаж, като над стълбищните клетки има обособени помещения за машинно помещение на асансьорите и изход към покрива.

2.1.1. Площи:

Застроена площ:		-	882,20 м² ;

- Вход А        –   221,48 м2

- Вход Б и В  –  439, 08 м2

- Вход Г         –   221,64 м2

Разгъната застроена площ:	 - 5681,19 м2;

- Вход А        –   1296,76 м2

- Вход Б и В  –   3087,00 м2

- Вход Г         –   1297,43 м2

2.1.2. Обеми:  Застроен обем  	          -	 14903,52 мЗ;

Полезен (отопляем) обем – 12706,00 мЗ

2.1.3. Височина:

кота корниз вх. А и Г - 15,50 м;

кота корниз вх. Б и В - 18,30 м;

брой етажи вх. А и Г: 5, от които надземни -5, полуподземен-1.

брой етажи вх. Б и В: 6, от които надземни -6, полуподземен-1.

2.1.4. Инсталационна и технологична осигуреност:

Изградени сградни инсталации - водопроводна, канализационна, електроинсталации (слаботокови и силнотокови).

Изградени сградни отклонения - водопроводни и канализационни отклонения, външно ел.захранване.

Съоръжения - 4 броя асансьори /за всеки вход по един/.

(в т.ч. сградни инсталации, сградни отклонения,съоръжения, технологично оборудване, системи за безопасност)

2.2. За съоръжения на техническата инфраструктура:

2.2.1.Местоположение (наземни, надземни, подземни): .........................................................

2.2.2. Габарити:........................................................................................................................

(височина, широчина, дължина, диаметър и др.)

    - Функционални характеристики:  ................................................................................

(капацитет, носимоспособност,пропускателна способност, налягане, напрежение, мощност и др.),

2.2.4.	Сервитути;

2.3. Други специфични характерни показатели в зависимост от вида и предназначението   на строежа

Раздел ІІІ “Основни технически характеристики”

3.1. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ към сградите

3.1.1.Вид на строителната система, тип на конструкцията

Блокът е построен през 1982год. Строителната система е разработена така, че да отговаря на оптималното решаване на жилищата с оглед изпълнение на функциите им при възможна степен на унифициране на параметри, композиционни възли /стълбищна клетка и асансьорна клетка, кухненски и санитарни възли/ и др. Етажната конструктивна височина на жилищните етажи е 2,70м, а на сутерена - 2,56м. Типът на конструкцията е стоманобетонна, безскелетна, едропанелна - номенклатура ЕПЖБ 213; 222; 222; 213 с едностранно влизане. Стените и подовете са изпълнени от готови стоманобетонни елементи - панели. Външните стени и стените на стълбищната клетка в полуподземния етаж са монолитни стоманобетонови, а вътрешните преградни стени са тухлени.

Покривът на сградата е „студен”, стоманобетонна конструкция от панели, върху които е положена хидроизолация от битумна мушама.

Фундирането е осъществено с помощта на монолитни, стоманобетонни, ивични фундаменти. Върху тях са изпълнени монолитни, стоманобетонни сутеренни стени до първото етажно ниво. Ивичните фундаменти са изпълнени на една и две стъпки. За изпълнението им е използван бетон БМ 200, стомана АІ (ø) и АІІІ (N). Върху ивичните основи са изпълнени монолитни стоманобетонни сутеренни стени до първото етажно ниво.  На повечето от мазетата и общите пространства, стените и таваните им не са измазани. Стените са с дебелини 16см (под вътрешни стени по надлъжни и напречни оси), 20см под стените ограждащи асансьорната шахта), 16см (под фасадни стени) и 30см (под калканни стени). За изграждането на стените е използван бетон БМ 200, стомана АІ (ø) и АІІІ (N). В ивичните основи са заложени вертикални връзки (преминаващи и през сутеренните стени) за монтаж на вътрешни носещи стенни панели и външни, носещи калканни панели.

Като връхна конструкция са монтирани подови, стенни, фасадни, калканни и разпределителни елементи (панели).

Подовите конструкции, като елемент на безскелетната стоманобетонна носеща конструкция са стоманобетонни, заводски изпълнени панели с дебелина 10см (междуетажни, тавански и покривни панели) и 18см (етажни и междуетажни площадки). Те са монтирани върху сутеренните стени (за под на първото етажно ниво) и върху носещите стенни елементи (вътрешни носещи стенни панели и външни, носещи калканни панели). В зависимост от местоположението си в план, подовете са тристранно и четиристранно „подпряни” върху носещите вертикални елементи Монтажът на подовите панели е осъществен посредством електрозаваръчни шевове между хоризонтални връзки, заложени в самите елементи. За връзка между отделните етажни нива са монтирани заводски произведени стоманобетонни стълбищни рамена. Монтажът на стълбищните рамена е осъществен посредством електрозаваръчни шевове към заложени в самите рамена и в подовите панели (етажни и междуетажни) закладни части. Резултатите от обследването им показват, че състоянието на стълбищните рамена е добро и са запазили своята геометрия и от там своята сигурност и устойчивост, заложени им в процеса на проектиране и изграждане.

Като ограждащи елементи са монтирани вертикални, калканни и фасадни, стенни елементи с вътрешен изолационен слой. Ограждащите, заводски изпълнени елементи, са носещи (калканни) и неносещи (фасадни) панели. Носещите (калканни) панели са с дебелина 20см. Монтажът им е осъществен посредством електрозаваръчни шевове към вертикални връзки започващи от основите, вертикални връзки заложени в самите елементи и вертикални, и хоризонтални връзки в местата на пресичане на напречни и надлъжни оси (т.нар. вертикални колонки). Неносещите (фасадни) панели са с дебелина 20см. Фасадните елементи са с дебелина 200мм от керамзитобетон марка Б100 с об.тегло=1200 /1300 кг/м3 и с пласт от 15/25 мм външен фрактурен пласт от филцбетон за водоплътност. Монтирани са посредством електрозаваръчни шевове към заложени закладни части (планки) в подовите панели. За оформяне на входните пространства са монтирани вертикални ограждащи елементи и хоризонтален покривен панел.

Като покривна конструкция са монтирани, заводски изпълнени, рамки и панели за студен покрив. Вертикалните натоварвания и въздействия от собствено тегло и полезен товар се предават от покривните и етажните плочи на стенните носещи елементи, на сутеренните стени, на ивичните фундаменти, а от там и на земната основа. Антисеизмичната устойчивост се гарантира от вертикални носещи стенни елементи (вътрешни носещи стенни панели и външни, носещи калканни панели) Покривът е плосък, студен вентилируем с неизползваемо подпокривно пространство. Оттичането на атмосферните води от покрива е вътрешно.

Разпределителните неносещи елементи, оформящи санитарните възли, асансьорната шахта се произвеждат от бетон марка Б 200 с дебелина от 60мм. Окачени са на носещите панели или монолитните стени.

Елементите, оформящи асансьорната клетка са самоносещи и не поемат усилия от движението на асансьора и не са сеизмични елементи.

Входните елементи  се произвеждат от бетон марка Б200 и оформят входовете на сградата.

3.1.2.   Носимоспособност, сеизмична устойчивост и дълготрайност на строежа

Носимоспособност по норми за периода на проектиране и строителство

Направен е сравнителен анализ на критериите, заложени при първоначалното проектиране на строежа (натоварвания и използвани материали), а също и на първоначално възприетите критерии за сеизмична сигурност на конструкцията на строежа.

Конструкцията на блока е проектирана и осигурявана за вертикални и хоризонтални /земетръсни/ натоварвания по изискванията на действалите за периода на проектирането строителни норми. Годината на строителство е 1982г.

В следващата таблица е представена съпоставка между нормативните актове действащи към датата на въвеждане на сградата в експлоатация и Нормативни актове действащи към момента на обследване на сградата.

|  | Нормативни актове действащи към датата на въвеждане на сградата в експлоатация | Нормативни актове действащи към момента на обследване на сградата |
| --- | --- | --- |
| Норми за проектиране в сеизмични райони | Правилник за строителство в земетръсни райони-1964 г., изменения и допълнения 1972г. и 1977г. | Наредба №РД-02-20-2 от 27.01.2012го за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони |
| Норми за бетонни и стоманобетонни конструкции | Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. 1967г. | Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, 1987г. (с последна редакция от 2008г.) |
| Норми за натоварване и въздействия | Натоварвания и въздействия. Норми за проектиране. 1979г | Наредба № 3/21.07.2004г за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях |

- Сравнение на нормите за натоварване и въздействия:

Пространствената конструкция на панелната сграда, следва да е осигурена за носимоспособност на елементите от постоянни, полезни натоварвания и сняг /kN/m2/ както следва:

| Вид нaтоварванe: | Помещение: | Нормативно натоварване: | Коефициент на натоварване: | Изчислително натоварване: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - постоянни | Собств. тегло подова конструкция | 3,50 | 1,10 | 3,85 |
|  | Настилки и мазилки | 1,80 | 1,30 | 2,34 |
|  | Покрив | 4,00 | 1,30 | 5,20 |
| - полезни | Стаи | 1,50 | 1,40 | 2,10 |
|  | Коридори и стълбища | 3,00 | 1,30 | 3,90 |
| - сняг |  | 0,50 | 1,40 | 0,70 |

Еталонна носимоспособност по действащите норми:

Съгласно тях постоянните, експлоатационните натоварвания и натоварването от сняг /КN/m2/ са както следва:

| Вид нaтоварванe: | Помещение: | Нормативно натоварване: | Коефициент на натоварване: | Изчислително натоварване: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - постоянни | Собств. тегло подова конструкция | 3,50 | 1,20 | 4,20 |
|  | Настилки и мазилки | 1,80 | 1,35 | 2,43 |
|  | Покрив | 4,00 | 1,35 | 5,40 |
| - полезни | Стаи | 1,50 | 1,30 | 1,95 |
|  | Коридори и стълбища | 3,00 | 1,30 | 3,90 |

Заключение:

Измененията /превишения или намаления/ на общите изчислителни натоварвания на сградата са: за стаи ≈-7,14 %, з а коридори и стълбища ≈ 0 %, за покриви ≈+3,8 %. По експертна оценка не се консумира изцяло обобщения проектен изчислителен запас в гранично състояние по носеща способност на конструкцията.

- Сравнение на якостните характеристики на материалите (изчислитени стойности):

По отношение на якостните характеристики на бетона и армировъчната стомана е видно, че изчислителните им съпротивления по нормите, действали по време на проектирането на сградата и тези в действащите понастоящем норми са близки по стойност:

За бетон М200 (клас B15, клас С 16/20) :

- изчислително съпротивление (призмена якост) по нормите от 1967г.  – 0,80 kN/cm2;

- изчислително съпротивление (призмена якост) по действащите норми – 1,15 kN/cm2;

- превишение на изчислително съпротивление 30,43 %;

За армировка клас А-І ( клас  В235):

- изчислително съпротивление по нормите от 1967г. – 21,0 kN/cm2;

- изчислително съпротивление по действащите норми – 22,5 kN/cm2;

- превишение на изчислително съпротивление 7,14 %;

за армировка клас AIII ( клас В420):

- изч. съпротивление по нормите от 1967г. - 36,0 kN/cm2;

- изч. съпротивление по действащите норми  - 37,5 kN/cm2;

- превишение на изчислително съпротивление 4,17 %;

Заключение:

Обобщените коефициенти на сигурност на конструкцията определени по старите и по новите норми имат приблизително еднакви стойности. Изчислитените стойности на якостните характеристики на материалите са близки.

Определянето на вероятната якост на натиск на бетона е извършено по безразрушителен метод чрез измерване големината на отскока върху достъпни и случайно избрани конструктивни елементи. Изпитването е извършено със склерометър „Schmidt” в съответствие с изискванията на БДС EN 13791:2007. Оценката на резултатите е извършена в съответствие с БДС EN 206-1, като резултатите показват, че бетонът е запазил якостните си характеристики.

Вход А

Стена до стълби към мазе   11.10 MPa    Плоча над сутерен                 31.20 MPa

Стена на  III етаж   20.40 MPa                  Плоча над III етаж                 24.00 MPa

Стена на V  етаж   22.20 MPa                  Плоча над V етаж                  25.80 MPa

Вход Б

Стена до стълби към мазе   14.10 MPa    Плоча над сутерен               21.50 MPa

Стена на III етаж        23.40 MPa              Плоча над ета III етаж         26.40 MPa

Стена на VI  етаж      19.20 MPa               Плоча над VI  етаж              22.50 MPa

Вход В

Стена до стълби към мазе  16.50 MPa      Плоча над сутерен            30.60 MPa

Стена на  II етаж      32.70 MPa                  Плоча над III етаж           25.20 MPa

Стена на V етаж       24.30 MPa                 Плоча над VI  етаж           28.80 MPa

Вход Г

Стена до стълби към мазе   21.90 MPa           Плоча над сутерен       24.00 MPa

Стена на  IV  етаж        18.30 MPa                   Плоча над IV етаж        24.00 MPa

Стена на V  етаж         27.00 MPa                   Плоча над V етаж          19.50 MPa

При огледа на конструкцията се установи, че стоманобетоновите елементи нямат пукнатини и видими деформации.

Сеизмична устойчивост

Жилищният блок, предмет на обследването, е проектиран към действащата към момента нормативна база, а именно: „Натоварване на сгради и съоръжения. Правилник за проектиране” от 13.02.1964г. и "Правилник за строителство в земетръсни райони”, ДВ бр.90/13.11.1964г.

Въз основа на анализа на събраната информация може да се направят следните изводи:

- Методиките за проектиране на ЕПЖС за сеизмични въздействия, използвани в нашата досегашна проектанска практика се различават принципно от съвременните концепции на сеизмичното инженерство /в. т.ч. и Еврокод 8/ и трудно могат да дадат отговор какво ще бъде поведението на тези сгради при въздействия и интензивност, по – висока от първоначално приетата.

- Опитът от отминали земетресения показва, че конструкциите на ЕПЖС са претърпели сравнително ограничени повреди в сравнение със скелетните конструкции от сглобяем стоманобетон и вероятно има скрити резерви на носимоспособност.

- Методите за усилване на съединенията в едропанелните сгради са трудни за прилагане в постоянно обитаеми сгради.

Съгласно чл.137 от Закона за устройство на територията и „Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи от 2003г. – в момента сградата е четвърта категория по степен на значимост, сложност и рискове при експлоатация. Във връзка с това и съгласно „Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”от 2012 г. сградата е в район с интензивност VII степен, сеизмичен коефициент Кс=0.10, ІІ клас на значимост с коефициент С=1.0.

От съпоставката се вижда, че настоящите  норми имат значително завишени изисквания за носимоспособност и устойчивост на сградите на сеизмично въздействие в сравнение с изискванията на ПСЗР-64.

За периода на експлоатация от 1982г. до настоящия момент, сградата е била подложена на незначителен брой земетресения с различен магнитут. Обследваната сграда е понесла всички въздействия от минали земетресения без видими следи, увреждания или деформации. Носещите стоманобетонни елементи са в добро състояние, бетонът е без пукнатини, армировката е с необходимото бетоново покритие. Не са извършвани преустройства, свързани с промяна на масата на етажните нива. Състоянието на конструктивните елементи, гарантиращи антисеизмичната осигуреност на сградата, е добро - без видими деформации, смачквания, местни разрушения, загуба на устойчивост, което от своя страна е гаранция за устойчивост и дълготрайност.

Дълготрайност на строежа

Съгласно таблица 1 към чл.10 на „Наредба № 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях”, 2005г.  жилищните, обществените и производствените сгради се категоризират от 4-та категория с проектен експлоатационен срок 50 год. Сградата на жил.блок № 7 е в експлоатация от 34 год. Елементите на конструкцията са в добро състояние. Те са в съответствие с Наредби и Правилници от времето, когато са проектирани, а те са различни от действащите към настоящия момент. Изискванията в сега действащите норми за проектиране са по-високи от тези, които са били в сила по време на проектирането и изграждането й. Това се отнася както за стойността на товарите, така и за изискванията при оразмерителните проверки.

Вследствие проведени изпитвания на бетонните елементи на характерни места по безразрушителен метод, които съдържат информация относно дълготрайността и общата надежност на „критичните” компоненти”, може да се каже, че общото състояние на връзките и съединенията е добро.

3.1.3. Граници (степен) на пожароустойчивост (огнеустойчивост)

стойност за конкретния строеж : ІІра степен

еталонна нормативна стойност -  ІІра степен

3.1.4. Санитирно-хигиенни изисквания и околна среда:

3.1.4.1. осветеност

стойност за конкретния строеж

еталонна нормативна стойност

3.1.4.2. качество на въздуха

стойност за конкретния строеж

еталонна нормативна стойност

3.1.4.3. санитарно-защитни зони, сервитутни зони

стойност за конкретния строеж

еталонна нормативна стойност

3.1.4.4. други изисквания за здраве и опазване на околната среда - При извършеното обследване не е установено да има отделяне на отровни газове, наличие на опасни частици или газове във въздуха, излъчване на опасна радиация.

3.1.5. Гранични стойности на нивото на шум в околната среда, в помещения на сгради, еквивалентни нива на шума от автомобилния, железопътния и въздушния транспорт и др.

стойност за конкретния строеж

еталонна нормативна стойност

3.1.6. Стойност на енергийната характеристика, коефициенти на топлопреминаване на сградните ограждащи елементи - посочени са в Доклад от обследване за енергийна ефективност

3.1.7. Елементи на осигурената достъпна среда - Достъпът на хора в неравностойно положение до сградата се осъществява непосредствено от тротоара на прилежащата улица.

3.2. Технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ към строителните съоръжения

За сградата има изготвен Доклад за резултатите от конструктивното обследване за установяване на техническите характеристики на сградата  от  март 2016 г.

Раздел ІV “Сертификати”

4.1. Сертификати на строежа

4.1.1.Сертификат за енергийна ефективност -  236ЕНА042/24.03.2016г. Валиден до 24.03.2026год.

(номер, срок на валидност и др.)

4.1.2. Сертификат за пожарна безопасност - няма

(номер, срок на валидност и др.)

4.1.3. Други сертификати

4.2. Сертификати на строителни конструкции и/или строителни продукти: няма

4.3. Декларации за съответствие на вложените строителни продукти : няма

4.4. Паспорти на техническото оборудване – няма

4.5. Други сертификати и документи

Раздел V “Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали техническия паспорт”

5.1. Данни за собственика:

|  | кв. "Изгрев" бл.7 вх.А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вълчо Димитров Карамитов |  | А-1-1 |  |
| 2 | Община Свиленград |  | А-1-2 |  |
| 3 | Димитър Иванов Димитров |  | А-1-3 |  |
| 4 | Наско Димитров Кянков |  | А-2-13 |  |
| 5 | Община Свиленград |  | А-2-14 |  |
| 6 | Димитър Фотев Атанасов |  | А-2-15 |  |
| 7 | Еленка Георгиева Танева |  | А-3-25 |  |
| 8 | Христо Георгиев Атанасов |  | А-3-26 |  |
| 9 | Димитър Стефанов Панделиев |  | А-3-27 |  |
| 10 | Тодор Живков Димитров |  | А-4-37 |  |
| 11 | Жечка Генева Димитрова |  | А-4-38 |  |
| 12 | Милен Василев Петров |  | А-4-39 |  |
| 13 | Александър Христов Александров |  | А-5-49 |  |
| 14 | Община Свиленград |  | А-5-50 |  |
| 15 | Калинка Демирева Янкова |  | А-5-51 |  |
| кв. "Изгрев" бл.7 вх.Б |  |  |  |  |
| 1 | Стоян Атанасов Желев |  | Б-1-4 |  |
| 2 | Елена Георгиева Атансова |  | Б-1-5 |  |
| 3 | Митрьо Илиев Костадинов |  | Б-1-6 |  |
| 4 | „Напоителни системи” – ЕАД Х-во |  | Б-2-16 |  |
| 5 | Димо Георгиев Гачев |  | Б-2-17 |  |
| 6 | Димитър Станков Станков |  | Б-2-18 |  |
| 7 | Радка Христова Николова |  | Б-3-28 |  |
| 8 | Георги Атанасов Иванов |  | Б-3-29 |  |
| 9 | Златка Колева |  | Б-3-30 |  |
| 10 | Росен Русев Николов |  | Б-4-40 |  |
| 11 | Елена Мункова Петкова |  | Б-4-41 |  |
| 12 | Мария Костадинова Моекова |  | Б-4-42 |  |
| 13 | Никола Петров Наков |  | Б-5-52 |  |
| 14 | Марин Костадинов Костадинов |  | Б-5-53 |  |
| 15 | Кръстина Вълчева Желева |  | Б-5-54 |  |
| 16 | Никола Тодоров Георгиев |  | Б-6-61 |  |
| 17 | Христо Петров Нашков |  | Б-6-62 |  |
| 18 | Павел Христов Павлов |  | Б-6-63 |  |
|  | кв. "Изгрев" бл.7 вх.В |  |  |  |
| 1 | Община Свиленград |  | В-1-7 |  |
| 2 | Величка Ангелова Сарафова |  | В-1-8 |  |
| 3 | Марийка Георгиева Маркова |  | В-1-9 |  |
| 4 | Цветана Ангелова Софронова |  | В-2-19 |  |
| 5 | Велика Иванова Митева |  | В-2-20 |  |
| 6 | Христина Георгиева Георгиева |  | В-2-21 |  |
| 7 | Коста Ангелов Беев |  | В-3-31 |  |
| 8 | Маргарита Димитрова Павлова |  | В-3-32 |  |
| 9 | Костадин Георгиев Гилев |  | В-3-33 |  |
| 10 | Димо Димитров Янакиев |  | В-4-43 |  |
| 11 | Атанас Илиев Нанев |  | В-4-44 |  |
| 12 | Илия Митев Нанев |  | В-4-45 |  |
| 13 | Община Свиленград |  | В-5-55 |  |
| 14 | Цонка Христова Киркова |  | В-5-56 |  |
| 15 | Господин Димитров Гилев |  | В-5-57 |  |
| 16 | Иван Костадинов Георгиев |  | В-6-64 |  |
| 17 | Иванка Иванова Хвитова |  | В-6-65 |  |
| 18 | Стоян Щелянов Иванов |  | В-6-66 |  |
| кв. "Изгрев" бл.7 вх.Г |  |  |  |  |
| 1 | Елена Иванова Александрова |  | Г-1-10 |  |
| 2 | Община Свиленград |  | Г-1-11 |  |
| 3 | Стоян Николов Карадимов |  | Г-1-12 |  |
| 4 | Община Свиленград |  | Г-2-22 |  |
| 5 | Кольо Костадинов Георгиев |  | Г-2-23 |  |
| 6 | Сашко Христов Капасъзов |  | Г-2-24 |  |
| 7 | Иван Благоев Гюзев |  | Г-3-34 |  |
| 8 | Иванка Димитрова Атанасова |  | Г-3-35 |  |
| 9 | Георги Желев Николов |  | Г-3-36 |  |
| 10 | Георги Митков Станев |  | Г-4-46 |  |
| 11 | Община Свиленград |  | Г-4-47 |  |
| 12 | Димитър Недялков Халев |  | Г-4-48 |  |
| 13 | Стефан Петров Стоянов |  | Г-5-58 |  |
| 14 | Георги Костадинов Атанасов |  | Г-5-59 |  |
| 15 | Веселина Латунова Иванова |  | Г-5-60 |  |

5.2. Данни и удостоверение на консултанта:

5.2.1. Данни за наетите от консултанта физически лица:

5.2.2. Номер и срок на валидност на лиценза:

5.3. Данни и удостоверения за придобита пълна проектантска правоспособност:

5.4. Данни за техническия ръководител за строежите от пета категория: не се отнася за конкретната сграда.

5.5. Данни и удостоверения за лицата, извършили обследването и съставили техническия паспорт на строежа: "ЕН АР Консулт" ЕООД , гр.Хасково, вписано в Търговския регистър с ЕИК 126720807, със седалище в гр.Хасково, бул. „България – над реката” № 3, представлявано от арх.Богдана Владимирова Хасърджиева  - Лиценз  № ЛК-000526/12.10.2006 г., издаден от МРРБ с валидност до 2016г.

Експерти, участвали в съставянето на техническия паспорт, както следва :

- арх. Богдана Владимирова Хасърджиева със специалност “Архитектура“ ;

- инж. Николинка Атанасова Панайотова - със специалност “Строителен инженер“;

- инж. Дяна Колева Тутанова със специалност "Машинен инженер" ;

- инж. Ангел Радев Ангелов  със специалност “Строителен инженер по водоснабдяване и канализация“ ;

- инж. Красимир Стефанов Райнов със специалност “Електроинженер“;

- инж. Стефан Петров Хаджиев със специалност “Инженер по пожарна техника и безопасност“;

Забележка: Част “А” се съставя и при актуализация на техническия паспорт, както и при всяка промяна, извършена по време на експлоатацията на строежа.

Част Б “Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти”

- Резултати от извършени обследвания

ЧАСТ„АРХИТЕКТУРА

- Архитектурно решение

Блок №7 е разположен в жк „Изгрев“,  гр. Свиленград и функционира като многофамилна жилищна сграда. Построен е през 1982г. върху земя, която е частна общинска собственост, а жилищата са частна собственост. Сградата е едропанелна жилищна , с едностранно влизане с четири входа. Строителната система е разработена така, че да отговаря на оптималното решаване на жилищата с оглед изпълнение на функциите им при възможна степен на унифициране. Стените и подовете са изпълнени от готови стоманобетонни елементи - панели. Фасадното оформление е от ситна „пръскана” мазилка. Цокълът е изпълнен от „мита” бучарда. Покривът на сградата е „студен”, стоманобетонна конструкция от панели, върху който е положен хидроизолация от битумна мушама. Довършителните работи във всеки апартамент са различни. Настилката на група „ден” и „нощ” са изпълнени предимно от масивен или ламиниран паркет, а на санитарните възли и на антрета от керамични плочки или мозайка. Някои от апартаментите са топлоизолирани отвън или отвътре и с подменени дограми. Също и някои от балконите, и полулоджиите са остъклени и/или зазиждани. Жилищната сграда е ситуирана на относително равнинен терен. Достъпа до сградата е от прилежащата улица. Входните врати са метални и се отварят навън . Околното пространство около сградата е добре благоустроено.

Блок 7 се състои от четири секции с по един вход, разделени от дилатационна фуги, като секциите в план са разместени в дълбочина.Вход  А и Г са пет етажни секции са с еднакво разпределение. Вход Б и В са шест етажни секции. Всички секции имат  полуподземен сутеренен етаж.

- Полуподземен етаж

В полуподземния етаж са разположени мазетата на живущите и ПРУ, като достъпът до тях се осъществява единствено от стълбищната клетка. Вентилацията и осветлението на мазетата е предимно директно, чрез прозорци. Някои от прозорците са с метални капаци. Външните стени са изпълнени от бетон, а вътрешните от тухли. На повечето от мазетата и общите пространства, стените и таваните им не са измазани.

- Жилищни етажи

Вход „А”:

Входното пространство е добре оформено. Входната врата е метална, отваряща се навън. Достъпа до всеки етаж става, чрез право двураменно стълбище и с асансьор. Настилката е изпълнена от обикновена мозайка, а стените от латекс. На между-етажните площадки има общи стаи, на които прозорците са стари.  Парапета  на стълбищата е ажурен, метален. Прозорците на стълбищата не са подменени, дървени слепени. Входът се състои от 15 апартамента, като на всеки етаж са разположени двустаен, едностаен и тристаен апартамент.

Едностайните апартаменти се състоят от антре, спалня, кухня и баня с wc. Двустайните апартаменти се състоят от антре, дневна, спалня, кухня и баня с wc. Тристайните апартаменти се състоят от антре, дневна, две спални, кухня, килер, баня с wc и отделно wc.

Първи  етаж

На първи етаж са разположени Ап.1-двустаен, Ап.2- едностаен, Ап.3 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.1 Дървената дограма  по фасадите  е подменена PVC. Лоджията към кухнята е  приобщена. Подпрозоречният зид и балконската врата на кухнята към лоджията са премахнати. Лоджията към дневната е със зид и  с PVC дограма. Има топлоизолация отвън на целия апартамент.

Ап.2   Лоджията към кухнята частично е метална дограма и  остъклена . Без промени в дограмата .

Ап.3  Дървената дограма по фасадите не е подменена. Лоджията към кухнята частично е остъклена с метална конструкция/винкели/.

Втори  етаж

На втори етаж са разположени Ап.13-двустаен, Ап.14- едностаен, Ап.15 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.13  Дървената дограма  по фасадите  е подменена PVC. Лоджията към кухнята е  приобщена. Подпрозоречният зид и балконската врата на кухнята към лоджията са премахнати. Лоджията към дневната е със зид и  с PVC дограма, като на фасадния панел е премахната дограмата и е изграден бар плот. Има топлоизолация по целия апартамент отвън.

Ап.14 Няма промени.

Ап.15  Дървената дограма в спалнята от изток е подменена с нова алуминиева  дограма. Дневната е с PVC  дограма, като част от прозореца е зазидан.Спалнята от запад е с алуминиева дограма. Кухнята е с приобщена лоджия и е с PVC  дограма. Основния прозорец на кухнята е с алуминиева  дограма. Външните стени на кухнята , спалнята и част от дневната има топлоизолация.

Трети  етаж

На трети етаж са разположени Ап.25 - двустаен, Ап.26 - едностаен, Ап.27 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.25  Дървената дограма по фасадите е подменена с нова PVC  дограма. Лоджията към кухнята е приобщена , като част от лоджията е зазидана и има с PVC  дограма.

Ап.26  Прозореца  на спалнята е подменена с нова PVC. Лоджията към кухнята е остъклена с метална дограма.

Ап.27  Цялата дограма е подменена с нова PVC.Лоджията към кухнята е с PVC  дограма.

Четвърти  етаж

На четвърти етаж са разположени Ап.37 - двустаен, Ап.38 - едностаен, Ап.39 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.37  Спалнята и кухнята са с с PVC  дограма. Лоджията към кухнята е зазидана. Подпрозоречният зид и балконската врата на кухнята към лоджията са премахнати. Лоджията към дневната е частично зазидана и с PVC дограма. Дневната е с PVC дограма. Западната фасада е с топлоизолация.

Ап.38  Без промяна.

Ап.39  Дограмата по всичси фасади е алуминиева. Лоджията към кухнята е остъклена с алуминиева дограма, като вратата към лоджията е премахната.

Пети  етаж

На пети етаж са разположени Ап.49 - двустаен, Ап.50 - едностаен, Ап.51 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.49  Спалнята е с дървен стъклопакет. Лоджията към кухнята има алуминиев прозорец. Кухнята е с дървен стъклопакет. Лоджията към дневната е с алуминиева дограма и самата дневна също с алуминиева дограма. Целия апартамент е с топлоизолация.

Ап.50  Без промяна.

Ап.51  Без промяна. Лоджията към кухнята е с метална дограма.

Вход „Б”:

Входното пространство е добре оформено. Входната врата е метална, отваряща се навън. Достъпа до всеки етаж става, чрез право двураменно стълбище и с асансьор. Настилката е изпълнена от обикновена мозайка, а стените от латекс. Парапета е ажурен, метален. Прозорците на стълбищата не са подменени, дървени слепени. На между-етажните площадки има общи стаи, на които прозорците са стари.    Входът се състои от 18 апартамента като на всеки етаж са разположени три двустайни апартамента.

Двустайните апартаменти се състоят от антре, дневна, спалня, кухня и баня с wc.

Първи  етаж

На първи етаж са разположени Ап.4,  Ап.5 и Ап.6 -двустайни и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.4 Дървената дограма е сменена с алуминиева. Лоджията към кухнята е  с алуминиев прозорец. Лоджията към дневната е с метална решетка.

Ап.5  Без промени.

Ап.6  Дневната е със стара дограма.Лоджията съм дневната е остъклена с метална дограма.Спалнята и кухнята са с алуминиева дограма. Лоджията към кухнята е с алуминиева дограма.

Втори  етаж

На втори етаж са разположени Ап.16, Ап.17 и Ап.18 –двустайни  и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.16  Прозорците са стари. Кухнята е с приобщена тераса с два прозореца дървени. Хола е с метална решетка на терасата и със стара дограма.

Ап.17 Във всички стаи дограмата е сменена с PVC.

Ап.18  Дървената дограма по фасадите е подменена с нова алуминиева  дограма. Лоджията към кухнята е с алуминиева дограма.

Трети  етаж

На трети етаж са разположени Ап.28, Ап. 29 и Ап.30 - двустайни и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.28  Дървената дограма в дневната, кухнята и  спалнята е подменена с нова PVC  дограма.

Ап.29  Дървената дограма в апартамента е подменена с нова PVC  дограма.

Ап.30 Лоджията към дневната е частично зазидана и с алуминиева дограма. Дневната,спалнята и кухнята са с дървена дограма. Лоджията към кухнята е приобщена и зазидана.

Четвърти  етаж

На четвърти етаж са разположени Ап.40, Ап.41 и Ап.42 - двустайни и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.40  Дървената дограма е без промяна. Лоджията към дневната е частично зазидана с алуминиева дограма. Премахната е вратата към лоджията на кухнята и е поставен дървен прозорец на лоджията.

Ап.41  Дневната и спалнята са с алуминиева дограма. Кухнята е с дървена дограма.

Ап.42 Дневната – без промяна. Спалнята е с алуминиева дограма.Кухнята и лоджията

са с PVC  дограма.

Пети  етаж

На пети етаж са разположени Ап.52, Ап.53 с Ап.54 – двустайни и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.52  Дървената дограма  е  без промяна. Лоджията към кухнята е зазидана.

Ап.53  Дървената дограма в дневната и спалнята е подменена с нова PVC дограма. Терасата  към кухнята е частично зазидана и остъклена с PVC  дограма.

Ап.54 Дървен стъклопакет на  кухнята - два броя прозорци и приобщена тераса. Дневната е  с алуминиев прозорец и външни щори на терасата.Спалнята е с дървен стъклопакет.

Шести  етаж

На шести етаж са разположени Ап.61, Ап.62 иАп.63 - двустайни и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.61  Дървена дограма в дневната, спалнята и кухнята. Лоджията към кухнята е приобщена и остъклена с дървена дограма.

Ап.62  Дървената дограма в дневната и спалнята е подменена с PVC дограма. Кухнята е с приобщена тераса, която е остъклена с алуминиева дограма.

Ап.63 Без промени. Лоджията към кухнята е остъклена с алуминиева дограма.

Вход „В”:

Входното пространство е добре оформено. Входната врата е метална, отваряща се навън. Достъпа до всеки етаж става, чрез право двураменно стълбище и с асансьор. Настилката е изпълнена от обикновена мозайка, а стените от латекс. Парапета е ажурен, метален. Прозорците на стълбищата  са подменени с PVC. На между-етажните площадки има общи стаи,  на които прозорците са стари.   Входът се състои от 18 апартамента като на всеки етаж са разположени три двустайни апартамента.

Двустайните апартаменти се състоят от антре, дневна, спалня, кухня и баня с wc.

Първи  етаж

На първи етаж са разположени Ап.7, Ап.8 и Ап.9  -двустайни  и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.7 Дограмата само в спалнята е сменена с PVC. Лоджията към кухнята е остъклена с  метална дограма.

Ап.8  Дневната е с алуминиева дограма. Кухнята и спалнята с  PVC  дограма.

Ап.9  Дневната и спалнята са с PVC дограма. Прозореца на кухнята е зазидан, лоджията е приобщена към кухнята и е поставен PVC прозорец.

Втори  етаж

На втори етаж са разположени Ап.19, Ап.20 и Ап.21 –двустайни и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.19  Без промени по прозорците. Лоджията към кухнята е остъклена с дървен прозорец.

Ап.20 Без промени.

Ап.21  Спалнята и кухнята също с алуминиева дограма.Лоджията към кухнята е приобщена и зазидана. Лоджията е приобщена към дневната, зазидана и остъклена с алуминиева дограма. Външните стени на апартамента са с топлоизолация.

Трети  етаж

На трети етаж са разположени Ап.31, Ап.32 и Ап.33 -  двустайни и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.31  Терасата към дневната е приобщена със свод  към стаята и е с дървена дограма. Лоджията към кухнята  е  приобщена  и зазидана - панела премахнат. Прозорците на кухнята и спалнята са алуминиеви.

Ап.32  Спалнята и дневната са с PVC  дограма.   Кухнята е с дървена дограма. Лоджията към кухнята е частично зазидана остъклена с PVC дограма.Външните стени са с топлоизолация.

Ап.33  Дървената дограма навсякъде е подменена с PVC дограма. Лоджията към кухнята е приобщена  и зазидана.Хола е с приобщена тераса, частично зазидана с PVC дограма.Външните стени са с топлоизолация.

Четвърти  етаж

На четвърти етаж са разположени Ап.43, Ап.44 и Ап.45- двустайни и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.43  Без промени. Лоджията към дневната е остъклена с метална дограма.Лоджията към кухнята  е приобщена, частично зазидана и с дървена дограма.

Ап.44  Дневната и спалнята са с PVC дограма.Кухнята е със стара дограма.Лоджията към кухнята е с метална дограма.

Ап.45  Лоджията към дневната е приобщена , зазидана и остъклена с алуминиева дограма. Отвора на прозореца на спалнята е частично зазидан и остъклен с алуминиева дограма. Кухнята е с алуминиева дограма. Лоджията към кухнята е приобщена и зазидана.

Пети  етаж

На пети етаж са разположени Ап.55, Ап.56 и Ап.57  - двустайни и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.55  Без промени.Лоджията към дневната е остъклена с метална дограма.

Ап.56  Спалнята и дневната са с PVC дограма. Лоджията е приобщена към кухнята, зазидана и остъклена с алуминиева дограма.

Ап.57 Дървената дограма в дневна и спалня е подменена с нова PVC. Кухнята е с алуминиева дограма. Лоджията към кухнята е  остъклена с алуминиева дограма.

Шести  етаж

На шести етаж са разположени Ап.64, Ап.65 иАп.66 - двустайни и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.64  Дървената дограма в дневната, спалнята и кухнята е подменена с нова PVC. Лоджията към кухнята е приобщена и остъклена с PVC дограма.

Ап.65  В дневната и спалнята дървената дограма е подменена с алуминиева. Кухня – стара дограма, а лоджията към нея е остъклена с метална дограма.

Ап.66  Дървената дограма на дневната е премахната и оформен плот. Лоджията е зазидана и остъклена с алуминиева дограма. Прозореца на спалнята е частично зазидан и остъклен с дървена дограма. Прозореца на кухнята е зазидан. Лоджията към кухнята е остъклена с дървена дограма.

Вход „Г”:

Входното пространство е добре оформено. Входната врата е метална, отваряща се навън. Достъпа до всеки етаж става, чрез право двураменно стълбище и с асансьор. Настилката е изпълнена с  обикновена мозайка, а стените от латекс. На между-етажните площадки има общи стаи,  на които прозорците са стари.  Парапета  на стълбищата е ажурен, метален. Прозорците на стълбищата не са подменени, дървени слепени. Прозорците между първи и втори и четвърти и пети  етажи са с PVC дограма. Входът се състои от 15 апартамента, като на всеки етаж са разположени двустаен, едностаен и тристаен апартамент.

Едностайните апартаменти се състоят от антре, спалня, кухня и баня с wc. Двустайните апартаменти се състоят от антре, дневна, спалня, кухня и баня с wc. Тристайните апартаменти се състоят от антре, дневна, две спални, кухня, килер, баня с wc и отделно wc.

Първи  етаж

На първи етаж са разположени Ап.10-двустаен, Ап.11- едностаен, Ап.12 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.10 Дневна, спалня и кухня са с дървен стъклопакет. Лоджията към кухнята е  приобщена и остъклена с дървен стъклопакет. Лоджията към дневната е с PVC дограма. Външните стени на апартамента са с топлоизолация.

Ап.11  Без промяна. Лоджията съм кухнята е с външни PVC щори.

Ап.12   Двете спални са с алуминиева дограма. Дневната е с PVC дограма, като лоджията към дневната е остъклена с метална дограма. Кухнята е  с алуминиева дограма. Лоджията към кухнята е остъклена с алуминиева дограма.

Втори  етаж

На втори етаж са разположени Ап.22-двустаен, Ап.23- едностаен, Ап.24 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.22  Без промени. Лоджията към кухнята е остъклена с метална дограма.

Ап.23 Лоджията е приобщена, зазидана  с  PVC прозорец. Спалнята е с PWC прозорец.

Ап.24  Без промени. Лоджията е остъклена с метална дограма.

Трети  етаж

На трети етаж са разположени Ап.34- двустаен, Ап.35 - едностаен, Ап.36 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.34  Дървената дограма по фасадите е подменен с нова PVC  дограма. Лоджията към кухнята е остъклена с PVC  дограма.

Ап.35  Прозореца  на спалнята е подменен с нов PVC. Лоджията към кухнята е приобщена, зазидана и остъклена с PVC дограма. Подпрозоречният зид и балконската врата на кухнята към лоджията са премахнати. Външните стени на апартамента са с топлоизолация.

Ап.36  Прозорците  са  сменени с нови PVC. Лоджията към кухнята е остъклена с PVC  дограма.

Четвърти  етаж

На четвърти етаж са разположени Ап.46 - двустаен, Ап.47 - едностаен, Ап.48 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.46  Без промяна.

Ап.47  Без промяна. Лоджията на кухнята е остъклена с метална дограма.

Ап.48  Дограмата по всичси фасади е  алуминиева. Лоджията към кухнята е остъклена с метална дограма.

Пети  етаж

На пети етаж са разположени Ап.58 - двустаен, Ап.59 - едностаен, Ап.60 - тристаен и стълбищна клетка с асансьор. Във всеки обект довършителните работи са различни.

Ап.58  Дневната е с  PVC  дограма. Кухнята и спалнята са с алуминиева дограма. Лоджията към кухнята е остъклена с алуминиева дограма.

Ап.59  Дървената дограма в кухнята и спалнята  е подменена с нова PVC  дограма.

Ап.60  Дървената дограма в дневната и двете спални е  подменена с нова PVC.   Лоджията към дневната е остъклена с метална дограма. Кухнята е със зазидан прозорец. Лоджията е приобщена към кухнята и остъклена с PVC  дограма.

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ /НЕСЪОТВЕТСТВИЕ/ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО ЧЛ.169 ОТ ЗУТ

Състоянието на жилищната сграда към момента на обследването не удовлетворява напълно изискванията на чл. 169 от ЗУТ по отношение съществените изисквания за  безопасна експлоатация; опазване здравето и живота на хората; икономия на енергия и топлосъхранение.

Покривите са в незадоволително състояние. Покривната хидроизолация е за смяна, което се доказва от множеството течове, особенно на последните етажи.

Голяма част от ограждащите повърхности не отговарят на изискванията на ЗЕЕ и Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение  и икономия на енергия в сгради от 15.12.2004г. (изм. и доп. ДВ бр. 85, 88 и 92 от 2009г. и бр. 2 от 2010г.), като е задължителна подмяната на дограмата в целия жилищен блок, включително и на стълбищните клетки.

Необходимо е сградата да се приведе в съответствие с изискванията на Наредба № 4/01.07. 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания и на  Наредба № Iз-1971/ 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, като за целта бъдат изготвени и одобрени инвестиционни проекти.

ЧАСТ „КОНСТРУКТИВНА"

Настоящето конструктивно обследване е разработено съгласно договор с възложителя и съгл. чл.2 ал.2 на „Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите/2006год.

Целта на конструктивното обследване е да се даде обективна оценка на състоянието на носещата конструкция и сеизмичната устойчивост на сградата и да се установи действителното състояние на конструктивните елементи на конструкцията.

От направените проучвания на място и събраната информация се установи       	следното:

Обследваната сграда е въведена в експлоатация  през 1982год. на миналия век . За сградата не е представена техническа документация, свързана с проектирането и строителството ѝ.

Обследването е направено чрез предварителен обстоен оглед на конструкцията и инструментално обследване.

Конструктивната схема е панелна сглобяема жилищна сграда (ЕПЖС).

Блокът се състои от четири входа – А, Б, В и Г разделени с деформационни фуги.

Вход А и Г се състоят от 5 надземни жилищни етажа, а вход Б и В от 6 надземни жилищни етажа.

Всеки вход има и полуподземен етаж, където са разположени мазетата за всеки апартамент.

Секциите А, Б, В и Г се състоят от по три апартамента на етаж. Вход А и Г са с двустаен, едностаен и тристаен апартамент на етаж. Вход Б и В са с по три двустайни апартамента на  всеки етаж.

Покривите на секциите са плоски тип „студен“ с вентилируемо подпокривно пространство  и машинно отделение за асансьор.

Покритието  е с битумна хидроизолация, която е компроментирана в по-голямата си част. Констатирани са множество течове.

Обектът на обследване е едропанелна жилищна сграда, с безскелетна конструктивна схема - проектирана и изпълнена на принципа на клетъчната схема (с напречни и надлъжни носещи стени)  панели.

Сградата е с плоско фундиране, като основите до кота нула са монолитно изпълнени с ивични фундаменти под сутеренни стени. Стените в сутерена са бетонни - монолитно изпълнени, а преградните тухлени.  Стените и тавана не са измазани. Основите и носещите стени в сутерена  на сградите са от монолитен стоманобетон.

Фасадните носещи калканни елементи са с дебелина 200мм от керамзитобетон марка Б100 с об.тегло=1200 /1300 кг/м3 и с пласт от 15/25 мм външен фрактурен пласт от филцбетон за водоплътност, вътрешния стоманобетонен слой е носещия. Вертикалните връзки   при   фасадно калканните стенни панели са от 3ф16 до 2ф22 през 120, 150, 180см, на разстояние 60 см от  краищата на панелите.

Подовите  конструкции са приети като недеформируеми в равнината си диафрагми, а стените  като конзоли с голяма височина на напречното сечение /шайби/.

Подовите панели са от обикновен стоманобетон и допълнителна настилка, изпълнена на  местостроежа. Подовите панели са на ос 3,10м, и 3,6м, като максималните размери на панелите са 3,6х5,1  м. При полагане на нулеви настилки необходимата минимална дебелина, с оглед удовлетворяване на изискванията за звукоизолация от въздушен шум, е 14см. Подовите панели се изчисляват за непосредствено действуващото върху тях вертикално натоварване, като подовата конструкция се приема абсолютно корава в своята равнина. Подовите панели са оразмерени като четеристранно подрени за съчетаните полета , като тристранно подпрени в монтажно състояние. Лоджийните подови панели и стълбищните площадки са еднопосочно подпрени. Стоманобетонните елементи са армирани със стомана АІ, АІІ.

Статическата им схема за вертикално натоварване е четиристранно и тристранно свободно подпрени полета.

Блок секциите са съставени от хоризонтални (подовите панели) и вертикални носещи елементи (стени и панели). Подовите конструкции са приети като недеформируеми в равнината си диафрагми, а стените като конзоли с голяма височина на напречното сечение /шайби/.

Стените се изчисляват като конзоли, натоварени със собственото си тегло, вертикално натоварване от подови и покривни конструкции и от хоризонтално натоварване. Те са еластично запънати в основата.

Стенните панели в зависимост от характера на работната система в конструкцията са носещи; самоносещи, които се опират една на друга и носят само собственото си тегло; закачени, които пренасят своето натоварване на носещите напречни стенни панели.

В панелите се предвиждат съединения за свързване  с надлъжните и напречните панели. След заваряването на стоманените части те се покриват с бетон или разтвор, за да се предпазят от корозия и от пожар.

Връзките между панелите се осъществяват посредством дюбели и вградена армировка клас А1 и АІІ.

Основен елемент на стълбищната клетка са стълбищните рамена. Тези елементи се изпъляват от бетон марка 200, армировка АІ и студено изтеглен тел.

Елементите оформящи асансьорната клетка са самоносещи и не поемат усилия от движение на асансьора.

Пространствената коравина на панелните сгради се осигурява чрез съвместната работа на надлъжните и напречните стенни панели и подовите панели обединени посредством съединенията в едно цяло.

Въз основа на извършените конструктивни обследвания на представителни извадки от ЕПЖС и проведените безразрушителни изпитвания на отделни конструктивни елементи могат да се направят следните изводи за актуалното състояние на строителната конструкция :

- Бетонът от вътрешните носещи стени и подовите панели е с вероятна якост  на натиск, съответствуващ на клас В 15 по БДС 9673.

- Бетонът от фасадните панели, когато е от лек керамзитобетон е с клас на якост Б100.

- Корозия на армировката в дюбелните съединения  на стенните панели не е установена.

- Бетонното покритие на армировката е в рамките на нормалното.

- Видими петна на армировката от корозия на армировката или подкожушване на бетонното покритие са рядко срещани дефекти.

- По фасадните елементи има на места напукване и паднало декоративно покритие.

- Оразмеряването на конструкцията е извършено при полезно нормативно натоварване за жилища  р=150кг/м2, за стълбищните площадки р=300кг/м2, съгласно „Норми за проектиране.Натоварвания и въздействия“ от 1964г.

Установяване на механичните характеристики  на вложените материали в основните елементи на носещата конструкция, чрез изпитване на якот на натиск по безразрушителен метод .

Определянето на вероятната якост на натиск на бетона е извършено по безразрушителен метод чрез измерване големината на отскока върху достъпни и случайно избрани конструктивни елементи. Изпитването е извършено със склерометър „Schmidt” в съответствие с изискванията на БДС EN 13791:2007. Оценката на резултатите е извършена в съответствие с БДС EN 206-1, като резултатите показват, че бетонът е запазил якостните си характеристики.

Вход А

Стена до стълби към мазе   11.10 MPa    Плоча над сутерен                 31.20 MPa

Стена на  III етаж   20.40 MPa                  Плоча над III етаж                 24.00 MPa

Стена на V  етаж   22.20 MPa                  Плоча над V етаж                  25.80 MPa

Вход Б

Стена до стълби към мазе   14.10 MPa    Плоча над сутерен               21.50 MPa

Стена на III етаж        23.40 MPa              Плоча над ета III етаж         26.40 MPa

Стена на VI  етаж      19.20 MPa               Плоча над VI  етаж              22.50 MPa

Вход В

Стена до стълби към мазе  16.50 MPa      Плоча над сутерен            30.60 MPa

Стена на  II етаж      32.70 MPa                  Плоча над III етаж           25.20 MPa

Стена на V етаж       24.30 MPa                 Плоча над VI  етаж           28.80 MPa

Вход Г

Стена до стълби към мазе   21.90 MPa           Плоча над сутерен       24.00 MPa

Стена на  IV  етаж        18.30 MPa                   Плоча над IV етаж        24.00 MPa

Стена на V  етаж         27.00 MPa                   Плоча над V етаж          19.50 MPa

Резултатите от това обследване, както и всички констатации дават основание сградата да се определи като годна в конструктивно отношение и безопасна експлоатация в техническо отношение. Всички носещи конструктивни елементи към момента на обследването са в състояние да поемат припадащите им се натоварвания и да осигурят нормативните изисквания на чл.169, ал.1, т.1 от ЗУТ.

Строителството е извършено доста отдавна, при други условия и нормативи на проектиране, несъответстващи на съвременните.

Установяване на дефекти и повреди в конструкцията и проведени ремонтни дейности

През годините не са извършени ремонти, с които да се засягат носещи конструктивни елементи.

В по-голямата част от апартаментите лоджиите към кухнята са частично зазидани или остъклени и усвоени към съответните помещения.

Някои от терасите са остъклени. Има много течове , особено около комините,    вследствие на което паднала мазилка.

ВХОД А

На първия етаж в ап.1 лоджията към кухнята е приобщена. Подпрозоречния панел и балконската врата на кухнята към лоджията са премахнати. Лоджията към дневната е със зид и  с PVC дограма.

В ап. 2 и 3 лоджията към кухнята е остъклена и частично зазидана.

В ап.13  лоджията към кухнята е  приобщена. Подпрозоречният зид и балконската врата на кухнята към лоджията са премахнати.Лоджията към дневната е със зид и  с PVC дограма, като на фасадния панел е премахната дограмата и е изграден бар плот.  В ап.15  дневната е с PVC  дограма, като част от прозореца е зазидан.

Кухнята е с приобщена лоджия и е с PVC  дограма. Основния прозорец на кухнята е с алуминиева  дограма.На третия етаж в ап.25 лоджията към кухнята е приобщена и зазидана и с PVC  дограма. В ап.26  лоджията към кухнята е остъклена с метална дограма.

На четвърти етаж лоджията към кухнята е зазидана. Подпрозоречният зид и балконската врата на кухнята към лоджията са премахнати. Лоджията към дневната е частично зазидана и с PVC дограма. В ап.39 лоджията към кухнята е остъклена с алуминиева дограма, като вратата към лоджията е премахната.

ВХОД Б

На първия етаж в ап.4 лоджията е частично зазидана и остъклена с алуминиев прозорец.. В ап. 6 лоджията към дневната е частично зазидана и остъкленас алуминиева дограма.

На втория етаж в ап. 16 кухнята е с приобщена тераса и ап.18 лоджията към кухнята е частично зазидана и остъклена с алуминиева дограма.

На третия етаж в ап.30  лоджията към дневната  е частично зазидана и остъклена с алуминиева дограма. В ап. 30 лоджията е зазидана и вкарана към кухненското помещение, като е премахнат подпрозоречния панел и вратата.

Ап.40 - лоджията към дневната е частично зазидана с алуминиева дограма. Премахната е вратата към лоджията на кухнята и е поставен дървен прозорец на лоджията.

На пети етаж ап.52  - лоджията към кухнята е зазидана. В ап.53   терасата  към кухнята е частично зазидана и остъклена с PVC  дограма.

Ап.54 - дървен стъклопакет на  кухнята два броя прозорци и приобщена тераса.

Шести етаж в ап.61  лоджията към кухнята е приобщена и остъклена с дървена дограма.

Ап.62  Кухнята е с приобщена тераса, която е остъклена с алуминиева дограма.

Ап.63  Лоджията към кухнята е остъклена с алуминиева дограма.

ВХОД В

На първия етаж в ап.7 лоджията е с метална дограма и остъклена. В ап. 9  прозорецът на кухнята е зазидан, лоджиите към кухнята приобщена, зазидана и остъклена с PVC прозорец.

На втория етаж в ап.19  - лоджията към кухнята е остъклена с дървен прозорец.

Ап.21  - лоджията към кухнята е приобщена и зазидана. Лоджията е приобщена към дневната, зазидана и остъклена с алуминиева дограма.

На третия етаж в ап.31 - терасата към дневната е приобщена със свод  към стаята и е с дървена дограма. Лоджията към кухнята  е  приобщена  и зазидана - панела премахнат. В ап.32   - лоджията към кухнята е частично зазидана остъклена с PVC дограма. Ап.33  - лоджията към кухнята е приобщена  и зазидана.Хола е с приобщена тераса, частично зазидана с PVC дограма.

На четвъртия етаж в ап. 43 лоджията е вкарана в кухненската площ, като е премахнат фасадния панел и вратата, а лоджията частично зазидана със зид и остъклена с дървена дограма. Лоджията към дневната е остъклена с метална дограма.

В ап. 44 лоджиятя към кухнята е частично зазидана и остъклена с метална дограма. Ап.45-лоджията към дневната е приобщена , зазидана и остъклена с алуминиева дограма. Отвора на прозореца на спалнята е частично зазидан и остъклен с алуминиева дограма. Лоджията към кухнята е приобщена и зазидана.

На петия етаж в ап. 55 лоджиятя към дневната е частично зазидана и остъклена с метална дограма. В ап. 56 лоджията приобщена към кухнята, като е преманат фасадния панел и вратата, а лоджията частично зазидана и остъклена  с алуминиева дограма. Ап.57 - лоджията към кухнята е  остъклена с алуминиева дограма.

На шести етаж в ап.64 - лоджията към кухнята е приобщена и остъклена с PVC дограма.  В ап.65  - лоджията към кухнята е остъклена с метална дограма. Ап.66 -дървената дограма на дневната е премахната и оформен плот. Лоджията е зазидана и остъклена с алуминиева дограма. Прозореца на спалнята е частично зазидан и остъклен с дървена дограма.Прозореца на кухнята е зазидан. Лоджията към кухнята е остъклена с дървена дограма.

ВХОД  Г

На първи етаж лоджията към кухнята е  приобщена и остъклена с дървен стъклопакет. Лоджията към дневната е с PVC дограма. Ап.12 - лоджията към дневната е остъклена с метална дограма. Лоджията към кухнята е остъклена с алуминиева дограма.

На втори етаж в ап.22  лоджията към кухнята е остъклена с метална дограма. В ап.23 лоджията е приобщена, зазидана  с  PVC прозорец. Ап.24 -лоджията е остъклена с метална дограма.

На трети етаж  в ап.34  лоджията към кухнята е остъклена с PVC  дограма. В ап.35  лоджията към кухнята е приобщена, зазидана и остъклена с PVC дограма. Подпрозоречният зид и балконската врата на кухнята към лоджията са премахнати. Ап.36 - лоджията към кухнята е остъклена с PVC  дограма.

На четвърти етаж  в ап.47  - лоджията на кухнята е остъклена с метална дограма. Ап.48 - лоджията към кухнята е остъклена с метална дограма.

На пети етаж  в ап.58  - лоджията към кухнята е остъклена с алуминиева дограма. Ап.60  - лоджията към дневната е остъклена с метална дограма. Кухнята е със зазидан прозорец. Лоджията е приобщена към кухнята и остъклена с PVC  дограма.

Отклонения от вертикалност на стенните елементи вследствие поддаване или завъртане на земната основа не се забелязва.

Не са констатирани недопустими деформации (провисвания) или признаци за изгубване на устойчивост на носещите конструктивни елементи.

Забелязани са локални пукнатини между вертикалните стенни панели, които са вследствие на не добре обработени свързващи фуги.

Съединенията между панелите са слабите звена в конструкциятя на ЕПЖС.

Премахнатите панели към кухненските лоджии са неносещи  и не нарушават носещата способност на конструкцията.

Вследствие на дългогодишната експлоатация на сградата няма данни за корозия на  съединенията.

ИЗВОДИ И КОНСТРУКТИВНА ОЦЕНКА НА СГРАДАТА :

Сградата е въведена в експлоатация през 1982г. По време на проектирането са действували „НПССЗР“ от 1964г. и допълнения към тях от 1977 год.

За натоварване от земетръс конструкцията притежава необходимата сигурност, за която е оразмерена при сеизмични въздействия с очакван интензитет VІІ степен.

През годините на експоатация едропанелната сграда е претърпяла земетресения и не е получила повреди, което доказва добра устойчивост на конструкцията на сеизмично въздействие.

По сградата не са правени значителни промени и не са премахнати носещи конструктивни елементи.

Съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 27.01.2012г. чл.6 многофамилната жилищна сграда на адрес гр.Свиленград, кв. Изгрев бл. 7 има положителна сеизмична оценка и може да понесе допълнително вертикално натоварване от СМР за енергийно обновяване.

Тези въздействия не са довели до възникване и развитие на дефекти в строителните конструкции, влияещи в различна степен върху възможността за безопасна експлоатация на сградата в конструктивно отношение. Анализът на действителното техническо състояние на конструкцията показа, че тя може да изпълнява бъдещата си експлоатационна функция и да бъде натоварвана съобразно условията на проекта при изпълнение на предписаните в обследването мерки. Сградата притежава необходимия ресурс да се използва по предназначение, при полагане на необходимите грижи при експлоатация и извършване на ремонтните и укрепващи мероприятия. Да не се извършват строителни дейности, нарушаващи целостта на конструктивните елементи.

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

Обследването на обекта в част "Конструктивна" е съобразено с изискванията на Действащите нормативни документи:

- Закон за устройство на територията /ЗУТ/

- Наредба №3/2004 (ДВ бр.92/10.2004) на МРРБ за основните положения за проектиране па конструкциите на строежите и за въздействията върху тях БДС ЕN1990 – Еврокод – Основи на проектирането на строителни конструкции;

- Наредба №РД-02-20-2 от 27.12.2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони;

- БДС ЕN1998-1 Еврокод 8 – Проектиране на конструкциите на сеизмични въздействия

- Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции- БДС ЕN1992-1-1  Еврокод 2 – Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции

- Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи, 2003г.;

- Наредба №5 за техническите паспорти на строежите, 2006г.;

Част “В и К”

За съществуващата сградна водопроводна и канализационна инсталация няма проектна документация.

В становището са описани видимите части на ВиК инсталациите.

Жилищната сграда е ЕПЖС–вх.А(една секции от типа 213 на пет етажа), вх.Б и вх.В (две секции от типа 222 на шест етажа) и вх.Г(една секции от типа 213 на пет етажа).

Сградата е водоснабдена от уличната водопроводна мрежа – водопроводен клон 1, изпълнен с етернитови тръби DN100 по ул.„Сан Стефано“. От уличният водопровод са направени четири сградни водопроводни отклонения, по едно за всяка секция. Същите са изпълнени от поцинковани тръби 2″. На сградните водопроводни отклонения няма изпълнени тротоарни спирателни кранове(ТСК).

Битовите отпадъчни води от сградата са заустени в събирателен сграден клон 1, изпълнен с РЕ тръби DN315, който зауства в РШ46 на кл.1 от уличната канализационна мрежа на кв.Изток. Вх.А е с едно сградно канализационно отклонение, а вх.Б,вх.В и вх.Г  с по две сградни канализационни отклонения. Всяко СКО зауства в ревизионна шахта насъбирателен сграден клон 1. Сградните канализационни отклонения(от сградите до съответните РШ) са изпълнени с полиетиленови тръби DN200,съгласно проект за „ Реконструкция на канализационна мрежа на кв.Изгрев гр.Свиленград, изготвен от „ Ар Си Дизайн” ЕООД гр.София.

Водопроводна инсталация.

Съществуващата водопроводна инсталация е от поцинковани тръби и фитинги. Тя е за студена, топла и циркулационна вода.

Водопроводната инсталация за всяка секция е разклонена с долно разпределение, като в сутерена тръбите за студена, топла и циркулационна вода са с топлоизолация. Вертикалните клонове са монтирани открити без изолация в обособени за тях шахти.

Главната хоризонтална водопроводна мрежа е разположена под тавана на сутерена на канзоли и директно закрепени на тавана.

На всички отклонения от харизонталната мрежа  са монтирани спирателни кранове. Етажните разпределителни клонове са изпълнени от поцинковани тръби и малка част от полипропиленови тръби.

Съществуващата водопроводната инсталация в сградата е с диаметри 2ʺ, 11/2ʺ, 11/4ʺ, 1ʺ, 3/4ʺ и 1/2ʺ.

Местно централно топлоснабдяване липсва и затова работи само водопроводната инсталация за студена вода. Захранването с топла вода на санитарните прибори става с ел.бойлери за всеки апартамент.

На всяко сградно водопроводно отклонение липсва общ водомерно-арматурен възел (за всеки вход) в сутерена.

На всеки апартамент има монтирани абонатни водомерни възли.

В сградата няма противопожарна инсталация.

Канализационна инсталация.

Отпадъчните води от всеки вход на сградата посредством сградно канализационно отклонение са заустени в канализацията събирателен сграден клон 1. На всяко СКО извън сградата е изпълнена ревизионна шахта(РШ) с чугунен капак.

Етажната разпределителна мрежа е изпълнена от PVC тръби.

Вертикалните канализационни клонове са изпълнени стръби PVC ф110, а главната хоризонтална мрежа се предполага, че са изпълнени от PVC тръби. Ремонти са правени частично, като при възникнал проблем съответната увредена част е била заменяна с част от друг материал.

Отводняването на покрива е с вътрешни водосточни тръби PVC ф110.

За главната хоризонтална канализационна инсталация и сградното канализационно отклонение по данни на живущите от жилищната сграда е установено, че не създава проблеми на обитателите на сградата.

Резултати от извършеното обследване.

Монтираните ВиК инсталации са на повече от 30 години. Правени са частични ремонти, като са подменени водомери, смесителни батерии, спирателни кранове и отделни тръби на инсталациите. Не е правен основен ремонт на главната водопроводна и канализационна инсталации

Сградата няма противопожарна инсталация и такава не се изисква съглас-но чл.193, т.8 от Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 за строително-техни-чески правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и не се изисква вътрешно водоснабдяване за пожарогасене.

Необходими мерки за извършване на ремонт.

- Да се монтира водомерно-арматурния възел на всяко сградно водопроводно отклонение, съгласно съвременнитe технически изсквания (Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации):  спирателен кран; филтър, за механични примеси; водомер; прави тръбни участъци към двата края на водомера с дължина, съответстваща на водомера; възвратна клапа; спирателен кран с изпразнител.

- Да се подмени старата водопроводна инсталация,която е но повече от 30 години, с нова от полипропиленови тръби.

- Необходимо е абонатните водомерни възли в апартаментите да се подменят с импулсни водомери, съгласно Наредба №4/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.

- Да се подменят олуците и водосточните тръби от покрива.

- Да се подменят вертикалните канализационни клонове (ВКК).

- Да се подменят водосточните тръби(ВТ) от покрива.

Част “Електроинсталации”

При изграждането и в последствие по време на експлоатацията на сградата са монтирани следните общи електрически инсталации:

- Осветителна

- Слаботокови инсталации

- Електрически табла и захранващи линии

- Заземителни и мълниезащитни инсталации

Осветителна инсталация

Осветителната инсталация в общите части е изградена с плафониери и пенделиокомплектовани с ЛНС (лампи с нажежаема спирала).

В коридора по етажите осветлението се управлява посредством стълбищен автомат монтиран в ГРТ на всеки от входовете, а в коридорите на мазетата – с ключ до входната обща врата на съответния участък.

Електрическата инсталация за осветлението е стара, изпълнена скрито под мазилката по старите норми – с проводници със сечение 2х 1.5 mm² и 2 х 1.0 mm². Някъде има монтирани външно кабели и проводници, за свързване на осветителни тела, ключове и др.

Управлението на осветлението е изпълнено с инсталационни бутони (по етажите) и ключове за общите части в коридорите на мазетата и асансьорното помещение.

Слаботокови инсталации

Звънчевата и домофонната инсталация е стара, и е необходимо да бъде подменена с нова.

По съществуващите кабелни трасета вътрешно и/или външно са полагани коаксиални кабели за кабелна телевизия и Ethernet кабели за кабелен интернет.

Мълниезащитна инсталация

На покривите на входовете не се вижда изградена мълниеприемна мрежа, вероятно е демонтирана при извършване на ремонти по покрива и не е възстановена. Съществуващите токоотводи от бетонно желязо от покрива до клемната контролна връзка земя в участъка под мазилка са в добро състояние и могат да се използват.

Електрически табла и захранващи линии

Главното табло в Сградата е ситуирано в общия коридор на мазетата.

Няма монтирани дефектно токови защити и защита от пренапрежения.

Таблото е старо, оборудвано с винтови и мощностни предпазители, а главния прекъсвач е подменен с нов автоматичен. От таблото се осъществява захранване на етажните измервателни табла по магистрална схема.

Етажните измервателни табла на изход към апартаментите са окомплектовани с автоматични прекъсвачи, като е осигурен достъп до тях чрез отвор на фасадната врата. Етажните измервателни табла и апартаментите се захранват по четирипроводна  и двупроводна схема (TNC) съответно за трифазните и монофазните инсталации.

Няма схеми на таблата, а като цяло липсват актуални чертежи и схеми на всички електрически инсталации.

Заземяване

ГРТ е заземено към съществуваща заземитена уредба. Не бяха намерени протоколи за проверка на ефективността й.

Част “Електроинсталации”- изисквания:

- Осветителната и силовата инсталации не отговарят на съвременните нормативни изисквания (Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии – 2004г), амортизирани са и се нуждаят от подмяна.Да се предвиди подмяна на осветителни тела в общите части с нови оборудвани с енергостпестващи лампи /LED лампи/ управлявани от сензори за движение.

- Общото звънчево табло  и домофонната инсталация са стари и не действат. Необходимо е да бъдат подменени с нови, както и да се монтира електрическа брава на общата входна врата с ел контролиран достъп на живущите в съответния вход.

- Кабината на асансьора да се оборудва с LED осветление, което да работи само тогава, когато има пътник в кабината.

- Заземителната инсталация - Необходима е проверка за ефективността на съществуващите заземителни уредби (за електробезопасност и за мълниезащита) и при необходимост разкриване и подновяване на заземяващите електроди и свързващи проводници.

- Мълниезащитната инсталация трябва да се провери и при необходимост да се подменят дефектиралите или липсващи елементи.

- Да се положат нови кабелни захранващи линии по трипроводна схема (TNC-S) за монофазните инсталации - от етажните измервателни табла до съществуващите апартаментни табла монтирани във всеки апартамент.

- Да се изтеглят допълнителни проводници PE по вертикалните магистрали от ГРТ до захранваните от него етажни измервателни табла с оглед реализиране на петпроводна схема (TNC-S).

Част "Отопление и вентилация"

В сградата  не се ползва централна отоплителна инсталация.  Няма изграден централен източник за топлоснабдяване .

Живущите се отопляват основно на дърва и друга част с ел.енергия . Дървата се изгарят в локални печки и камини.

Отоплението с електрическа енергия става чрез електрически радиатори и климатици .

По проект в сградата  не е предвидена централна охладителна инсталация. За част от помещенията има монтирани климатици сплит система.

В сградата няма изградени вентилационни инсталации. Част от живущите са  монтирали локални аспиратори към зоните за готвене.

Битово горещо водоснабдяване

БГВ за живущите се осигурява чрез електрически бойлери за всяко жилище.

ЧАСТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ"

Основният тип външна стена за сградата е трислоен панел с вътрешна топлоизолация. При извършените преустойства през годините на експлоатация на сградата част от откритите тераси са приобщени към отопляемата площ. Изпълнени са различни видове външни стени за приобщените тераси.

Основният тип под е под над неотопляем подземен етаж , стоманобетонова плоча без топлинна изолация.

Втори тип под е пода на усвоените тераси- покрив граничещ с външен въздух. Няма изпълнена топлоизолация за този вид под.

Покрива на сградата основно е тип студен покрив с въздушно пространство с височина около 0,85 м. За  покрива не е правен ремонт  и  е в лошо  състояние, има множество течове. Вторият тип покрив е покрив над усвоени тераси- тип плосък покрив без топлинна изолация.

При сегашното положение в сградата има монтирани различни видове дограма. При експлоатацията на жилищата част от собствениците са подменили дървената дограма с ПВС дограма и алуминиева дограма. Затворените тераси са предимно с метална  дограма , една част са с ПВС и друга част с алуминиева дограма.

Стойностите на коефициентите на топлопреминаване през ограждащите конструкции значително надвишават нормативните стойности действуващи в сегашният момент. Общата отопляема площ на сградата възлиза на 4538  м2.

За сградата е необходимо да се изпълнят енергоспестяващи мерки по ограждащите конструкции за да се изпълни изискването на нормативната уредба , сградата да бъде от енергиен клас „С”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

При обследването па обекта в част "ЕЕФ" са спазени изискванията на:

- Закон за устройство на територията;

- Закон за енергийната ефективност, обнародван в ДВ бр.35 от 15.05.2015г., който урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност при крайно потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги;

- Закон за енергетиката;

- Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сградите;

- Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;

- Наредба № 16-1594 от 13.ХI.2013г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

Обследването е съобразено и с Техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия и придружаващите ги методики.

2. Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки:

Задължителни мерки:

Част „ Конструкции „

- Полагане на хидроизоация на 100% от покрива.

- Измазване на комини и възстановяване на бетонови шапки.

- Обработка на фугите между панелите с цел избягване поява на пукнатини.

Част „ Енергийна ефективност „

-топлинно изолиране на външните стени на сградата,  - коефициент на топлопроводност λ≤ 0,032W/mK и с дебелина от 80 мм от външната страна на стената тип панелна и с дебелина 100 мм с коефициент на топлопроводност λ≤ 0,032W/mK за външни стени на усвоени тераси.

-топлинно изолиране на надземните стени на сутерена - коефициент на топлопроводност λ = 0,035 W/m.K  и с мин.дебелина 6 см;

- топлоизолация на пода на усвоени тераси , граничещи с външен въздух  - коефициент на топлопроводност λ=0.027 W/mK  и мин.дебелина от 100 мм;

- топлоизолация на покрива на сградата - коефициент на топлопроводност λ=0.029W/mK  и мин.дебелина от 100 мм;

- изолиране на покривите на усвоените тераси, които граничат с външен въздух , дебелина на топлоизолацията 100 мм с - коефициент на топлопроводност λ=0.029 W/mK ;

- подмяна на дограмата на сградата, вкючително в сутерен, стълбищна клетка и входни врати - монтаж на нова PVC дограма с коефициент на топлопреминаване за прозорци U=1.4W/m2K и врати с коефициент на топлопреминаване U=1.8W/m2K;

- повишаване ефективността на осветителната инсталация чрез подмяна на осветителните тела в общите части с нови оборудвани с енергоспестяващи лампи/LED лампи/ управлявани от сензори за движение.

Част “Електроинсталации”

-Осветителната и силовата инсталации не отговарят на съвременните нормативни изисквания (Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии – 2004г), амортизирани са и се нуждаят от подмяна.Да се предвиди подмяна на осветителни тела в общите части с нови оборудвани с енергостпестващи лампи /LED лампи/ управлявани от сензори за движение.

-Заземителната инсталация - Необходима е проверка за ефективността на съществуващите заземителни уредби (за електробезопасност и за мълниезащита) и при необходимост разкриване и подновяване на заземяващите електроди и свързващи проводници.

- Мълниезащитна инсталация трябва да се провери и при необходимост да се подменят дефектиралите или липсващи елементи.

-Да се положат нови кабелни захранващи линии по трипроводна схема (TNC-S) за монофазните инсталации - от етажните измервателни табла до съществуващите апартаментни табламонтирани във всеки апартамент.

-Да се изтеглят допълнителни проводници PE по вертикалните магистрали от ГРТ до захранваните от него етажни измервателни табла с оглед реализиране на петпроводна схема (TNC-S).

3. Данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и реконструкция на строежа:

В периода на експлоатация са извършвани строително - ремонтни и други дейности на отделни помещения в сградата. Ремонтните дейности и подмяна на материали за довършителни работи са били частични, в различен период от експлоатацията на сградата. Съществуват и части от сградата, които през целия експлоатационен период не са били ремонтирани. Необходимо е строго спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от подхлъзване, спъване, удар от падащи предмети и др. При експлоатацията на сградата трябва да се съблюдава за нормалната експлоатация и поддържането на сградните инсталации, мрежите и системите, а така също и поддържане в експлоатационна годност и правилна експлоатация на пътническите асансьори.

4. Срокове за извършване на основни ремонти по отделните конструкции и елементи на строежа: Основни ремонти се извършват, ако след технически прегледи се установи, че има нужда от усилване на конструкцията на сградата.

5. Срокове за извършване на текущи ремонти по отделните конструкции и елементи на строежа: ако се констатира, че има нарушаване на целостта на бетоновото покритие да се предприемат мерки за възстановяването им.

6. Срокове за извършване на технически прегледи по отделните конструкции и елементи на строежа:  Периодично на всяка календарна година да се извършва технически преглед на конструкцията от проектант  по част „Конструктивна”!

Част В “Указания и инструкции за безопасна експлоатация” относно:

1. Съхраняване на целостта на строителната конструкция – недопускане на повреди или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, премахване на елементи и др.) на носещите елементи.

- Да не се допуска засягане на носещи конструктивни елементи, без наличието на одобрен

проект и издадено разрешение за строеж;

- Да не се допуска извършване на дейности, като преместване на съществуващи стоманобетонни елементи и направа на отвори в тях, ако се засягат носещи конструктивни елементи или се увеличава натоварването върху тях.

2. Недопускане на нерегламентирана промяна на предназначението на строежа, която води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата.

- Смяна предназначението на строежа или части от него, пристрояване и надстрояване се

допуска след проведена процедура по съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж;

- Разрешено е извършване на текущи ремонти (подобряване и поддържане в изправност на

сградата, инсталациите и съоръженията в нея), при които не се засяга носещата конструкция на сградата, не се променя предназначението на помещенията и не се увеличават натоварванията, като същите се извършват от специализирани групи;

- При обследването е установено, че носещата конструкция на сградата има необходимата

конструктивна сигурност към момента на обследването. Надеждната експлоатация в бъдеще може да се гарантира, при условие, че не променят съществуващите архитектурни

разпределенията, не се нарушава целостта на конструктивните елементи и не се променя

нейното предназначение. При евентуални преустройства задължително да се проверява

устойчивостта и носимоспособността на конструктивните елементи, както за хоризонтални, така и за вертикални въздействия.

3. Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от подхлъзване, спъване, удар от падащи предмети от покрива или фасадата и др.

Да се изготви инструкция за противопожарна защита, с която да бъдат инструктирани живущите в сградата. Същата да бъде поставена на видно място. Необходимо е:

- Района на сградата да се почиства от сняг, лед и кал и други замърсители, а в случай на

необходимост да се посипва с пясък или сгур;

- В случай на извършване на текущ ремонт, мястото за бъде обезопасено, като се допускат за работа само специализирани лица;

- При реконструкция, основно обновяване (рехабилитация), основен ремонт или преустройство на строежите, както и при извършване на строителни и монтажни работи в тях, за които се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ, да се изготви проект по част пожарна безопасност, с цел спазване на изискванията на Наредба № Із-1971.

4. Нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации .

5. Поддържане в експлоатационна годност на пътническите асансьори.

- Функционалните проверки, техническото обслужване и планово-предупредителните ремонти на асансьорите се извършват в срокове и по ред, определени в инструкциите на производителя. Ако в инструкцията не е определен срок за функционалните проверки, те се извършват най-малко веднъж на 30 дни (чл.9, ал.2 от Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори);

- Поддържането в експлоатационна годност на пътническия асансьори др. да се извършва в съответствие с изискванията на „Инспекция за държавен технически надзор”.

6. Правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност.

В сградата не е установено наличие на съоръжения с повишена опасност.

Съставили :

арх.Богдана Владимирова Хасърджиева

## експерт по част “Архитектурна” 			        	 ................................

инж. Николинка Атанасова Панайотова

експерт по част “Конструктивна”

ТК част "Конструктивна"		                 		          	................................

## инж. Дяна Колева Тутанова

## експерт по част “Отопление и вентилация”

## и  част "Енергийна ефективност" 			          	................................

инж. Ангел Радев Ангелов

експерт по част “В и К”                         			       	 ................................

инж. Красимир Стефанов Райнов

експерт по част “Ел.инсталации”            			 ................................

инж.Стефан Петров Хаджиев

## експерт по част “ПАБ”                             			           	................................

Управител,

“ЕН АР КОНСУЛТ”:...............................

/арх.Б.Хасърджиева /