“ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

гр. Г. Оряховица                               ул. “Мадара” №2-А

тел.: 0618/2 88 63          e-mail: transinjenering@abv.bg

ОБЕКТ:	„ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА

В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД“

ФАЗА:	РАБОТЕН ПРОЕКТ

ЧАСТ:	Подземна тръбна мрежа за широколентов интернет

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:    “ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

ПРОЕКТАНТ:

/ инж. Г. КОЖУХАРОВ /

СЪГЛАСУВАЛ:

/Водещ проектант – инж. СT. СТАЙКОВ/

гр. Горна Оряховица

2016 г.

ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА

В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД“

ЧАСТ: Подземна тръбна мрежа за широколентов интернет

ФАЗА:  РАБОТЕН ПРОЕКТ

С  Ъ  Д  Ъ  Р  Ж  А  Н  И  Е

І. Текстова част

1. Обяснителна записка

2. Количествена сметка

ІІ.Графична част – чертежи

- Ситуация с трасето

- Детайли

ПРОЕКТАНТ:..............................

/инж.Г.Кожухаров/

Обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД“

Част: Подземна тръбна мрежа за широколентов интернет

Фаза: Работен проект

- ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Трасето на кабелната мрежа обхваща следните улици на град Свиленград:

- ул.”Пушкин”

- ул.”Георги Кирков”

- ул.”Кирил и Методий”

- ул.Тодор Кирков

- ул.”23 септември”

- ул.„Васил Левски”

- ул.”Страшимир Дочков”

- ул.”Отец Паисий”

- ул.”Генерал Скобелев”

При строителството на тръбната линия за оптичен кабел в земята се полагат HDPE тръби и в последствие в тях ще се изтегля оптичният кабел. Използват се тръби с диаметър 40мм.

Броят на защитните тръби е с една повече от необходимите (в случая две тръби), за да се използва при бъдещо разширение на мрежата.

Отделно за допълнителна защита тези тръби се поставят в PVC тръба с диаметър 110мм.

Трасето преминава под тротоарите на минимална дълбочина 0,8м.

Изисквания към отстоянията на трасето на оптичните кабели

- разстоянието до сградите не трябва да е по-малко от 1 m;

- хоризонталното разстояние между кабела и декоративните дървета посадени по тротоарите не трябва да е по-малко от 0,5 m. Ако това разстояние не може да се спази кабела се защитава със стоманена тръба;

- хоризонталното разстояние между кабела и съседните съобщителни кабели не трябва да е по-малко от 0,3m.;

- хоризонталното разстояние между кабела и съседни силови кабели не трябва да е по-малко от 0,5m;

- хоризонталното отстояние между оптичния кабел и водопровод трябва да е не по-малко от 1 m при диаметър на тръбите до 200 mm и 2 m при диаметър на тръбите над 200 mm.;

- хоризонталното отстояние до каналите за мръсни и дъждовни води, до топлопроводи и газопроводи ( до 30.104 N/m2 ) трябва да е не по-малко от 1m.;

-	хоризонталното разстояние до газопроводи с налягане от 30.104 до 100.104 N/m2 трябва да е не по-малко от 10 m;

-	хоризонталното разстояние до газопроводи с високо налягане трябва да е не по-малко от 30 m.

Когато кабелът върви успоредно на улицата, преминаванията от едната на другата  страна се правят под ъгъл 45о, за да се намали силата на опън при изтеглянето на кабела. Освен това той трябва да се постави в стоманена тръба с диаметър 108мм, която продължава от двете страни на улицата на разстояние 1m. Дълбочината на полагане трябва да е не по-малка от 1m.

Използват се два вида стандартни шахти:

- в местата на преминаване под улицата е кръгла бетонна разпределителна шахта с размери 1480х1200х800мм. На чертежите е с означение ШР и пореден номер.

- през приблизително равни интервали са разположени правоъгълни бетонни ревизионни кабелни шахти с размери 1300х900х600мм. На чертежите са с означение Ш и пореден номер.

Шахтите се монтират в изкоп на дъното на който да се направи дренажна възглавница с минимална дебелина 30см.

Сигнализиращата лента трябва да бъде широка 15 сm. Да е направена от меко PVC, полиетилен, полипропилен или друга пластмаса, която да осигурява време на живот на лентата, колкото това на оптичния кабел.

Лентата трябва да бъде еластична и да позволява 300% удължаване до скъсване.

Надписът върху сигнализиращата лента трябва да бъде "ВНИМАНИЕ ОПТИЧЕН КАБЕЛ". Буквите трябва да бъдат високи 5 сm. Надписът трябва да се повтаря през 1 m.

Цветът на сигнализиращата лента трябва да бъде жълт. Надписът върху нея трябва да бъде черен или червен.

За конкретния проект се полагат две HDPE тръби в един изкоп. Тръбите трябва да бъдат положени успоредно една до друга без да се кръстосват. /Ако по време на полагането някоя тръба се пречупи или ако се забележи дефект, нарушаващ целостта на тръбата, то на това място тя трябва да се среже, да се отстрани мястото с дефекта и тръбата да се съедини отново със специално съединение/.

Тръбите да се доставят на обекта навити на барабани, като отпада необходимостта при полагане да се монтират свързващи муфи.

След приключване на полагането краищата на тръбите се затварят с тапи.

PVC тръбите, в които се полагат HDPE тръбите да са муфирани, което предполага също отпадане на муфи за свързване.

Преди зариването на изкопа изпълнителят е длъжен да уведоми за това съответната техническа служба в общината, както и предприятията, експлоатиращи подземни проводи и съоръжения по трасето на изкопа. Съставя се акт за скрити работи съгласно ПКС и се подписва на място от инвеститорския контрол и началника на строителния обект.

Зариването на изкопа се извършва внимателно с пясък или мека пръст без камъни, ръчно, като се внимава да не падат камъни в изкопа. По нататъшното зариване може да се прави, както ръчно, така и механизирано.

В изкопа се поставя сигнализираща лента - на около 0,4m над тръбите.

Тъй като изкопа е в населено място той трябва да се трамбова на пластове по 20 сантиметра.

Съставил:

/инж.Г.Кожухаров/

- СПЕСИФИКАЦИЯ

| № | Наименование | Мярка | Колич. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тръба HDPE с диаметър 40мм. | м. | 12400 |
| 2 | Тръба PVC муфирана с диаметър 110мм | м. | 5900 |
| 3 | Шахта бетонна разпределителна | бр. | 80 |
| 4 | Шахта бетонна ревизионна | бр. | 24 |
| 5 | Желязна тръба с диаметър 108мм | м. | 304 |
| 6 | Тапа за тръба HDPE с диаметър 40мм | бр. | 450 |
| 7 | СТБ капак за шахта с диаметър 900мм | бр. | 80 |
| 8 | СТБ капак за шахта с размери 900х600мм | бр. | 24 |
| 9 | Сигнална лента | м | 6200 |
| 10 | Пясък | м3 | 750 |
| 11 | Трошен камък | м3 | 35 |

Съставил:

/инж.Г.Кожухаров/