“ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

гр. Г. Оряховица                               ул. “Мадара” №2-А

тел.: 0618/2 88 63          e-mail: transinjenering@abv.bg

ОБЕКТ:	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА

В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ФАЗА:	РАБОТЕН ПРОЕКТ

ЧАСТ:	ПЪТНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:    “ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

ПРОЕКТАНТ:

/ инж. С. СТАЙКОВ /

СЪГЛАСУВАЛ:

/Водещ проектант – инж. СТ. СТАЙКОВ/

гр. Горна Оряховица 2016 г.

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА

В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ЧАСТ: ПЪТНА

ФАЗА: Р.П.

С  Ъ  Д  Ъ  Р  Ж  А  Н  И  Е

І.Текстова част

1.Челен лист

2.Съдържание

3.Обяснителна записка

4.Количествени сметки

5.Подробни ведемости

ІІ.Графична част

1.Ситуации съществуващо положение

2.Надлъжни профили

3.Типови напречни профили

4.Напречни профили

5.Ситуация проектно положение

Проектант:..............................

/инж.Стайко Стайков/

Обект: Реконструкция на улична мрежа в Община Свиленград

Част: Пътна

Фаза: Р.П.

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

## І.Основание и цел на разработката

Настоящият проект за Реконструкция на улична мрежа в Община Свиленград е изготвен по искане на Община Свиленград съгласно договор за проектиране от 2016г.

Целта на разработката е организиране и регулиране на движението по едни от най-натоварените улични трасета от транспортната схема на града, в съответствие със съвременните изисквания. Освен това с проекта се цели и подобряване на технико-икономическото състояние на улиците: “23 Септември” от О.Т.787 до О.Т.26, ул.”Д-р Страшимир Дочков” от О.Т.855 до О.Т.776, ул.”Васил Левски” от О.Т.868 до О.Т.160, ул.”Отец Паисий” от О.Т.880 до О.Т.90, ул.”Ген. Скобелев” от О.Т.883 до О.Т.815, ул.”Тодор Кирков” от О.Т.1037 – 1052 – 462 до О.Т.490, ул.”Георги Кирков” от О.Т.1094 до О.Т.469, ул.”Кирил и Методий” от О.Т.425 до О.Т.1093 и О.Т.450 до О.Т.461, ул.”Пушкин” от О.Т.475 до О.Т.1107.

Проектираното обновление ще доведе и до осигуряване на безопасно и безпроблемно движение на хора и ППС.

ІІ.Обем и съдържание на проучвателните работи

След направения оглед на място и подробно геодезическо заснемане бе констатирано следното:

Асфалтовите настилки по уличните платна в разглежданите участъци са изпълнени преди повече от 30 години и са в тежко експлоатационно състояние. Износващият пласт е напукан, с множество недопустими деформации и разрушения. Наблюдават се разрушения в асфалтовото покритие и на някои места се открива трошенокаменната основа, върху която са положени асфалтовите пластове.

Улиците са изпълнени съгласно одобрения регулационен план на гр.Свиленград.

Габаритът на улиците включва улична настилка, тротоари с различна ширина и конфигурация за всяка улица.

Съществуващите надлъжен и напречен наклон са променливи.

Уличната настилка е ограничена с бетонови бордюри в лошо състояние и с недостатъчна бордюрна височина.

Конструкцията на съществуващата улична настилка е с трошенокаменна основа и силно износено асфалтобетоново покритие, с множество кръпки, локални разрушения и мрежовидни пукнатини.

Тротоарните настилки са от бетонови плочи 30/30/4см и са в много лошо експлоатационно състояние.

Отводняването е повърхностно, а съществуващите отводнителни съоръжения са в сравнително добро техническо състояние и не са необходими сериозни ремонти в това отношение.

Организацията на движението по улиците е с влошена безопасност поради лошото състояние на уличните настилки и тротоарите. Липсва хоризонтална маркировка, а наличната  вертикалната сигнализация е недостатъчна и се нуждае от обновяване.

ІІІ.Обем и съдържание на проекта

Настоящата разработка представлява работен проект за обновяване на пътната част на посочените улични участъци. Той е изготвен на основа подробен анализ на извършените проучвателни работи и задачите, поставени в техническото задание на Възложителя – Община Свиленград.

1.Ситуация

Проектното решение е съобръзено със съществуващите строителни дадености по улиците и прилежащите им пресечни улици.

Улиците са проектиране с габарит, отговарящ максимално на съществуващото положение с габарит на уличното платно, включващ улична настилка и тротоари без зелена ивица.

Приетите габарити съответстват на интензивността на автомобилното и пешеходното движение.

Трасировъчната ос на улиците е симетрична за уличното платно и е в съответствие с установената регулация.

Радиусите на бордюрните криви в кръстовищата са съобразени с класификацията на пресечните улици и нормативните изисквания и с прилежащите стълбове за електричество и улично осветление.

Осовите точки са трасирани и отложени на място със стоманени болтове.

2.Надлъжен и напречен профил

Проектното решение на улиците в надлъжен и напречен профил е съобразено със съществуващата дворищна регулация и прилежащата застройка.

Вертикалната планировка е направена с напречни профили в подробни точки през 10м и проектни хоризонтали през 10см.

Надлъжните профили са оформени с нивелети, прекарани така, че да се използва максимално носимоспособността на съществуващите улични настилки.

Напречният наклон на уличните настилки е двустранен  q=2%, а напречният наклон на тротоарите е едностранен и е в размер на 2%.

3.Конструкция на пътната настилка и отводняване

Както вече бе отбелязано, проектното решение предвижда максимално използване носимоспособността на съществуващите настилки при проектирана плавна и гладка нивелета, удовлетворяваща изискванията на автомобилното движение.

След извършване на фрезоването за осигуряване технологичните дебелини на асфалтовите пластове и подмяната на старите улични бордюри с нови такива, подравнената и профилирана съществуваща настилка се ремонтира в местата, където нивелетните разлики са отрицателни или са по-големи от 20см, както и са отстранени повече от 5см от нея, за да се реализира нивелетното решение.

Окончателното профилиране на настилката се постига с полагането на изравнителния пласт от неплътен асфалтобетон (биндер), който е с променлива дебелина, като минималната такава е 4см във всеки профил. Асфалтополагането се прави задължително на струна, като нивата на на полагания асфалтов пласт (биндер) се контролират по електронен път. По този начин се елиминират неравностите в съществуващата настилка, постига се по-голяма хомогенност и максимално уплътнение.

Следва полагане на износващия асфалтобетонов пласт от плътен асфалтобетон, който е с константна дебелина от 4см.

Тези асфалтови пластове оформят монолитно асфалтово покритие, повишаващо носещата способност на пътната конструкция.

Уличните настилки са ограничени с бетонови бордюри 15/25/50см върху бетонова основа, съгласно приложените към проекта детайли.

Предвижда се тротоарните настилки от бетонови плочи 30/30/5см да се положат на вароциментов разтвор върху добре уплътнена и подравнена основа от нефракциониран скален материал фр.0-40мм.

Тротоарните настилки и зелените площи са ограничени с бетонови ивици 8/16/50см, положени върху бетонова основа.

Конструкцията на настилката към подходите към гаражите и прилежащите дворове е предвидена от нефракциониран скален материал фр.0-40мм с дебелина 30см, върху който се изпълнява бетонова рампа по начин, показан в чертежите.

Съгласно заданието на Възложителя по улиците „Ген. Скобелев”, „Отец Паисий” и „23 Септември” са разположени места за надлъжно паркиране с ширина 2,00м (според Наредба № 2 от 29 юни 2004 г  за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии) от лявата страна (по нарастващият километраж), а по ул.”Тодор Кирков” след пресичането ѝ с ул.”Георги Кирков” същите са двустранно разположени, до нейният край. Тези места за надлъжно паркиране се изпълняват като изцяло нова конструкция, показана детайлно в чертежите с типови напречни профили и детайли. По презумпция те се изпълняват в тротоара, но ако няма достатъчна ширина се отнема част от уличната настилка, като се запазва минимална ширина на лентите за движение от 2,75м. Проектирани са с напречен наклон от 2% навън, към платното за движение.

Автобусните спирки се запазват със съществуващата им ширина, като при необходимост съществуващата настилка се фрезова, за разполагане на новите асфалтови пластове. Те са проектирани с напречен наклон от 2% навън към платното за движение.

По ул.”Отец Паисий” в районът на СОУ „Д-р Петър Берон” съществуващите

каучукови изкуствени неравности се премахват и на тяхно място се поставя повдигната  пешеходна пътека съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-10 от 5 юли 2012г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях

Отводняването на настилките е повърхностно, като се използват съществуващите водоприемни съоръжения, зауствани в уличната канализация. Предвижда се ремонт на дъждоприемните шахти и повдигане на тяхното ниво и това на ревизионните шахти до такова, съответстващо на проектираните нивелети.

Съществуващите дървета се обкантват с бетонови бордюри 8/16/50см съгласно показаният детайл, негодните се отстраняват и на тяхно място, ако има достатъчна ширина на тротоарната настилка се засаждат нови фиданки.

4.План за организация на движението

Организацията на движението на ППС и пешеходците по улиците е решена с хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

За пешеходното движение са предвидени пешеходни пътеки М8.1 и М8.2, както и знаци даващи информация за тяхното местоположение.

Към проекта са изготвени обобщена стойностна сметка и подробни количествени сметки с подробни ведомости за количествата на видовете строително монтажни работи за отделните улици.

Повишената пропускателна способност, високата безопасност на движението, ниските експлоатационни разходи, сравнително ниската стойност и не на последно място възможността да бъдат естетично и архитектурно оформени уличните пространства, като се впишат удачно в обръжаващата среда на урбанизираната територия, правят проектното решение технически целесъобразен и икономически изгоден вариант за преодоляване на част от транспортните проблеми на града.

Съставил:

/инж.Стайко Стайков/