“ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

гр. Г. Оряховица                               ул. “Мадара” №2-А

тел.: 0618/2 88 63          e-mail: transinjenering@abv.bg

ОБЕКТ:	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА

В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ФАЗА:	РАБОТЕН ПРОЕКТ

ЧАСТ:	ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:    “ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

ПРОЕКТАНТ:

/ инж. С. СТАЙКОВ /

СЪГЛАСУВАЛ:

/Водещ проектант – инж. СТ. СТАЙКОВ/

гр. Горна Оряховица 2016 г.

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА

В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ЧАСТ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

ФАЗА: Р.П.

С  Ъ  Д  Ъ  Р  Ж  А  Н  И  Е

І. Текстова част

1. Обяснителна записка

2. Ведомости хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация – постоянна

3. Ведомости вертикална сигнализация – временна

ІІ.Графична част – чертежи

- Сигнализация и маркировка

- Детайли на маркировката

- Схема на ВОД

ПРОЕКТАНТ:..............................

/инж.Стайко Стайков/

Обект: Реконструкция на улична мрежа в Община Свиленград

Част: Организация на движението

Фаза: Р.П.

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

## І.Обща част

Настоящият проект е разработен по искане на Община Свиленград във връзка с програмата на общината за реконструкция на уличната мрежа и привеждането й в състояние, отговарящо на съвременните технически изисквания.

Проектът има за цел да осигури организиране и регулиране на движението по едни от най-натоварените и конфликтни улични участъци от транспортната схема на града и постигане на максимална безопасност на звижението на ППС и пешеходците.

С проекта се предлага и временна организация на движението, която ще се приложи по време на изпълнение на строителството.

Изготвени са чертежи, стойностна сметка, количествена сметка и подробни ведомости за хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация с пътни знаци, които ще се положат в обхвата на реконструираните улични участъци.

Изготвени са също така чертежи и ведомости за осъществяване на временната организация на  движението при извършването на СМР.

Проектът е разработен и съобразен с изискванията на Закона за движение по пътищата, Наредба № 3 от 16.08.2010г. за временна организация на безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, Наредба № 2 от 17.01.2001г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка и Наредба № 18 от 23.07.2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. Освен това са използвани и следните нормативни документи:

- БДС 1517:2006 – Пътни знаци: размери и шрифт

- БДС EN 12899-1 Пътни знаци: оцветяване, технически изисквания, транспортиране, съхраняване и приемане

ІІ.Проект за сигнализация с пътни знаци и маркировка

Проектът за сигнализация с пътни знаци и маркировка е върху основата на проектните решения на ремонтираните улични участъци и прилежащата улична мрежа.

Проектното решение предвижда демонтиране на всички съществуващи пътни знаци в ремонтираните участъци и поставяне на нови такива. Демонтираните пътни знаци могат да се използват за ВОД (временна организация на движението) и други цели на Общината.

1.Вертикална сигнализация е нанесена  върху ситуациите на улиците и прилежащата улична мрежа в М 1:1000 със схематично изображение на пътните знаци, техните номера и километрично положение.

Предвидените пътни знаци са ІІ-ри типоразмер. Изработването им да стане в пълно съответствие с техническите и технологични изисквания на БДС 1517:2006 и БДС EN 12899-1. Препоръчително е пътните знаци да се изработят от алуминиева ламарина с дебелина 1,5мм, върху която допълнително се полага светлоотразително фолио.

Пътните знаци се монтират напречно минимум на 50см и максимум на 200см от бардюрната линия, а във височинно отношение, долният край на знака да е на минимум 225см от нивото на тротоара.

2.Хоризонтална маркировка

Хоризонталната маркировка е нанесена също върху ситуация в М 1:1000, заедно с вертикалната сигнализация. За да се избегне заблуждение на водачите на МПС при лоша видимост (припознаване на крайната линия като заустване или шлюзова), крайните линии в зоната на кръстовищата са единични непрекъснати с ширинта 20см.

Осовите линии са единични с ширина 10см прекъснати и непрекъснати, както е показано върху приложения чертеж. В него са дадени и детайли за изпълнение на различните елементи на хоризонталната маркировка.

Маркировката да се изпълни с бяла хромкаучукова боя с перли.

ІІІ. Проект за временна организация на движението (ВОД)

Строителството на уличните участъци, предмет на проектната разработка, ще се извърши без отбиване на уличното движение. Ще се работи на половин ширина от уличното платно при съобразяване изискванията на Наредба № 3 за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

При изпълнението на строителните и ремонтните работи, в зависимост от тяхното времетраене, ще се сигнализират краткотрайни и подвижни ремонтни работи, както и дълготрайни ремонти.

Пътните знаци и другите средства за сигнализиране на строителните и ремонтните работи са поставени върху стабилно закрепени стълбчета, преносими стойки или возими стойки-платформи. Предназначените знаци са ІІ-ри типоразмер, рефлектиращи.

Пътните знаци от постоянната сигнализация по този проект, трябва да бъдат покрити с непрозрачен калъф

При краткотрайни и подвижни ремонтни работи с дължина на участъка по-голям от 50м и влошена видимост, през цялото време трябва да бъдат осигурени двама регулировчици, снабдени с предупредителни флагове (С18).

Поставянето и поддържането по време на изпълнение на СМР е задължение на организацията, която извършва строително-монтажните работи.

ІV. Заключителна част

При изпълнение на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация да се спазват всички изисквания по ТБТ.

Работниците да са инструктирани  за безопасна работа и да са снабдени със специално работно облекло.

В случай, че настъпят някакви изменения в нормативните документи, които са използвани при разработването на настоящия проект, Възложителят и Строителят се задължават да ги нанесат в проекта, като ги съгласуват с компетентните органи.

СЪСТАВИЛ:.............................

/инж. Стайко Стаиков/