- “ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

гр. Г. Оряховица                               ул. “Мадара” №2-А

тел.: 0618/2 88 63          e-mail: transinjenering@abv.bg

ОБЕКТ:	„Реконструкция на улична мрежа в община Свиленград”

ФАЗА:	РАБОТЕН ПРОЕКТ

ЧАСТ:	План за управление на

строителните отпадъци

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ОБЩИНА Свиленград

ИЗПЪЛНИТЕЛ:    “ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

ПРОЕКТАНТ:

/ инж. СT. СТАЙКОВ /

СЪГЛАСУВАЛ:

/Водещ проектант – инж. СT. СТАЙКОВ/

гр. Горна Оряховица

2016 г.

1. Общи данни за инвестиционния проект

Приложение №2

към чл.5, т.1 от Наредбата

| Наименование на проекта | „Реконструкция на улична мрежа в община Свиленград” |
| --- | --- |
| Дейност (СМР или премахване) | СМР |
| Възложител (Инвеститор): | Община Свйленград |
| Проектант: | „ТРАНСИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД |
| Главен изпълнител или лице, извършващо премахването: | Ще бъде избран |
| Местоположение на строежа или премахването (идентификатор, адрес, УПИ и др.) | Гр. Свиленград |
| Улици |  |
| Големина на сградата, брой етажи |  |
| Вид на носещата конструкция (стоманобетон, метална, дървена, смесена и др.) |  |

2. Въведение

### Настоящият план за управление на СО се изготвя в съответствие с изискването на чл.5 от НАРЕДБАТА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Целта на настоящият план за управление на СО е:

-  да се предотврати и минимализира образуването на СО от обект:

„Реконструкция на улична мрежа в община Свиленград”

- да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на целите по чл. 32 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);

- да се намали количеството на депонираните СО от обекта

При строителството на обекта се предвижда СМР за изграждане на улици – 9 броя, ниша за контейнери, средно по 3 броя на улица, нови тротоари, бордюри, изкореняване на дървета, засаждане на нови такива, рехабилитация на автобусни спирки, полагане на нова хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, нови места за надлъжно паркиране.

Предвижда се отсичането на две дървета, съгласувани с Община Свиленград.

Проектираните места за надлъжно паркиране са уточнени с Община Свиленград и са разположени като уширение на уличната настилка с 2м за сметка на тротоарите и на част от уличното платно. Същите такива са разположени по улиците „Отец Паисий“, „23 Септември“, „Ген. Скобелев“ и „Тодор Кирков“.

Широчината на пътните ленти е по 3,00м, като при ул.“Пушкин“ е 2.50, а при ул. „Ген Скобелев“ варира от 3.50 до 4.50

Настилката на уличното платно е с наклон 2%, в местата с отрицателни нивелетни разлики или с разлики повече от 20см е предвидено нова конструкция. Тротоарите ще се изпълнят с нови бетонови тротоарни плочки 30/30/5см, като старите ще се премахнат изцяло.

Строежът ще се реализира в периода от втората половина на 2016год. и началото на 2017год.  със средства на Възложителя.

Строителството на обекта попада в обхвата на чл. 13, ал. 1, поради което е предвидено влагане на рециклирани строителни материали и на третирани строителни отпадъци з материално оползотворяване в обратни насипи.

Съгласно приложени №10 към чл.13, ал. 1 за строителство реконструкция и основен ремонт на други строежи от техническата инфраструктура финансирани с публични средства е необходимо влагането на мин. 5% на рециклирани строителни материали и 10% оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи за 2016год.

3. Предвидени дейности на обекта във връзка с образуване и оползотворяване

на СО

На обекта ще се генерират следните строителни отпадъци:

Извадка от Приложение №1

към чл.3, т.1 и 2 от Наредбата за УСО

I. КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕОПАСНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

| Код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО | Наименование на неопасните СО |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 17 01 | Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия |
| 17 01 01 | бетон |
| 17 03 | Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти |
| 17 03 02 | Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01 |
| 17 05 | Почва (включително изкопана почва от замърсени места), камъни и изкопани земни маси |
| 17 05 04 | Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 |
| 17 05 06 | изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05* |

За целите на изчисленията на количествата образувани и оползотворени СО са приети следните данни за обемно тегло (плътност) на СО:

- Земни маси – 1 300 кг/м3

- Строителни отпадъци – 1 400 кг/м3

| Улица | Почва |  | Бетон | Асф.смеси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изк. Земни маси | Трош.кам.наст | Бетонови отпадъци | Асф.смеси |
| ул."23 септември" | 1400.20м3 | 684.45м3 | 439.05м3 | 482.50м3 |
| ул."Отец Паисий" | 1547.54м3 | 411.91м3 | 320.24м3 | 551.11м3 |
| ул."Пушкин" | 234.34м3 | 82.65м3 | 72.67м3 | 52.34м3 |
| ул."Ген.Скобелев" | 2453.39м3 | 745.53м3 | 490.52м3 | 438.43м3 |
| ул."Д-р Ст.Дочков" | 809.00м3 | 200.92м3 | 195.72м3 | 173.92м3 |
| ул."Тодор Кирков" | 2881.42м3 | 1060.52м3 | 573.20м3 | 535.84м3 |
| ул."Георги Кирков" | 543.00м3 | 362.06м3 | 143.10м3 | 90.17м3 |
| ул."Васил Левски" | 588.88м3 | 143.45м3 | 159.17м3 | 121.16м3 |
| ул."Кирил и Методий" | 728.83м3 | 298.60м3 | 212.50м3 | 155.09м3 |
| Сума | 11186.60м3 | 3990.09м3 | 2606.17м3 | 2600.56м3 |
| Сума с обемно тегло | 15.66т | 5.59т | 3.65т | 3.64т |

- Изкопани земни маси при изкоп за тротоари

11,19м3*1,3= 15,66т., от които 90% се влагат, като обратни насипи на обекта при зариването на кабела и 10% се използват за подравняване на терена в зелени площи;

- Бетонови отпадъци

2,60т., от които 85% се почистват, сортират и транспортират до склад определен от Възложителя за повторна употреба. Останалите 15% се транспортират до депо за строителни отпадъци;

- Разкъртване трошенокаменна настилка

3,99м3*1,4= 5,59т. - 100% се влага в пътната основа

- Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка

2,60м3*1,4= 3,64т. - 58% се влага в пътната основа

Съгласно чл.35, ал.2, т. 1 и т.2 от ЗУП

- не се изисква разрешение за събиране и предварително съхраняване на отпадъци на мястото на образуване, включително на отпадъци от черни и цветни метали.

- не се изисква разрешение за събиране и транспортиране на отпадъци.

Съгласно чл.35, ал.3, от ЗУП се изисква регистрация задейностите по т.2 съгласно чл.78 от ЗУП.

Постигнати са количествените цели за материйлно оползотворяване по видове строителни отпадъци съгласно Приложение № 8 към чл.11, ал2 от Наредбата.

Приложение № 8 към чл. 11, ал. 2

КОЛИЧЕСТВЕНИ ЦЕЛИ ЗА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПО ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

| Код на отпадъка | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 бетон | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 17 01 02 тухли | 30% | 37% | 43% | 50% | 57% | 63% | 70% |
| 17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия | 30% | 37% | 43% | 50% | 57% | 63% | 70% |
| 17 02 01 дървесен материал | 60% | 63% | 67% | 70% | 73% | 77% | 80% |
| 17 02 02 стъкло | 27% | 36% | 44% | 53% | 62% | 71% | 80% |
| 17 02 03 пластмаса | 47% | 52% | 58% | 63% | 69% | 74% | 80% |
| 17 04 05 желязо и стомана | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 17 04 01 мед, бронз, месинг | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 17 04 02 алуминий | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 10 04 03 олово | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 17 04 04 цинк | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 17 04 06 калай | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 17 04 11 кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 17 03 02 асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01 | 53% | 58% | 62% | 67% | 71% | 76% | 80% |
| Пътен сектор [т.] | 60% | 63% | 67% | 70% | 73% | 77% | 80% |
| ЖП сектор [т.] | 60% | 63% | 67% | 70% | 73% | 77% | 80% |

Приложение №4

към чл.5, т..3 от Наредбата

ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ (СО) ЗА ПРОЕКТА

| Образу вани от СМР и/или премах-ване | Изчислени прогнозни количества на образуваните отпадъци |  |  |  | Предадени за подготовка за материалноползотворя-ване и за рециклиране (R4, R5 и др.) | Предадени за повторна употреба СО | За повторна употреба на площад-ката на образуване | Предадени СО за оползотворяване в обратни насипи (R10) | За оползотворяване в обратни насипи на площадката на образуване | Общо количес-тво СО за материално оползотворяване | Степен на материално оползотворяване на СО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код съгл. наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО | Наимено-вание | м3 | т. | тонове | тонове | тонове | тонове | тонове | тонове | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 170101 | бетон | 2606 | 3,65 |  | 3,65 |  |  |  | 3,10 | 85% |
| 2 | 170302 | Асф. смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01 | 2601 | 3,64 |  |  | 3,64 |  |  | 2,11 | 58% |
| 3 | 170504 | Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 | 11187 | 15,66 |  |  | 15,66 |  |  | 15,66 | 100% |
| 4 | 17 05 06 | изкопани земни маси, различни от упоменатите в 170505* | 3990 | 5,59 |  |  | 5,59 |  |  | 0,60 | 10% |

ОБЩАТА ПРОГНОЗА ЗА СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО ЗА ПРОЕКТА

| Прогноза за общото количество на образуваните СО (тонове) | Прогноза за материално оползотворените СО (тонове) * | Прогноза за степента на материално оползотворените СО (%) |
| --- | --- | --- |
| 28,54 | 21,47 | 75% |

* Прогнозата за материално оползотворените СО (тонове) = сума от повторно употребените, рециклирани, предадени за подготовка за оползотворяване и оползотворени в обратни насипи.

Изготвил (Проектант): /инж. Ст. Стайков,   05.2016г............................

Съгласувал (Консултант): /.................................................................. /

Одобрил (Възложител): /......................................................................./

Приложение №5

към чл.5, т.4 от Наредбата

ПРОГНОЗА ЗА СТЕПЕНТА НА ВЛАГАНЕ В ПРОЕКТА НА ПРОДУКТИ ОТ ОПОЛЗОТВОРЕНИ СО И СО ЗА ОБРАТНИ НАСИПИ

| № по ред | Влагане в дейности по: строителство, реконструкция, рехабилитация, основни ремонти | Вид и описание на продуктите от оползотворяване на СО | СО, оползотворени в обратни насипи | Конкретно приложение в проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обратни насипи |  | 0,60 | зариване изкоп |
| 2 | Строителство, реконструкция на други строежи от техническата инфраструктура |  | 15,66 | Пътна основа |

ОБЩАТА ПРОГНОЗА ЗА СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО ЗА ПРОЕКТА

| № | Прогноза за общото количество на използваните строителни материали съгласно строителните книжа (тонове) | Прогноза за количеството вложените продукти от оползотворяване на СО/СО, оползотворени за обратни насипи (тонове) * | Степен на влагане (%) колона 2 / колона 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 15,66 | 15,66 | 100% |
| 2 | 5,59 | 0,60 | 10% |

Изготвил (Проектант): /инж. Ст. Стайков,   07.2016г............................

Съгласувал (Консултант): /.................................................................. /

Одобрил (Възложител): /......................................................................./

4.Задължения на Възложителя

В процеса на договаряне за възлагане на СМР, възложителят или упълномощено от него лице:

1. определя  отговорно  лице  за  изпълнение  на  плана  за  управление  на  СО  за съответния строеж;

2. възлага  задължения  към  участниците  в  строително-инвестиционния  процес  за спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на СО в обратни насипи.

При извършване на СМР, задължително се разделят по вид и се предават за последващо материално оползотворяване СО в обеми не по малки от дадените по горе в проекта.

СО се събират, съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване разделно. СО се подготвят за оползотворяване и рециклират на специализирани площадки Дейностите по събиране, подготовка преди оползотворяване и рециклиране на СО, както и специфичните изисквания към площадките, на които се извършват тези дейности, следва да отговарят на минимално заложените изисквания в Приложение № 9 към Наредбата

Възложителите на СМР изготвят транспортен дневник на СО по време на СМР по приложение № 6.

| Приложение № 6 към чл. 8, ал. 1 ТРАНСПОРТЕН ДНЕВНИК НА СО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортни данни |  |  |  |  |  | Документ за заплащане за транспортиране (фактура и/или др.) | Данни за приемане на СО на съоръжението за материално оползотворяване |  |  |  | Данни за приемане на СО на депото за отпадъци |  |  |  |  |  | Документ за заплащане при приемане на отпадъите на съответното съоръжение за третиране (фактура или др.) | Заплатена стойност за приемане на ъответното съоръжени за третиране |
| Да-та на превоза | Код/кодове на отпадъка | Коли-чество на натоварения отпа-дък (тон) | Превозвач | Регистрационен документ | Име на оператора на площадката | Номер на документа, стойност на заплатената сума | Номер на разрешението или егистраион ния доку-мент по чл. 35 ЗУО на оператора на площад- ката | Единична цена за приемане на 1 тон лв./тон) | Коли-чество на приетите СО – по маса (тон) | Описание и номер на приемателния документ | Тип депо(инертни, неопасни или опасни отпадъци) | Име на оператора на депото | Номер на разрешението по чл. 12 ЗУО | Единична цена за депониране на1тон СО (лв./тон) | Количе-ство на приетите СО по маса (тон) | Описание и номерна прие-мателния документ | Номер на документа | Лева без ДДС |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Изготвил (Отговорно лице по чл. 6, ал. 1): (име, длъжност, дата, подпис)

Съгласувал (Строителен надзор): (име, длъжност, дата, подпис)

Одобрил (Възложител): (име, длъжност, дата, подпис)

Транспортният дневник включва информация за лицата, които извършват транспортиране на СО и лицата, на които се предават СО в процеса на СМР

Възложителите на СМР изготвят отчет съгласно приложение № 7 за изпълнение на плана за управление на СО.

Приложение №7 към чл.9, ал.1

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

| Образува- ни от СМР и/или премах-ване | Изчислени прогнозни количества на образуваните отпадъци |  |  |  | Предадени за одготовка за материалн оползотворяване и за рециклиране (R4, R5и др.) | Преда-дени за повторна употребаСО | За повторна употреба на площадкта на образуване | Предадени СО за ополз-отворяване в обратни насипи (R10) | За оползотворяване в обратни насипи на площадката на образуване | Общо количество СО за материалноползотворяване | Степен на мате-риално оползотворяване на СО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код съг-ласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО | наиме-нова- ние | м3 | тонове | тонове | тонове | тонове | тонове | тонове | тонове | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

СТЕПЕН НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО ЗА ПРОЕКТА

| Общо количество на образуваните СО (тонове) | Количество на материално оползотворените СО (тонове)* | Степен на материално оползотворените СО (%) |
| --- | --- | --- |

*Прогноза за материално оползотворените СО (тонове) = сума от повторно употребените, рециклирани, предадени за подготовка за оползотворяване и оползотворени в обратни насипи.

Изготвил (Отговорно лице по чл. 6, ал. 1): (име, длъжност, дата, подпис)

Съгласувал (Консултант/Строителен надзор): (име, длъжност, дата, подпис)

Одобрил (Възложител): (име, длъжност, дата, подпис)

Съставил:	...............................

/инж. Ст. Стайков/